Prefeitura Municipal de Birigui

Secretaria de Obras

## Estado de São Paulo

CNPJ 46 151 718 / 0001 - 80

M E M O R I A L      D E S C R I T I V O

Obra :	GINÁSIO  MUNICIPAL  DE  ESPORTES

Local :	Rua Ten. Cel. Jayr Forest – s/n

Bairro Nª.  Sª.  de  Fátima

Cidade :	BIRIGUI – SP

Serviços :	 Adequações e Reforma dos Sanitários com Acessibilidade

## PRELIMINARES

A obra deverá ser executada visando todas as normas de segurança.

Deverá ser previsto um depósito, para guardar materiais e equipamentos da empresa Contratada, não devendo deixar expostos ligações elétrica e equipamentos que possam trazer perigo a crianças e  adultos.

Deverão serem executados tapumes em madeirit ou tela plástica para isolamento da área de obras .

Este Memorial Descritivo, a Planilha Orçamentária e o Projeto se complementam, não sendo permitido substituir ou excluir quaisquer itens que estejam em discordância entre eles.

Os materiais e equipamentos existentes na obra que forem retirados durante as obras , deverão ser guardados em segurança para posterior uso em outro local se necessário, como exemplo : louças , forros , janelas , portas , mesas , cadeiras , bebedouros, torneiras , luminárias , gramas , etc .

## ESQUADRIAS  METÁLICAS

Os corrimões duplos deverão ser fornecidos e assentados conforme dimensões e locais definidos em projeto, bitola e espessura de parede com dimensão mínima de # 1.1/2” e 3 mm respectivamente , e de 1ª qualidade.

## INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias antigas deverão ser revisadas e as novas executadas com materiais de 1ª qualidade.

Todas as tubulações, registros, conexões e outros quaisquer dispositivos existentes e necessários deverão seguir corretamente os Projetos correlatos e estar dentro das Normas específicas da ABNT.

Toda rede de Água Fria deverá ser executada com tubulações em  PVC rígido  marrom soldável ou rosqueável conforme especificação de Projeto.

1/3

O embutimento das tubulações nas alvenarias, deverá ser feita de tal forma a não apresentar fissuras posteriores, sendo necessário o uso de fitas nos rasgos das alvenarias.

Todas tubulações anteriormente ao acabamento deverá ser testada com água e sanar possíveis vazamentos. 	Todos os dispositivos hidrossanitários (registros, torneiras, etc) somente terão suas canoplas cromadas colocados após testes e acabamentos finais, evitando assim danos nos mesmos.

Na Fixação dos dispositivos deverá ser observada a profundidade da fixação devido ao acabamento em relação ao azulejo e ou massa .

Louças e Metais

As louças  ( vasos sanitários e lavatórios ), serão de primeira qualidade, na cor branca, com acessórios de fixação e funcionamento cromados, adaptados para PMR sendo instalados conforme solicitado em projeto.

Os vasos deverão estar providos de tampos almofadados, cor branca.

Os metais serão cromados, de 1ª  qualidade e de uma só linha de acabamento ( a ser definida pela Fiscalização da PMB ), devendo os mesmos serem verificados antes da sua instalação.

Rede de Esgoto

A rede de esgoto será revisada e interligada a rede pública de esgoto através de caixas de alvenaria com tampas de concreto armado.

Todas as redes deverão obedecer as Normas da ABNT.

As inclinações das tubulações seguirão sempre os Projetos e Normas Técnicas da ABNT.

INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS

As instalações elétricas antigas deverão ser revisadas e as novas executadas com materiais de 1ª qualidade, as luminárias deverão ser revisadas e terem suas lâmpadas fluorescentes de 16W substituídas para os locais de circulação e  sanitários.

Deverão ser utilizados fios de 2,50 mm² isolados com pvc - 750V, para alimentação de luminárias e tomadas.

Os cabos e fios deverão ser conduzidos por meio de eletrodutos embutidos em pisos e paredes.

## REVESTIMENTOS

Os revestimentos cerâmicos de paredes e pisos deverão ser removidos e substituídos onde estiverem quebrados, e instalados novos, por azulejos brancos 15x15cm ou 20x20 cm , conforme o local, com rejunte claro .

ACESSIBILIDADE

Deverão ser executadas rampas de acesso para os banheiros , para se garantir a acessibilidade de portadores de mobilidade reduzida e cadeirantes, tambem com a instalação de barras de apoio nos sanitários .

PINTURA

As  paredes  e  lajes  deverão  ser   lixadas  e  pintadas  com  látex  acrílico ( 2 demãos )  sobre  selador acrílico ( 1 demão ).

As esquadrias metálicas e de madeira deverão ter as superfícies lisas para receberem pinturas selante ou anti-oxidante  e  esmalte sintético ( ambas em 2 demãos ).

2/3

LIMPEZA GERAL

O prédio deverá ser entregue completamente terminado e limpo, inclusive arredores, providenciando-se a retirada de todos os entulhos e materiais construtivos existentes, para o recebimento provisório da obra.

Birigui – SP , 01 de junho de 2.010

WILSON CARLOS RODRIGUES BORINI

Prefeito  Municipal

ARQTº  MILTON  LOT  JÚNIOR

Secretário  de  Obras

ENGº CARLOS ALBERTO MAZETTO            						                	CREA - SP  -  0601262277

A R T : 92 22 12 2010 1489511

3/3