M E M O R I A L      D E S C R I T I V O

Objeto: 	REFORMA DO CEI. DIONÍSIA MIRAGAIA CARMINE .			Supercreche - Cozinha / Refeitório (Bloco 7) / Banheiros.

Local:	Rua Canadá  - 301

Jardim Klayton

Birigui-SP

Áreas:	Terreno	:	7.128,17 m2

Existente	:	   338,30 m2

À  Ampliar	:	     71,70 m2

----------------------------------------

Total		:	   410,00 m2

Serviços Preliminares

A obra deverá ser devidamente isolada através de tapumes de madeira ou tela de PVC de boa qualidade, evitando-se assim a entrada de pessoas e alunos que não fazem parte do quadro de funcionários da empresa e riscos de acidentes de trabalho, devido a obra ser dividida em setores.

Toda e qualquer divergência que porventura possa vir a ocorrer na obra, estas deverão ser acertadas  em reuniões a serem solicitadas por qualquer das partes ( Construtora e fiscalização da PMB).

Todas as instalações provisórias e equipamentos de proteção individual dos empregados deverão seguir rigorosamente as Leis e Normas que regem o item  “Segurança no Trabalho”.

Movimento de Terras

Não   está   contemplado   este   serviço   neste   setor    da   Obra   :  Bloco – 7 ( Cozinha  e  Refeitório ) / Banheiros.

Demolições / Retiradas

Deverão ser retirados os caixilhos e vidros constantes em projeto arquitetônico , também rufos, calhas galvanizadas e forros ; assim como o telhado e a estrutura de madeira do refeitório que serão trocados.

Levantamento Quantitativo de Materiais

A Empresa vencedora da Licitação, terá total responsabilidade no levantamento de Materiais e Mão-de-obra necessária para execução dos serviços em escopo, conforme indicados nos projetos e planilhas. As tabelas e ou listagem de materiais e serviços apresentadas é meramente orientativa, não cabendo à posteriori solicitações de aditivos neste sentido, devendo as mesmas fazerem uma minuciosa Visita Técnica quando da Licitação afim de se conseguir uma perfeita elaboração do orçamento final .

Alvenarias

As alvenarias de vedação serão em blocos  cerâmicos de ótima qualidade, com dimensões mínimas de 9x19x19 cm , conforme posições em projetos.

Os mesmos serão assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:3:5 ou com argamassa industrializada, devidamente prumados, nivelados e alinhados conforme determina  Projeto de Arquitetura.

Os encunhamentos deverão ser de tijolos comuns assentados a 45 graus com massa de cimento e areia no traço 1:3.

Cobertura

Estrutura de Cobertura e Telhado

Deverá ser retirada na sua totalidade, inclusive cumeeiras e onde necessário deverão ser instaladas calhas de chapa galvanizada #24, com as dimensões e condutores suficientes para dar vazão ao fluxo de Águas Pluviais ( mínimo de 1 condutor de # 100 mm  para cada 70 m² de área de telhado ).

Na parte mais alta e onde necessário deverão ser instalados rufos e contrarrufos devidamente chumbados e arrematados na chumbação com vedatrinca ou similar, evitando-se assim fissuras e futuros vazamentos.

O forro será de PVC branco em réguas de 20 cm , acompanhando a inclinação do telhado ou então nivelado, conforme orientação final do arquiteto da Prefeitura Municipal de Birigui.

Revestimentos

Paredes

Em toda alvenaria danificada nos banheiros dos Blocos de Ensino, esta deverá ser refeita e onde se fizer necessário depois de avaliação, deverá receber chapisco no traço 1:3 (cimento e areia), antes porem as mesmas deverão ser levemente umedecidas.

Sobre o chapisco será aplicada um emboço desempenado (massa mista) no traço 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia), devidamente prumada e alinhada, não se admitindo imperfeições.

Nos locais onde serão aplicados azulejos ou cerâmicas a massa será somente de cimento e areia, não devendo possuir na sua composição Cal Hidratada.

Na cozinha (nas áreas úmidas) serão recuperadas as áreas danificadas, sendo aplicados azulejos Brancos com dimensões 20 x 20 cm , ou similar , assentados com argamassa de cimento colante de 1ª qualidade e rejuntados com rejunte na cor a ser especificada pela fiscalização.

Nos cantos vivos e contorno dos caixilhos, serão aplicadas cantoneiras de alumínio sextavadas na altura total da parede a vista. 				Deverão  ser tomado cuidado nos cortes, recortes e furações nos azulejos, para que no final resulte um perfeito acabamento.

Instalações Hidrossanitárias

Entrada de Água e Rede de Água Fria

Os Banheiros na sua totalidade serão reformados, conforme materiais constantes na planilha de orçamentos.

Todas as tubulações, registros, conexões e outros quaisquer dispositivos existente e necessários deverão seguir corretamente os métodos  de instalação e estar dentro das Normas específicas da ABNT.

Toda rede de Água Fria deverá ser executada com tubulações em  PVC rígido  Marrom Soldável e/ou rosqueável nos registros e adaptadores.

O embutimento das tubulações nas alvenarias, deverá ser feita de tal forma a não apresentar fissuras posteriores, sendo necessário o uso de fitas nos rasgos das alvenarias.

Se ocorrer tubulações de água quente os rasgos das tubulações deverão ser preenchidos com cimento e pó de amianto, funcionando assim como isolante térmico e mesmo assim no revestimento do rasgo deverá ser  aplicada a fita veda trinca.

Todas tubulações anteriormente ao acabamento deverá ser testada com água e sanar possíveis vazamentos.

Todos os dispositivos hidrossanitários (registros, torneiras, etc) somente terão suas canoplas cromadas colocadas após testes e acabamentos finais, evitando assim danos nos mesmos.

Na Fixação dos dispositivos deverá ser observada a profundidade da fixação devido ao acabamento em relação ao azulejo e ou massa mista de reboco.

Rede de Águas Pluviais

As águas pluviais serão captadas através de calhas no teto e canaletas na parte do piso, sendo as mesmas executadas em chapa galvanizada e alvenaria, respectivamente, com dimensões mínimas de 25 x 35 cm ( largura x profundidade ) e grelha de ferro, para absorver as águas pluviais e transportá-las para as sarjetas em nível mais baixo.

Luminárias / Fios / Acessórios

Deverão ser retirados quando da demolição da cobertura, devidamente acondicionados e guardados em local seguro, para posterior reaproveitamento das mesmas, pela equipe da Construtora.

Generalidades

As especificações e desenhos destinam-se a descrição e execução de uma obra completamente acabada.

Ambos devem ser considerados complementares entre si e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em ambos.

A construtora aceita e concorda que os seus serviços objeto dos documentos contratuais deverão se complementar em todos os seus detalhes.

No caso de erro ou discrepâncias, as especificações deverão prevalecer sobre os desenhos, devendo de fato, de qualquer maneira, ser comunicado ao Engenheiro Responsável pela fiscalização.

Materiais de Complementação

Serão também de fornecimento da construtora, quer constem ou não referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:

* materiais para complementação de tubulação tais como: braçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação, materiais de vedação de rosca, graxa e etc.

* materiais para complementação da fiação, tais como: conectores, terminal, fita isolante e de vedação, materiais para emenda, derivados, etc.

Pintura

Paredes  Internas  e  Externas

A pintura de retoque será executada pela equipe de manutenção da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Birigui.

As paredes internas e lajes receberão uma demão de selador para látex, massa Pva, lixar a mesma com lixa apropriada e aplicar 2 demãos de látex Pva  de 1ª qualidade.

As paredes externas receberão uma demão de selador acrílico para látex, massa acrílica, lixar a mesma com lixa apropriada e aplicar 2 demãos de látex acrílico  de 1ª qualidade.

Nos locais onde serão executados barrados a óleo,  a parede deverá receber um fundo preparador, aplicar uma demão de massa Pva, lixar, aplicar uma demão de látex e duas demãos de esmalte sintético.

Serviços Complementares

Será executado pela Construtora, a impermeabilização da viga calha de concreto com manta asfáltica e proteção mecânica, conforme consta em planilha de orçamento.

Toda a obra após o término sofrerá uma limpeza geral.

Birigui – SP , 22  de  setembro  de  2010.

WILSON  CARLOS  RODRIGUES  BORINI

PREFEITO  MUNICIPAL  DE  BIRIGUI

ARQTº  MILTON  LOT  JÚNIOR

SECRETÁRIO  DE  OBRAS

CARLOS ALBERTO MAZETTO

ENGº  CIVIL – CREA : 0601262277