# MEMORIAL   DESCRITIVO

OBRA:       	AMPLIAÇÃO  das  INSTALAÇÕES  dos  CONSULTÓRIOS  na  APAC.

LOCAL:    	Av.  Vitória  Régia  - 4.237   –   Bairro  Residencial  Quemil

CIDADE:   	Birigui - SP.

Área  Construída :	   159,50 m2

Área à Construir :	   110,00 m2

____________________________

Área Total 	       :	   269,50 m2

## PRELIMINARES

A obra deverá ser executada visando todas as normas de segurança.

Deverá ser feita a roçagem e limpeza do terreno, no início e durante a obra.

Deverá ser previsto um depósito, para guardar materiais e equipamentos da empresa Contratada, não devendo deixar expostos ligações elétrica e equipamentos que possam trazer perigo a crianças e  adultos transeuntes.

Deverão ser ligados provisoriamente ramais de energia do poste de entrada da calçada para o local da Obra, devendo para este fim o serviço prescrever todas as Normas de segurança previstas.

A locação da Obra será efetuada através de aparelhos ( teodolitos e níveis ), e demarcada com auxilio de gabaritos e eixos definidos em projeto.

Este Memorial Descritivo, a Planilha Orçamentária e o Projeto se complementam, não sendo permitido substituir ou excluir quaisquer itens que estejam em discordância entre eles.

Os materiais e equipamentos existentes no local da obra que forem retirados durante as obras , deverão ser guardados em segurança para posterior uso em outro local se necessário, como exemplo : louças , forros , janelas , portas , mesas , cadeiras , bebedouros, torneiras , luminárias , gramas , etc .

FUNDAÇÕES

As estacas deverão ser moldadas in-loco, sendo as mesmas com diâmetro de 25 cm, com profundidade de 7,00 metros, conforme projeto estrutural. Os blocos de coroamento das estacas serão de 50 x 50 x 40 cm, armados segundo projeto estrutural

As vigas baldrames serão de concreto armado (15 X 30 cm, 15 x 35 cm e 15 x40 cm), armadas conforme projeto estrutural.

Deverá ser executada alvenaria de embasamento em tijolos comuns assentes com argamassa mista de cimento, areia e aditivo líquido impermeabilizante e após isso pintura com emulsão asfáltica, devendo os ferros dos pilares previstos ficarem chumbados na viga para posterior execução de alvenaria armada, caso for seguida a forma construtiva, alvenaria armada do prédio já existente.

## ESTRUTURA DE CONCRETO

Os pilares serão (15 x 35 cm) de concreto armado, as vigas de respaldo serão (15 x 35 cm e15 x 40 cm) de concreto armado, conforme projeto estrutural, caso não for seguida a forma construtiva, alvenaria armada do prédio já existente.

Deverão ser executadas vergas e contravergas em concreto armado na 1ª fiada de tijolo e ½ (meio) metro além dos vãos, com 2 ferros CA-50-A  diâmetro 5/16 ” no traço  (1:3).

A estrutura deverá ser alinhada e prumada para que seja perfeito o acabamento.

## ALVENARIA

A alvenaria estrutural será de blocos de concreto 2 furos  (14 x 19 x 29 cm ou 39  cm), assentes em 1 vez com  espessura de 17 cm acabadas (ou já rebocadas  e azulejadas internamente)  , de boa aparência e qualidade, devendo ser assentados com juntas amarradas  em argamassa de cimento, cal hidratada e areia no traço 1:2:8.

As paredes deverão ser executadas com as dimensões indicadas nos projetos com alinhamentos , níveis e vãos ali figurados salvo orientações contrárias da fiscalização da PMB.

ESQUADRIAS  DE  FERRO ( PORTAS )

Os batentes de ferro, assim como as portas e guarnições , serão de boa qualidade, nas dimensões do projeto assentadas por profissionais de comprovada competência.

Serão utilizadas dobradiças cromadas e fechaduras tipo cilindro para todas as portas, exceto as internas dos sanitários as quais serão do tipo fecho : Livre-Ocupado.

## ESQUADRIAS  DE  FERRO ( JANELAS )

Todas as esquadrias deverão ser do tipo basculante quadriculado de boa qualidade, devendo a mesma ser protegida por pintura anticorrosiva .

Deverão obedecer as especificações de projeto, acompanhando o tipo das já existentes no local,     bem como a sua execução deverá ser de tal forma a não permitir a entrada de água pela lateral / encontro de perfis.

### ESTRUTURA  DE  COBERTURA

Será executada em estrutura metálica de cobertura de 1ª qualidade do tipo 2 águas, reta (conforme projeto), i = 15 % ,obedecendo os materiais e dimensões especificados em projeto técnico elaborado pelo fabricante e apresentado pela Contratada à fiscalização da PMB com a respectiva A.R.T. de Projeto recolhida, com rufos, contrarrufos, calhas e água furtada em chapas galvanizadas nº 26 e 24, nos cortes e dimensões e onde necessário serem utilizadas .

### COBERTURA

Será executada cobertura em telhas e cumeeiras  metálicas trapezoidal , assentadas sobre terças de perfis metálicos na estrutura .

A subcobertura será executada com manta aluminizada de 1ª qualidade , igual ou similar à existente no local da obra.

REVESTIMENTOS

Todas as paredes  internas deverão receber uma demão de chapisco no traço 1:3, sendo que esta aplicação deverá ser homogênea. Após este chapisco deverá  a mesma ser revestida ( reboco ) com uma massa de cimento, cal hidratada e areia, com traço mínimo de 1:2:6, sendo a mesma devidamente desempenada e prumada, espessura mínima de 2,5 cm , com requadramentos perfeitos.

Serão  assentados azulejos 20 x 20 cm , na cor branco, liso e lavável, ( junta a prumo ) com argamassa de cimento colante e rejuntes de 1ª qualidade até a altura do forro em todas as paredes internas e banheiros.

Serão assentadas pastilhas 10 x 10 cm, de cor clara, lisa e lavável ( junta a prumo ), com argamassa de cimento colante e rejuntes de 1ª qualidade até a altura de 2,10 m ,em todas as paredes do corredor de circulação .

Tanto a cor quanto a qualidade dos azulejos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização e/ou Arquiteto da Prefeitura Municipal de Birigui.

## PAVIMENTAÇÕES

Todas as áreas pavimentadas , deverão ser acertadas manualmente , apiloadas mecanicamente , devendo ser niveladas com piquetes , para  ser  executado o  lastro  de  concreto com  espessura  mínima de  6 cm.

Serão assentados pisos cerâmicos esmaltados PEI 5 junta a prumo, de cor clara , liso e lavável,  com rodapé de 7 a 8 cm ,para um maior aproveitamento do corte das peças, sobre massa de regularização (cimento e areia) 1:3 de espessura 3 cm, com argamassa de cimento colante e rejuntes de 1ª qualidade em todas as áreas internas e banheiros, tanto a cor quanto a qualidade dos pisos deverão ser aprovados previamente pela fiscalização e/ou Arquiteto da Pref. Munic. de Birigui.

### FORRO

Serão executados forros de PVC, na cor branca, assentes em tarugamento metálico, dimensionado para suportar seu peso próprio e sobrecarga eventual, com juntas e rodaforro rebitados, sendo entregue limpos .

### CALÇADAS  INTERNAS

As calçadas de contorno do prédio serão executadas em concreto  desempenado ( espessura de 7 cm ) na largura de projeto ( 60 cm ) , com dilatação junta seca com requadros a cada 2,00 m  sobre solo previamente regularizado e apiloado mecanicamente, obedecendo à nova Lei de Acessibilidade.

## VIDROS

Deverão ser instalados vidros lisos ou fantasia 4 mm , em caixilhos novos com duas demãos de massa , e instalado vidro liso incolor 6 mm com requadro de alumínio na boqueta de atendimento da sala da Secretaria.

### PARA RAIOS

Será executado projeto e instalação de Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas

( de acordo com a NBR 5.419 ) com emissão de A.R.T. ( Anotação de Responsabilidade Técnica ) e Laudo de Aterramento.

## PINTURA

Será aplicada seladora de fundo em todas  as  paredes internas e externas, sendo que a seguir  será  aplicada  massa  corrida  PVA  ( 2 demãos ), devidamente lixadas,  nas  paredes  internas acima dos azulejos do corredor de circulação , após será aplicado latex  acrílico ( 2 demãos ) nas paredes internas e externas.

As esquadrias de madeira deverão ser pintadas com duas demãos de esmalte sintético e massa onde necessário para corrigir imperfeições da madeira, na cor a ser definida pela fiscalização.

As esquadrias de ferro receberão além do fundo anticorrosivo, duas demãos de esmalte sintético, na cor a ser definida pela fiscalização.

## INSTALAÇÕES  HIDROSSANITÁRIAS,  LOUÇAS  E  METAIS

As instalações hidrossanitárias deverão obedecer corretamente as Normas da ABNT; sendo instalada 1 caixa d’água de polietileno com tampa , de 1000 litros cada.       1

Serão instaladas louças sanitárias brancas de boa qualidade,  registros, válvulas e metais cromados de 1ª linha .

Os tubos e conexões de PVC , assim como os adesivos plásticos ( colas ) deverão ser de 1ª linha, e obedecendo-se o projeto hidráulico.

A rede de esgoto será executada em tubos de PVC branco classe A , interligados às caixas coletoras executadas em alvenaria de tijolos comuns (esp. 10 cm) sobre base de concreto (esp.10 cm), revestida com argamassa de cimento e areia (1:3) sobre chapisco fino 1:3 com tampo de concreto armado com requadro de cantoneira com puxador, interligadas na rede de esgoto local .

A pias serão de granito (esp. 3 cm) com cubas de aço inoxidável onde projetadas.

As válvulas de descarga serão cromadas e do tipo “toque suave” para atender a Lei de Acessibilidade.

Deverá ser instalada rede de água quente com aquecedor solar, conforme projeto hidráulico.

## INSTALAÇÕES  ELÉTRICAS

As instalações Elétricas  deverão ser executadas rigorosamente de acordo com as normas técnicas, obedecendo os pontos existentes no projeto e suas eventuais correções que por ventura apareçam nas obras, sendo executadas com  materiais de 1ª qualidade e atenderem à nova Norma Técnica pertinente ao assunto.

A entrada de energia deverá ser redimensionada junto à Concessionária devido ao aumento da demanda.

##### SISTEMA  DE  PROTEÇÃO  E  COMBATE  À  INCÊNDIO

Serão instalados 2 extintores de água pressurizada com capacidade de 10 litros e 2 extintores de   PQS  com capacidade de 4 kg e suas devidas sinalizações.

Serão instalados 4 unidades de Bloco autônomo (2 de balizamento e 2 de aclaramento) com 2 lâmpadas fluorescentes de 15 W x 127 V cada .

Será  afixado setas fotoluminescentes indicativas de sentidos de saída .

### LIMPEZA  GERAL

O prédio deverá ser entregue completamente acabado e limpo, bem como deverá ser feita a retirada de todos os entulhos e materiais construtivos existentes no local, instalações hidráulicas e elétricas testadas e aprovadas pela fiscalização da PMB,dando condições de uso imediato ao local.

Birigui, 07 de julho de 2.011.

________________________________

Wilson  Carlos  Rodrigues  Borini

Prefeito  Municipal  de  Birigui

________________________________

Arqtº  Milton  Lot  Júnior

Secretário  de  Obras