MEMORIAL DESCRITIVO

Nome: Prefeitura Municipal de Birigui

Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 46 - Centro

Birigui – 16200-029 – SP

CNPJ – 46.51.718/0001-80

Tel. de contato – (18) 3643 6166 / (18) 9704 8006

ART nº 92221220101018288

1 – Objetivo

Descrever os serviços a serem executados para a instalação do padrão de medição de energia elétrica a ser instalado no poste da CPFL, para que possa alimentar a iluminação pública  localizado na Rua Osvaldo Cruz entre a Avenida Governador Pedro de Toledo e a Rua  Roberto Clark , no município de Birigui/SP.

2 – Tipo de Fornecimento de Energia

Este será bifásica (duas fases + 1 neutro), mesma que a carga instalada seja abaixo no mínimo estipulado, mas há necessidade deste tipo de fornecimento por causa da lâmpada vapor metálico ser somente em 220V.

3 – Tipo de Medição Bifásica

Esta será do tipo “caixa de medição polifásica em policarbonato com leitura através de lente”

4 – Instalação da caixa bifásica no poste da CPFL

A caixa será instalada a uma altura entre 4,0m a 4,5m no poste da CPFL existente no referido endereço acima citado.

Da caixa padrão DEG 5788, saíra uma tubulação que para cima de diâmetro de 1¼” pela qual passará o alimentador de entrada da medição em questão.

Desta mesma caixa sairão duas tubulações para a caixa de proteção dos disjuntores, sendo que:

- uma alimentará o disjuntor geral (ø 1 ¼”)

- a outra passará o condutor neutro (ø 1”)

Da caixa de proteção do disjuntores, sairão as mesmas tubulações acima mencionadas.

Tanto as caixas como as tubulações serão fixadas no poste da CPFL através de fita de aço inoxidável.

5 – Ramal de alimentação

A proteção será um disjuntor tripolar de 25 A cada, condutor terra será  de bitola #10,0mm² e o cabo de entrada será também na bitola de #6,0mm², inclusive o neutro(GED5788 de 20/07/2006 – item 4.6 – página 4 de 12).

O condutor neutro será de cor azul-claro e as fases na cor preta.

Eng. Marco Fábio Vanni Pompeu

CREA-SP 060.134.319-6