MEMORIAL DE CÁLCULO

Nome: Prefeitura Municipal de Birigui

Endereço: Rua Antônio Simões, 6

Birigui –  16200-027 – Centro  - SP

CNPJ – 46.151.718/0001-80

Tel. de contato – (18) 3643 6166 / (18) 9704 8006

ART nº 92221220101018379

1 – Relação de Carga Instalada

| Item | Descrição do equipamento | Quant. | Pot. Unit. (kVA) | Pot. Total (kVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Lâmpada vapor metálico de 250W | 6 | 0,30 | 1,8 |
| 02 | Tomada de uso geral | 6 | 0,10 | 0,6 |
|  |  |  | # TOTAL | 2,4 |

Nota:

- perda do reator para a lâmpada vapor metálico  de 250W:

250W/220V = 25W e fator de potencia do reator é de 0,92

2 – Cálculo de demanda

O fator de demanda desta instalação é igual a 1,00

Logo a demanda total será:

Pd = 2,4kVA

Eng. Marco Fábio Vanni Pompeu

CREA-SP 060.134.319-6