MEMÓRIAL DE CÁLCULO/LEVANTAMENTO QUANTITATIVO

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

Obra: REFORMA DA PRAÇA HESSEN HALABI NAKAD

Local: Rua Profª Zulmira Gellis da Silva esq. com as Ruas Siqueira Campos e Salvador Tonetti Giampietro, Bairros Loteamento - Novo Jardim Stábile e Conjunto Habitacional Maria Gava Stábile – CDHU, Cidade Birigui, Estado de São Paulo.

Regime de execução: Empreitada Global

| Áreas: |  |
| --- | --- |
| Terreno: | 8.637,98 m² |
| Total Praça: | 4.592.86 m² |
| Praça a Reformar: |  |
| Piso Cimentado: | 444,01 m² |
| Quadra Poliesportiva: | 695,58 m² |
| Iluminação: | 4.592.86 m² |

Objetivo: Permitir a rápida verificação dos quantitativos apresentados na planilha orçamentária e explicitar os valores levantados das peças técnicas, os cálculos efetuados e os resultados finais que comporão os quantitativos da planilha orçamentária.

1.0 CALÇAMENTO

ITEM 1.1 Placa de identificação para obra

3,00 X 1,50 = 4,50 m² de placa de obra.

ITEM 1.2 Demolição manual de concreto simples

Demolição das calçadas e bancos de concreto: 27,37 m³

ITEM 1.3 Banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 x 45 x 45 cm

Instalação de 10 bancos de concreto.

ITEM 1.4 Lastro de pedra britada

Área das Calçadas: 444,01 m²

Espessura brita: 0,03 m

444,01x 0,03 = 13,32 m³ de brita.

ITEM 1.5 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa

Área das Calçadas: 444,01 m²

Espessura do concreto: 0,05 m

444,01x 0,05 = 22,20 m³ de concreto.

ITEM 1.6 Piso tátil de concreto, alerta / direcional, intertravado, espessura de 6 cm, com rejunte em areia

Largura: 0,25 m

Comprimento: 1,25 m

Rampas (calçada): 4 un

0,25 x 1,25 x 4 = 1,25 M²

2.0 ILUMINAÇÃO

Quantitativos de acordo com o projeto de iluminação da praça.

3.0 QUADRA POLIESPORTIVA

ITEM 3.1 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento

Retirada de sistema de sustentação para alambrado.

6 un.

ITEM 3.2 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento

Demolição de mureta do alambrado

Comprimento x altura x largura)

(15,25+2+2) x 0,50 x 0,20 = 1,93 m³ de alvenaria

ITEM 3.3 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa

Postes para fixação das telas do alambrado: 56

Profundidade brocas: 2m

50unid.  x 2 m= 100m de brocas

ITEM 3.4 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto

Perímetro alambrado: 114,40 m

Largura de escavação: 0,25

Altura de escavação: 0,20

114,40 x 0,25 x 0,20= 5,72 m³ de escavação

ITEM 3.5 Lastro de pedra britada

Perímetro alambrado: 114,40 m

Largura: 0,25

Altura: 0,03

114,40 x 0,25 x 0,03= 0,85 m³ de lastro de brita

ITEM 3.6 Forma em madeira comum para fundação

Perímetro alambrado: 114,40 m

Face formas: 0,30 m x 2 = 0,60 m

0,60 x 114,40 = 68,64 m² de formas

ITEM 3.7 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa

Perímetro alambrado: 114,40 m

Quantidade de barras de 10 mm CA-50: 4 uni

Peso por metro: 0,617 kg/m

114,40 x 4 x 0,617= 282,33 kg de aço

ITEM 3.8 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa

Perímetro alambrado: 114,40 m

Quantidade de estribos de 5 mm CA-60 com 90 cm de comprimento a cada 20 cm de distancia : 114,40/0,20= 572 un.

Peso por metro: 0,154 kg/m

572 x 0,90 x 0,154 = 79,27 kg de aço

ITEM 3.9 Concreto usinado, fck = 20,0 MPa

Perímetro alambrado: 114,40 m

Largura viga: 0,20

Altura da viga: 0,50

114,40 x 0,20 x 0,50= 11,44 m³ de concreto

ITEM 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13 Chapisco, Emboço, Reboco e Tinta látex em massa, inclusive preparo

Perímetro mureta alambrado: 114,40 m

Altura Mureta: 0,30+0,30=00,60 m (2 laterais)

Face: 0,20

0,80 x 114,40= 91,52 m²

ITEM 3.14 Porta/portão tipo gradil sob medida

Portões de acesso: 2+2+2+3,15 = 9,15 m

Altura: 2,00 m

9,15 x 2= 18,30 m²

ITEM 3.15 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos

Perímetro alambrado: 114,40 m

Altura alambrado: 2,00 m

Portões de acesso: 18,30 m²

(114,40 x 2,00) - 18,30= 210,50 m²

ITEM 3.16 Lastro de pedra britada

Área total da quadra: 695,58 m²

Espessura brita: 0,02 m

695,58 x 0,02 = 13,91 m³ de brita.

ITEM 3.17 Piso com requadro em concreto simples com controle fck = 20 MPa

Área total da quadra: 695,58 m²

Espessura do concreto: 0,05 m

695,58 x 0,05 = 34,77 m³ de concreto.

ITEM 3.18 Armadura em tela soldada de aço

Tela de aço CA-60, soldado, em malha de 15x15cm, com barras de diâmetro 3,4 mm. Peso por metro quadrado: 0,97 kg/m².

Área total da quadra: 695,58 m².

0,97x 695,58 = 674,71 kg

ITEM 3.19 Acrílico para quadras e pisos cimentados

Acrílico para piso da quadra poliesportiva: 695,58 m²

ITEM 3.20 Borracha clorada para faixas demarcatórias

Borracha clorada para faixas demarcatórias da quadra poliesportiva: 444,00 m

ITEM 3.21 Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas

Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas para os acessos da quadra poliesportiva: 4,34 m²

ITEM 3.22, 3.23 e 3.24 Acessórios para quadra poliesportiva

Um conjunto de trave oficial completa com rede; um conjunto de poste oficial completo com rede para voleibol e duas unidades de tabela completa com suporte e rede de basquete para quadra esportiva.

4.0 COMPLEMENTARES

ITEM 4.1 Limpeza final da obra

Calçamentos: 444,01 m².

Área da quadra: 695,58 m²

Total geral: 1139,59 m²

Birigui, 04 de Abril de 2017

| ________________________________ |  | ________________________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mauricio Pereira |  | Cristiano Salmeirão |  |  |  |
| ART n: 92221220141767839 |  | Prefeito Municipal |  |  |  |
| Eng. Civil - CREA n: 601431537 |  |  |  |  |  |