MEMORIAL DE CÁLCULO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

SUMÁRIO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.	3

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	3

1.1 PLACA DE OBRA	3

1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO	3

1.3 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO	3

1.4  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	3

2.0  PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA COM C.B.U.Q  (0,03m)	4

2.1 BASE DE SOLO BRITA 50%	4

2.2  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3	4

2.3  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	5

2.4  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	5

2.5  CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - CBUQ - (0,03m)	5

3.0   SERVIÇO DE GUIAS E SARJETAS A IMPLANTAR	6

3.1  EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	6

4.0   PLACAS DE LOGRADOURO	6

4.1  PLACA DE LOGRADOURO	6

4.2  TUBO DE AÇO GALVANIZADO	6

4.3  ESTACA A TRADO (BROCA)	7

# PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM C.B.U.Q.

BAIRRO JARDIM ICARAY

## SERVIÇOS PRELIMINARES

### 1.1 PLACA DE OBRA

A placa de Obra será em chapa de aço galvanizado, com as seguintes dimensões: (3,00m de largura x 1,50m de altura x 1 unidade) = 4,50 m²

### 1.2 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO ABERTO

- Rua Santo Marcussi

103,11m comprimento x 8,00m largura x 0,38m abertura de caixa = 313,45m³

Esquinas:

(1,05m² área retirada do Autocad + 0,87m² área retirada do Autocad) x 0,38 abertura de caixa = 0,73m³

Volume total de escavação = 313,45m³ + 0,73m³ = 314,18m³

Volume Total Geral de escavação = 314,18m³

### 1.3 TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO

O volume de transporte de solo é igual ao volume de solo calculado no item 1.2, logo = 314,18m³

### 1.4  REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO

A área a ter o subleito regularizado e compactado corresponde as ruas:

- Rua Santo Marcussi

103,11m comprimento x 8,00m largura = 824,88m²

Esquinas:

(1,05m² + 0,87m² áreas retiradas do Autocad) = 1,92m²

Área total da rua = 826,80m²

Área total de Pavimentação = 826,80m²

## 2.0  PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA COM C.B.U.Q  (0,03m)

### 2.1 BASE DE SOLO BRITA 50%

- Rua Santo Marcussi

103,11m comprimento x 8,00m largura X 0,35m base solo brita = 288,71m³

Esquinas:

(1,05m² + 0,87m² áreas retiradas do Autocad) x 0,35m = 0,67m³

Volume de base da rua = 288,71m³ + 0,67m³ = 289,38 m³

Volume total da base solo brita = 289,38m³

### 2.2  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3

O transporte do material a ser utilizado na execução da base de solo brita, corresponde ao volume do mesmo multiplicado pela distância da pedreira mais próximo ao local de execução, a 31,40km...

(Captura de tela de pesquisa do Google Maps)

Logo:

289,38m³ volume de solo brita x 31,40km = 9.086,53 m³xkm

### 2.3  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE

Corresponde a mesma área de regularização e compactação do subleito, logo:

- Rua Santo Marcussi

103,11m comprimento x 8,00m largura = 824,88m²

Esquinas:

(1,05m² + 0,87m² áreas retiradas do Autocad) = 1,92m²

Área total da rua = 826,80m²

Área total de Pavimentação = 826,80m²

### 2.4  IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE

Corresponde a mesma área de regularização e compactação do subleito, logo:

- Rua Santo Marcussi

103,11m comprimento x 8,00m largura = 824,88m²

Esquinas:

(1,05m² + 0,87m² áreas retiradas do Autocad) = 1,92m²

Área total da rua = 826,80m²

### 2.5  CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE - CBUQ - (0,03m)

- Rua Santo Marcussi

103,11m comprimento x 8,00m largura X 0,03m capa de rolamento = 24,75m³

Esquinas:

(1,05m² + 0,87m² áreas retiradas do Autocad) x 0,03m capa de rolamento = 0,058m³

Volume da capa de rolamento da rua = 24,80m³

Volume total da capa de rolamento = 24,80m³

## 3.0   SERVIÇO DE GUIAS E SARJETAS A IMPLANTAR

### 3.1  EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL

Corresponde a multiplicação do comprimento de guias em cada rua pela área da seção da guia e sarjeta (encontrada no Autocad) logo:

- Rua Santo Marcussi

(101,65m + 2,94m + 100,60m + 3,30m comprimento) X 0,0567m² área da seção = 11,82m³

Volume total de guias e sarjetas = 11,82m³

## 4.0   PLACAS DE LOGRADOURO

### 4.1  PLACA DE LOGRADOURO

Placas esmaltadas de identificação do nome de ruas terão dimensões de 45x25 centímetros:

- Rua Santo Marcussi

1 unidades x 2 placas/poste = 2 placas

Total placas = 2 placas

### 4.2  TUBO DE AÇO GALVANIZADO

Os suportes para as placas de logradouro possuem comprimento de 3,00 metros, logo:

- Rua Santo Marcussi

1 unidades x 3,00 metros de comprimento = 3,0 metros

C poste = 3,00 m

### 4.3  ESTACA A TRADO (BROCA)

Para cada poste será enterrado 1,00m de tubo, logo:

- Rua Santo Marcussi

1 unidade x 1,00 metro de comprimento = 1,00 metros

A = 1,00 metro

Birigui, 08 de janeiro de 2.020

| ____________________________ |  | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Daniel Nozomu Hazaski . Engenheiro Responsável CREA: 5069273022 ART: 28027230190417361 |  | Alexandre J. S. Lasila Secretário Adjunto de Obras |
| ______________________________ Saulo Giampietro Secretário de Obras |  | _________________________________ Cristiano Salmeirão Prefeito Municipal de Birigui |