MEMORIA DE CALCULO

Para :- EM Prof.ª Ruth Pintão Lot

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Rua Moacyr Galvão, 150 - Bairro João Crevelaro –

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

1 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  64 UNIDADES

  - - Recarga de extintor de pó químico seco - 07 um				42 KG

  - - Recarga de extintor de água pressurizada - 07 um				70 LITROS

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		36 UNIDADES

  - - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C		1000 M. L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					80 CONJUNTOS

  - - Quadro de acionamento e proteção para motor de 10 CV, trifásico		01 UNIDADE

  - - Conjunto motor-bomba (centrífuga) 10 cv monoestágio, Hman= 24 a

36 mca,Q= 53 a 45 m³/h							01 UNIDADE

  - - Revisão no sistema de GLP instalado com emissão de laudo técnico de

Estanqueidade								01 VB

1.10 - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)				05 UNIDADES

1.11 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m		10 M.L

1.12 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		10 UNIDADES

1.13 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´				08 UNIDADES

1.14 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ 				01 UNIDADE

1.15 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente			01 UNIDADE

1.16 - Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´		03 UNIDADES

1.17 - Registro de gaveta p/ hidrante, saída 45° x Ø 2 ½'' com adaptador storz

para mangueira Ø 1 ½''							02 UNIDADES

1.18 - niple galvanizado, Ø 2 1/2"							04 UNIDADES

1.19 - Chave para conexão de engate rápido						10 UNIDADES

1.20 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável			10 UNIDADES

1.21 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	50 M²

1.22 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões									03 M.L

1.23 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive

conexões									51 M.L

1.24 - União galvanizada, Ø 2 1/2"							02 UNIDADES

1.25 - cotovelo galvanizadas, 90° x Ø 2 ½"						02 UNIDADES

1.26 - Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1

hora para 12 laços, 220 V/12 V						01 UNIDADES

1.27 - Sirene tipo corneta de 12 V							10 UNIDADES

1.28 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		10 UNIDADES

- – SPDA

  - - Captor tipo terminal aéreo, h= 600 mm, diâmetro de 3/8´ galvanizado a fogo	70 UNIDADES

2.2 – Caixa de inspeção suspensa							15 CONJUNTOS

2.3 - Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m						15 UNIDADES

2.4 - Barra condutora chata de alumínio, 7/8´ x 1/8´ - inclusive acessórios de fixação	460 M.L

2.5 - Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de

300 mm - h= 250 mm							15 UNIDADES

2.6 - Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado			10 UNIDADES

2.7 - Suporte para fixação de fita de alumínio 7/8´ x 1/8´ , com base plana		300 UNIDADES

2.8 - Terminal estanhado com 2 furos e 1 compressão - 50 mm²			15 UNIDADES

2.9 - Solda exotérmica conexão cabo-haste em X sobreposto, bitola do cabo

de 35mm² a 50mm² para haste de 5/8 e ¾					25 UNIDADES

2.10 - Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm²				270 M.L

2.11 - Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios			15 M.L

2.12 - Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico			01 VB

3 – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

  - - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A

até 50 A									08 UNIDADES

3.2- Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	01 VB

4- PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

4.1 - Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa						64 CONJUNTOS

4.2 – Eletroduto de ferro galvanizado, leve de ¾ com acessórios			420 M.L

BIRIGUI, 09 DE JANEIRO DE 2017

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100