## MEMORIAL DE CÁLCULO

## OBRA: REFORMA DA EMEI – PARQUE MICKEY II

LOCAL: RUA ITORORÓ Nº 188 – BAIRRO JARDIM TROPICAL

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

BANHEIRO MASCULINO: (2,00 X 2,05) = 4,10 M²

1.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

BANHEIRO MASCULINO: (5,55 X 2,05) = 11,3775 M²

BEBEDOURO: (2,25 X ,080) = 1,80 M²

SALA DE AULA 01: (7,65 X 0,80) + (1,50 X 0,30) + (1,00 X 0,30) = 6,87 M²

SALA DE AULA 02: (2,00 X ,60) + (1,20 X 0,40) + (1,00 X 0,30) + (1,30 X 0,30) = 2,37 M²

ÁREA TOTAL: 11,3775 + 1,80 + 6,87 + 2,37 = 22,4175 M²

1.1.3 CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(4,10 X 0,03) = 0,123 M²

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

(22,4175 X 0,03) = 0,672525 M³

ÁREA TOTAL: 0,123 + 0,672525 = 0,795525 M³

1.1.4 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM Á 1,0KM

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(4,10 X 0,03) = 0,123 M²

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

(22,4175 X 0,03) = 0,672525 M³

ÁREA TOTAL: 0,123 + 0,672525 = 0,795525 + 30% = 1,0341825 M³

1.2 PLACA DE OBRA

1,25 X 2,00 = 2,50 M²

- FUNDAÇÃO

2.1 REFORÇO DE FUNDAÇÃO EM ESTACA MEGA

SALA DE AULA 01 = 2 PONTOS

SALA DE AULA 02 = 4 PONTOS

TOTAL: 6 PONTOS

3.0 ALVENARIA

3.1 REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0MM

CORREDOR:1,80 M

COZINHA: 1,20 M

BANHEIRO MASCULINO: 1,00 + 0,80 = 1,80M

BANHEIRO FEMININO: 1,00 + 0,60 = 1,60M

ÁREA TOTAL: 1,80 + 1,20 + 1,80 + 1,60 = 6,40 M

3.2 CHAPISCO 1:3

BANHEIRO MASCULINO: (5,55 X 2,05) = 11,3775 M²

BEBEDOURO: (2,25 X ,080) = 1,80 M²

SALA DE AULA 01: (7,65 X 0,80) + (1,50 X 0,30) + (1,00 X 0,30) = 6,87 M²

SALA DE AULA 02: (2,00 X ,60) + (1,20 X 0,40) + (1,00 X 0,30) + (1,30 X 0,30) = 2,37 M²

ÁREA TOTAL: 11,3775 + 1,80 + 6,87 + 2,37 = 22,4175 M²

3.3 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.

BANHEIRO MASCULINO: (5,55 X 2,05) = 11,3775 M²

BEBEDOURO: (2,25 X ,080) = 1,80 M²

SALA DE AULA 01: (7,65 X 0,80) + (1,50 X 0,30) + (1,00 X 0,30) = 6,87 M²

SALA DE AULA 02: (2,00 X ,60) + (1,20 X 0,40) + (1,00 X 0,30) + (1,30 X 0,30) = 2,37 M²

ÁREA TOTAL: 11,3775 + 1,80 + 6,87 + 2,37 = 22,4175 M²

3.4 AÇO CA-50 6,3MM

SALA DE AULA 02: 2,40M = 0,588 KG

4.0 ESQUADRIAS

4.1 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA

BANHEIRO MASCULINO:     1 UNIDADE 80 X 210 CM

2 UNIDADES 60 X 180CM

BANHEIRO FEMININO:         1 UNIDADE 80 X 210 CM

SALA DE AULA 01:                1 UNIDADE 80 X 210 CM

SALA DE AULA 02:                1 UNIDADE 80 X 210 CM

SALA DOS PROFESSORES:  1 UNIDADE 80 X 210 CM

TOTAL: 7 UNIDADES

4.2 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

4.2.1 FOLHA DE PORTA LISA COMUM 80 X 210 CM

BANHEIRO MASCULINO:     1 UNIDADE 80 X 210 CM

BANHEIRO FEMININO:         1 UNIDADE 80 X 210 CM

SALA DE AULA 01:                1 UNIDADE 80 X 210 CM

SALA DE AULA 02:                1 UNIDADE 80 X 210 CM

SALA DOS PROFESSORES:  1 UNIDADE 80 X 210 CM

TOTAL: 5 UNIDADES

4.2.2 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,55H/UND                     5 X 1,55 = 7,75 H

4.2.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,77H/UND                    5 X 0,77 = 3,85 H

4.2.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                      5 X 1 = 5 CJ

4.2.5 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND               20 X 5 = 100 UND

4.3 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

4.3.1 FOLHA DE PORTA LISA COMUM 60 X 210 CM

BANHEIRO MASCULINO: 2 UNIDADE 60 X 210 CM

TOTAL: 2 UNIDADES

4.3.2 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,282 H/UND                     2 X 1,282 = 2,564 H

4.3.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,641 H/UND                    2 X 0,641 = 1,282 H

4.3.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                         2 X 1 = 2 CJ

4.3.5 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND                  20 X 2 = 40 UND

4.4 RETIRADA DE PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

SALA DE AULA 01: 4,50 M

SALA DE AULA 02: 4,50 M

ÁREA TOTAL: 4,50 + 4,50 = 9,00 M

4.5 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

SALA DE AULA 01: 4,50 M

SALA DE AULA 02: 4,50 M

ÁREA TOTAL: 4,50 + 4,50 = 9,00 M

4.6 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA

SALA DE AULA 01: 4,50 X 1,00 = 4,50 M²

SALA DE AULA 02: 4,50 X 1,00 = 4,50 M²

ÁREA TOTAL: 4,50 + 4,50 = 9,00 M²

4.7 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE

FUNDOS: (6,60 + 3,85) X 2,20 = 55,90 M²

4.8 PORTÃO DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE

FUNDOS: (1,00 X 2,20) = 2,20 M²

5.0 COBERTURA

5.1 LIMPEZA DE TELHADO

Todo telhado: 272,64 m²

6.0 REVESTIMENTOS: TETOS E PAREDES

6.1 PAREDES

6.1.1 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

BANHEIRO MASCULINO: (2,00 X 2,05) + (5,55 X 2,05) = 15,4775 M²

6.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM

BANHEIRO MASCULINO: (2,00 X 2,05) + (5,55 X 2,05) = 15,4775 M²

7.0 PINTURA

7.1 EXTERNA

7.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

PERIMETRO: 3,20 X (13,00 + 7,95 + 7,95 + 13,00 + 5,75 + 5,75) – ((3,00 X 1,00) X 4 + (1,80 X 0,70) X 2 + (0,80 X 1,80) + (2,00 X 1,00) X 3 + (0,70 X 0,70)) = 148,43 M²

7.1.2 APLICAÇÃO DE ESMALTE EM SUPERFICIE

PERIMETRO: 0,80 X (13,00 + 7,95 + 7,95 + 13,00 + 5,75 + 5,75) = 42,72 M²

7.1.3 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE

PERIMETRO: 1,00 X (19,20 + 19,20 + 14,20 + 14,20) + (2,70 X 2,00) = 72,20 M²

PASSEIO PÚBLICO: 152,15 X 2,00 = 304,30 M²

ÁREA TOTAL: 72,20 + 304,30 = 376,50 M²

7.2 INTERNAS

7.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

BEBEDOURO: (2,25 X ,080) = 1,80 M²

SALA DE AULA 01: (7,65 X 0,80) + (1,50 X 0,30) + (1,00 X 0,30) = 6,87 M²

SALA DE AULA 02: (2,00 X ,60) + (1,20 X 0,40) + (1,00 X 0,30) + (1,30 X 0,30) = 2,37 M²

ÁREA TOTAL: 1,80 + 6,87 + 2,37 = 11,04 M²

7.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

COZINHA: 2,90 X (2,65 + 2,65 + 2,65 + 2,65) – ((2,00 X 1,00) + (0,90 X 2,15) + (1,50 X 1,00)) = 27,305 M²

DIRETORIA: 2,90 X (2,65 + 2,65 + 2,65 + 2,65) – ((2,00 X 1,00) + (0,90 X 2,15) = 28,805 M²

SECRETARIA: 2,90 X (2,95 + 1,40 + 0,95 + 5,45 + 4,05 + 2,00) – ((0,90 X 2,15) + (2,00 X 1,00)) = 44,785 M²

SALA DOS PROFESSORES: (2,90 X (5,45 + 4,10 + 2,50 + 1,70 + 1,35) + 0,90 X (1,20 + 1,20 + 1,55 + 1,55)) – ((0,90 X 2,15) X 2 + (0,70 X 0,70) +(0,80 X 1,80) = 40,59 M²

BANHEIRO FEMININO: 0,90 X (5,45 + 5,45 + 2,00 + 2,00) – (1,80 X 0,70) = 12,15 M²

BANHEIRO MASCULINO: 0,90 X (5,45 + 5,45 + 2,00 + 2,00) – (1,80 X 0,70) = 12,15 M²

CORREDOR: 2,90 X (7,80 + 7,80 + 1,50) – (0,90 X 2,15 X 2) = 45,72 M²

GALPÃO: 2,90 X (13,00 + 13,00) – ((0,90 X 2,15 X 3) + (0,80 X 2,90) + (1,50 X 2,90)) = 62,925 M²

SALA DE AULA 01: 2,90 X (7,65 + 5,45 + 5,45 + 7,65) – ((0,90 X 2,15) + (3,00 X 1,00 X 2)) = 68,045 M²

SALA DE AULA 02: 2,90 X (7,65 + 5,45 + 5,45 + 7,65) – ((0,90 X 2,15) + (3,00 X 1,00 X 2)) = 68,045 M²

ÁREA TOTAL: 27,305 + 28,805 + 44,785 + 40,59 + 12,15 + 12,15 + 45,72 + 62,925 + 68,045 + 68,045 = 410,52 M²

7.2.3 APLICAÇÃO DE ESMALTE EM SUPERFICIE

COZINHA: 1,60 X (2,65 + 2,65 + 2,65 + 2,65) – ((2,00 X 0,60) + (0,90 X 1,60) + (1,50 X 1,00)) = 12,82 M²

DIRETORIA: 1,60 X (2,65 + 2,65 + 2,65 + 2,65) – ((2,00 X 0,60) + (0,90 X 1,60) = 14,32 M²

SECRETARIA: 1,60 X (2,95 + 1,40 + 0,95 + 5,45 + 4,05 + 2,00) – ((0,90 X 1,60) + (2,00 X 1,00)) = 23,44 M²

SALA DOS PROFESSORES: (1,60 X (5,45 + 4,10 + 2,50 + 1,70 + 1,35) – ((0,90 X 1,60) X 2 + (0,70 X 0,70) +(0,80 X 0,90) = 21,51 M²

CORREDOR: 1,60 X (7,80 + 7,80 + 1,50) – (0,90 X 1,60 X 2) = 24,48 M²

SALA DE AULA 01: 1,60 X (7,65 + 5,45 + 5,45 + 7,65) – ((0,90 X 1,60) + (3,00 X 0,60 X 2)) = 36,88 M²

SALA DE AULA 02: 1,60 X (7,65 + 5,45 + 5,45 + 7,65) – ((0,90 X 1,60) + (3,00 X 0,60 X 2)) = 36,88 M²

ÁREA TOTAL: 12,82 + 14,32 + 23,44 + 21,51 + 24,48 + 36,88 + 36,88 = 170,33 M²

7.2.4 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS

ESQUADRIAS E PORTÕES: 1,80 X 0,70 X 2 + 0,80 X 1,80 + 0,70 X 0,70 + 2,00 X 1,00 + 3,00 X 1,00 X 4 + 2,00 X 2,00 + 3,00 X 2,00 + 1,50 X 2,90 + 0,80 X 2,90 = 35,12 x 3 = 105,36 M²

7.2.5 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS

PORTAS 60 X 210 CM: 6 X (((0,60 X 1,80) X 2) + ((1,80 + 1,80 + 0,70) X 0,03)) = 13,734 M²

PORTAS 70 X 210 CM: 1 X (((0,80 X 2,15) X 2) + ((2,10 + 2,10 + 0,70) X 0,03)) + (0,15 X (2,10 + 2,10 + 0,70) = 4,322 M²

PORTAS 80 X 210 CM: 8 X (((0,90 X 2,15) X 2) + ((2,10 + 2,10 + 0,80) X 0,03)) + (0,15 X (2,10 + 2,10 + 0,80) = 38,16 M²

ÁREA TOTAL: 13,734 + 4,322 + 38,16 = 56,216 M²

7.3 MURO

7.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

MURO: 2,20 X (2,48 + 27,65 + 24,12 + 19,15 + 11,40 + 11,40 + 2,00 + 2,00 + 19,31) = 262,922 M²

8.0 LIMPEZA

8.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

ÁREA TOTAL DE LIMPEZA: 234,00 M²

## 20 de Novembro de 2017.

___________________________

João Zefiro Junior

Engenheiro Responsável

CREA: 5069488152

___________________________

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal