MEMORIAL  DESCRITIVO

REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Serão executadas obras e serviços de execução de rede de energia elétrica de alta e baixa tensão e iluminação pública, composta de fornecimento e assentamento de 11 postes de concreto circular de 12 metros/600 DAN, 8 postes de concreto circular 11 metros/600 DAN, 11 postes de concreto circular de 11 metros /400 DAN, 77 postes de concreto circular de 11 metros/200 DAN, 3 postes circular de 9 metros/200 DAN, 9 postes de concreto circular de 9 metros/400 DAN e 2 postes de concreto circular de 9 metros/600 DAN.

Serão executados 11 postos de transformação, sendo 3 com transformador trifásico padrão CPFL de 30 KVA (BT 220/127 V), 8 com transformador trifásico padrão CPFL de 45 KVA (BT 220/127 V), com sistema de aterramento nos postos de transformação e nos pontos de aterramento de rede.

A execução de projetos /serviços será feito de acordo com os padrões da CPFL (conforme descrito em projeto).

Será executada 1 estrutura de transição de rede nua normal com rede compactada – GED 11849 (material e instalação).

Serão executadas 6 estruturas CE1FR (poste de 12 m GED 11.846 – CPFL) – Material e instalação.

Serão executadas 5 estruturas CE3TRM (fim de linha – meio beco – poste de concreto – GED 11.846 – CPFL), material e instalação.

Será executada 1 estrutura CECC (estrutura básica para chave fusível GED 11.849 – CPFL), material e instalação.

Serão executadas 63 estruturas CE1 (estrutura rede compacta em tangente – GED 11.847 – CPFL).

Serão executadas 8 estruturas CE1A (estrutura rede compacta com braço anti balanço – GED 11.847 – CPFL).

Serão executadas 5 estruturas CE2 (estrutura rede compacta para ângulo GED 11.847 – CPFL).

Serão executadas 2 estruturas CE3 (estrutura rede compacta para ancoragem simples – GED 11.847 – CPFL).

Serão executadas 2 estruturas CE4 (estrutura rede compacta para ancoragem dupla – GED 11.847 – CPFL).

Serão executadas 74 estruturas IT (estrutura básica secundária – Tangente – GED 3597 – CPFL).

Serão executadas 25 estruturas ITA (estrutura básica secundária topo aberto GED 3597 – CPFL).

Serão executadas 2 estruturas IDO (derivação oposta da rede tangente – GED 3597 – CPFL).

Serão executadas 6 estruturas ITF (topo fechado – GED 3597).

Serão executadas 10 estruturas IF (fim da linha – GED 3597 – CPFL).

Serão fornecidos e instalados 310 espaçadores losangular (GED 11847 – CPFL).

O sistema de iluminação será composto de 121 luminárias integradas com lâmpadas  VS 150 W – e 40 com 121 relês fotoeletrônicos intercambiável e 121 kits removíveis VS 150 W, fixados em 121 braços médios para iluminação (GED 2583 – CPFL).

A rede primária será composta de 9.300 metros de cabos de alumínio compactados, cobertura com isolação XLPE (3 mm) para 15 KV, bitola de 70 mm² (3 fases).

Rede secundária será composta de:

- 2.400 metros de cabos de 70 mm² (3 fases), cobertura com isolação XLPE colorida e neutro NU CAL.

- 1.500 metros de cabo de 50 mm² (3 fases),cobertura com isolação XLPE colorida e neutro NU CAL.

Serão fornecidos e instalados 3.100 metros de cabo de aço galvanizado de 9,5 mm (3/8”) – Cabo mensageiro e 400 metros de cabo de alumínio (neutro) NU (10).

Birigui,  30  de  Junho  de  2.015.

-----------------------------------------   ----------------------------------------------------

Engº  MAURICIO PEREIRA              Eng.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA

Diretor Depto. Obras e Projetos                Secretário Adjunto de Obras

---------------------------------------------------

Eng.º RUBENS FRANCO DA SILVEIRA

Secretário de Obras