MEMORIAL DE CÁLCULO

SUMÁRIO

1.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.	4

1.1. Serviços Preliminares	4

1.1.0.1. Placa de obra em chapa de aço galvanizado	4

1.2. Administração de Obras	4

1.2.0.1. Administração local	4

1.3. Mobilização e Desmobilização	5

1.3.0.1. Mobilização	5

1.3.0.2 Desmobilização	6

1.4.  Recapeamento Asfáltico	8

1.4.0.1. Pintura de ligação com emulsão	8

1.4.0.2. Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 litros em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km	11

1.4.0.3. Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 litros em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km	11

1.4.0.4. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 4,0 cm exclusive transporte	11

1.4.0.5. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora	12

1.4.0.6. Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana	12

1.5. Sinalização Viária	12

1.5.1. Sinalização Horizontal	12

1.5.1.1. Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	12

1.5.2. Placa de Logradouro	15

1.5.2.1. Placa esmaltada para identificação número de rua	15

1.5.2.2. Tubo de aço galvanizado	17

1.5.2.3. Estaca a trado (Broca)	18

# RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM C.B.U.Q.

## 1.1. Serviços Preliminares

### 1.1.0.1. Placa de obra em chapa de aço galvanizado

A placa de Obra será em chapa de aço galvanizado, com as seguintes dimensões: (2,00m de largura x 1,25m de altura x 1 unidade) = 2,50 m²

## 1.2. Administração de Obras

### 1.2.0.1. Administração local

- Para o alcançar o número de semanas mensais, foi utilizado o cálculo de 4 semanas por mês.

Será requerido para administração da obra os seguintes profissionais:

Engenheiro Civil

Engenheiro Civil de Obra Junior com carga horária de 1,0 hora semanal, 4,00 semanas por mês, resultando em 4,00 horas/mês por um período de 2 meses, totalizando 8,00 horas de serviços prestados.

Encarregado Geral

Encarregado geral com carga horária de 6 horas diárias, 5 dias por semana, 4,00 semanas por mês, por um período de 2 meses, resultando em 130,00 horas/mês totalizando 260,00 horas de serviços prestados.

OBS: A administração de obras será dividida proporcionalmente ao peso de cada evento, levanto em conta a área de cada.

- RUA DOS CRAVOS: (1.673,89 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,29

- RUA DAS HORTÊNCIAS: (1.692,83 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,29

- RUA DAS ACÁCIAS: (1.90478 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,32

- RUA DAS TULIPAS: (1.788,93 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,30

- RUA PARA: (1.014,30 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,17

- RUA BRAZ SANCHES ARRIAGA: (1.295,41 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,22

- RUA CORIOLANO POMPMEU PAES DE CAMPOS: (724,15 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,12

- RUA FRANCISCO PEREZ MARQUES: (969,11 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,17

- RUA ANTONIO AGATIELO: (701,22 m² / 11.764,62m²) * 2 meses = 0,12

0,29 + 0,29 + 0,32 + 0,30 + 0,17 + 0,22 + 0,12 + 0,17 + 0,12 = 2,00 meses.

## 1.3. Mobilização e Desmobilização

### 1.3.0.1. Mobilização

A Mobilização será realizada por um Caminhão Trucado que irá transportar o maquinário necessário para o recapeamento, além da ida do caminhão espargidor até a obra. A distância percorrida por cada equipamento e caminhão e o tempo gasto por cada um estão discriminados abaixo:

- Caminhão trucado

Distância aproximada percorrida na rodovia = 20,10 km

Velocidade média da rodovia = 80 km/h

20,1 km a 80 km/h = 0,25 horas

Distância aproximada percorrida na cidade = 3,60 km

Velocidade média na cidade = 20 km/h

3,60 km a 20 km/h = 0,18 horas

Total aproximado de viagem = 0,25h + 0,18h

Total = 0,43 horas

Tempo ida + volta = 0,43 x 2,00

Tempo ida + volta = 0,86 horas

Serão necessárias 5 viagens com o caminhão trucado para mobilização dos equipamentos necessários. Logo,

Tempo total = 0,86 horas x 5 viagens

Tempo total = 4,30 horas

- Caminhão trucado com hora improdutiva

O tempo utilizado no embarque e desembraque das máquinas será:

Tempo de embarque = 5 min x 6 equipamentos

Tempo de embarque = 30 min = 0,5 horas

Tempo de desembarque = 5 min x 6 equipamentos

Tempo de desembarque = 30 min = 0,5 horas

Tempo improdutivo = 0,5 horas (embarque) + 0,5 horas (desembarque)

Tempo improdutivo = 1,00 hora

- Tempo estimado improdutivo do maquinário que será transportado para realização do recapeamento.

Tempo para transporte, embarque e desembarque de cada máquina

Tempo cada máquina = 0,25 horas (rodovia) + 0,18 horas (cidade) + 0,08 horas (embarque) + 0,08 horas (desembarque)

Tempo cada máquina = 0,59 horas

### 1.3.0.2 Desmobilização

A Desmobilização será realizada por um Caminhão Trucado que irá transportar o maquinário necessário para o recapeamento. A distância percorrida por cada equipamento e caminhão e o tempo gasto por cada um estão discriminados abaixo:

- Caminhão trucado

Distância aproximada percorrida na rodovia = 20,10 km

Velocidade média da rodovia = 80 km/h

20,10 km a 80 km/h = 0,25 horas

Distância aproximada percorrida na cidade = 3,60 km

Velocidade média na cidade = 20 km/h

3,60 km a 20 km/h = 0,18 horas

Total aproximado de viagem = 0,25h + 0,18h

Total = 0,43 horas

Tempo ida+volta = 0,43 x 2,00

Tempo ida+volta = 0,86 horas

Serão necessárias 5 viagens com o caminhão trucado para mobilização dos equipamentos necessários. Logo,

Tempo total = 0,86 horas x 5 viagens

Tempo total = 4,30 horas

- Caminhão trucado com hora improdutiva

O tempo utilizado no embarque e desembraque das máquinas será:

Tempo de embarque = 5 min x 6 equipamentos

Tempo de embarque = 30 min = 0,5 horas

Tempo de desembarque = 5 min x 6 equipamentos

Tempo de desembarque = 30 min = 0,5 horas

Tempo improdutivo = 0,5 horas (embarque) + 0,5 horas (desembarque)

Tempo improdutivo = 1,00 hora

- Tempo estimado improdutivo do maquinário que será transportado para realização do recapeamento.

Tempo para transporte, embarque e desembarque de cada máquina

Tempo cada máquina = 0,25 horas (rodovia) + 0,18 horas (cidade) + 0,08 horas (embarque) + 0,08 horas (desembarque)

Tempo cada máquina = 0,59 horas

## 1.4.  Recapeamento Asfáltico

### 1.4.0.1. Pintura de ligação com emulsão

- Bairro Cidade Jardim

- Rua dos Cravos

Entre av. Vitória Régia e rua das Acácias:

58,00m (comprimento) x [7,60m/1]  (largura)  = 440,80m²

Esquinas:

0,97m² + 1,76m² + 0,72m² + 3,69m² = 7,14m²

Subtotal = 447,94 m²

Entre ruas das Acácias e das Tulipas:

63,40m (comprimento) x [(9,20m + 9,30m)/2]  (largura)  = 586,45m²

Esquinas:

0,86m² + 0,80m² + 0,86m² + 1,14m² = 3,66m²

Subtotal = 590,11m²

Entre ruas das Tulipas e Augusto Moroso:

64,00m (comprimento) x [(9,40m + 9,30m)/2]  (largura)  = 598,40m²

Esquinas:

9,23m² + 2,24m² + 22,97m² + 3,00m² = 37,44m²

Subtotal = 635,84 m²

Subtotal geral = 1.673,89 m²

- Rua das Hortências

Entre av. Vitória Régia e rua das Acácias:

63,00m (comprimento) x [(9,35m + 9,30m/2] (largura) = 587,48m²

Esquinas:

2,93m² + 4,78m² + 4,17m² + 3,69m² = 15,57m²

Subtotal = 603,05m²

Entre ruas das Acácias e das Tulipas:

63,30m (comprimento) x [9,30m/1] (largura)  = 588,69m²

Esquinas:

1,66m² + 0,87m² + 2,45m² + 2,97m² = 7,95m²

Subtotal = 596,64 m²

Entre ruas das Tulipas e Augusto Moroso:

58,60m (comprimento) x [(7,70m + 7,45m)/2]  (largura)  = 443,90m²

Esquinas:

1,53m² + 1,72m² + 19,01m² + 26,98m² = 49,24m²

Subtotal = 493,14 m²

Subtotal geral = 1.692,83m²

- Rua das Acácias

Entre rua dos Cravos e av. das Rosas:

223,40m (comprimento) x [8,50m/1] = 1.898,90m²

Esquinas:

3,30m² + 2,58m²= 5,88m²

Subtotal = 1.904,78m²

- Rua das Tulipas

Entre rua dos Cravos e av. das Rosas:

222,00m (comprimento) x [(8,05m + 8,00m + 8,10m)/3] = 1.787,10m²

Esquinas:

1,02m² + 0,81m² = 1,83m²

Subtotal = 1.788,93m²

TOTAL BAIRRO CIDADE JARDIM = 7.060,43 m²

- Bairro Jardim São Bras

- Rua Francisco Perez Marques

Entre Rua Tiradentes e a Rua Braz Sanchez Arriaga:

102,00m (comprimento) x 9,40m (largura) = 958,80m²

Esquinas:

1,38m² + 4,00m² + 2,38m² + 2,55m² = 10,31m²

Subtotal = 969,11 m²

TOTAL BAIRRO JARDIM SÃO BRAS = 969,11 m²

- Bairro Parque Residencial América

- Rua Antonio Agatielo

Entre Rua Natal Masson e a Rua Sebastião Custódio:

82,15m (comprimento) x (8,45m + 8,55m)/2 (largura) = 698,28m²

Esquinas:

0,32m² + 2,62m² = 2,94m²

Subtotal = 701,22m²

TOTAL BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL AMÉRICA = 701,22 m²

- Bairro Jardim São Genaro I

- Rua Coriolano Pompeu Paes de Campos

Entre Rua Paraná e a Rua Pernambuco:

87,70m (comprimento) x 8,20m (largura) = 719,14m²

Esquinas:

3,51m² + 1,50m² = 5,01m²

Subtotal = 724,15m²

TOTAL BAIRRO JARDIM SÃO GENARO I = 724,15 m²

- Bairro Conjunto Habitacional Dr. Magalhães

- Rua Braz Sanchez Arriaga

Entre Rua Pará e a Rua Pernambuco:

172,25m (comprimento) x (7,80m + 7,20m)/2 (largura) = 1.291,88m²

Esquinas:

1,75m² + 1,78m² = 3,53m²

Subtotal = 1.295,41m²

TOTAL BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL DR. MAGALHÃES = 1.295,41 m²

- Bairro Jardim Costa Rica

- Rua Pará

Entre Rua Guarani e a Rua Braz Sanchez Arriaga:

109,00m (comprimento) x 9,20m (largura) = 1.002,80m²

Esquinas:

9,04m² + 2,46m² = 11,50m²

Subtotal = 1.014,30m²

TOTAL BAIRRO JARDIM COSTA RICA = 1.014,30 m²

A pintura de ligação será a área de recapeamento (calculada anteriormente), logo:

A = 11.764,62 m²

### 1.4.0.2. Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 30000 litros em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte superiores a 100 km

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da refinaria/distribuidora até a usina de asfalto).

OBS: A emulsão RR-1C tem consumo de 0,0005 T/m² e DMT da refinaria até a usina é de 154 km, logo:

Z = 11.764,62 x 0,0005 T/m²

Z = 5,88 T/m² x 154 km

Z = 905,88 T/km

### 1.4.0.3. Transporte de material asfáltico, com caminhão com capacidade de 20000 litros em rodovia pavimentada para distâncias médias de transporte igual ou inferior a 100 km

Transporte do material betuminoso (asfalto diluído, emulsão asfáltica) para pintura de ligação (da usina mais próxima até a obra).

OBS: A emulsão RR-1C tem consumo de 0,0005 T/m² e DMT da usina até a obra é de 23,70 km, logo:

Z = 11.764,62m² x 0,0005 T/m²

Z = 5,88 T/m² x 23,70 km

Z = 139,41 T/km

### 1.4.0.4. Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 3,0 cm exclusive transporte

Será usada a capa de 3 centímetros, logo:

W = (0,03m x 11.764,62m²)

W = 352,94 m³

### 1.4.0.5. Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6 m³, descarga em vibro-acabadora

Carga, manobra e descarga da massa asfáltica (da capa de CBUQ).

OBS: O volume de carga/transporte é o volume compactado multiplicado pelo coeficiente de contração (volume "solto").

Z´= (11.764,62x 0,03) X 1,25 (coeficiente de contração da massa é 25%)

Z´= 441,17 m³

### 1.4.0.6. Transporte com caminhão basculante 10m³ de massa asfáltica para pavimentação urbana

Transporte da massa asfáltica - capa de CBUQ (da usina até a obra).

W´= (11.764,62x 0,03) x 1,25 x 23,70 km

W´= 10.455,81 m³ x km

## 1.5. Sinalização Viária

### 1.5.1. Sinalização Horizontal

### 1.5.1.1. Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro

Indicações de “PARE” (Recapeamento Cidade Jardim)

- Bairro Cidade Jardim

- Rua dos Cravos

Esquina com av. Vitória Régia:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (7,60/2)] = 1,14m²

Subtotal = 7,34 m²

Esquina com rua Augusto Moroso:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (9,40/2)] = 1,41m²

Subtotal = 7,61 m²

Subtotal geral = 14,95 m²

- Rua das Hortências

Esquina com av. Vitória Régia:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (9,35/2)] = 1,40m²

Subtotal = 7,60 m²

Esquina com rua Augusto Moroso:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (7,70/2)] = 1,16m²

Subtotal = 7,36 m²

Subtotal geral = 14,96 m²

- Rua das Acácias

Esquina com rua dos Cravos:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,50/2)] = 1,28m²

Subtotal = 7,48 m²

Esquina com rua das Hortências:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,50/2)] = 1,28m²

Subtotal = 7,48 m²

Esquina com rua das Hortências:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,50/2)] = 1,28m²

Subtotal = 7,48 m²

Esquina com av. das Rosas:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,50/2)] = 1,28m²

Subtotal = 7,48 m²

Subtotal geral = 29,92 m²

- Rua das Tulipas

Esquina com rua dos Cravos:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,05/2)] = 1,21m²

Subtotal = 7,41 m²

Esquina com rua das Hortências:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,00/2)] = 1,20m²

Subtotal = 7,40 m²

Esquina com rua das Hortências:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,00/2)] = 1,20m²

Subtotal = 7,40 m²

Esquina com av. das Rosas:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,10/2)] = 1,22m²

Subtotal = 7,42 m²

Subtotal geral = 29,63 m²

Subtotal Bairro Cidade Jardim = 89,47 m²

- Bairro Jardim São Bras

- Rua Francisco Perez Marques

Esquina com a Rua Braz Sanchez Arriaga:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (9,40/2)] = 1,41m²

Subtotal = 7,61 m²

Esquina com a Rua Tiradentes:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (9,40/2)] = 1,41m²

Subtotal = 7,61 m²

Subtotal Jardim São Bras = 7,61m² + 7,61m² = 15,22m²

- Bairro Parque Residencial América

- Rua Antonio Agatielo

Esquina com a Rua Natal Masson:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (8,45/2)] = 1,27m²

Subtotal = 7,47 m²

Subtotal Parque Residencial América= 7,47m²

- Bairro Jardim Costa Rica

- Rua Pará

Esquina com a Rua Guarani:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (9,20/2)] = 1,38m²

Subtotal = 7,58 m²

Esquina com a Rua Braz Sanchez Arriaga:

-Letras = (0,50m x 1,60m) x 4 unidades = 3,20m²

-Faixa Dupla = (15m x 0,10m) x 2 unidades = 3,00m²

-Faixa de Retenção = [0,30m x (9,20/2)] = 1,38m²

Subtotal = 7,58 m²

Subtotal Parque Residencial América= 7,58m² + 7,58m² = 15,16m²

Atotal = 127,31 m²

### 1.5.2. Placa de Logradouro

### 1.5.2.1. Placa esmaltada para identificação número de rua

Placas de identificação do nome de ruas terão dimensões de 45x25 centímetros:

- Bairro Cidade Jardim

- Rua dos Cravos

4 unidades x 2 placas/poste = 8 placas

- Rua das Hortências

4 unidades x 2 placas/poste = 8 placas

- Rua das Acácias

1 unidades x 2 placas/poste = 2 placas

- Rua das Tulipas

1 unidades x 2 placas/poste = 2 placas

Subtotal Cidade Jardim= 20 placas

- Bairro Jardim São Bras

- Rua Francisco Perez Marques

2 unidades x 2 placas/poste = 4 placas

Subtotal Jardim São Bras= 4 placas

- Bairro Parque Residencial América

- Rua Antonio Agatielo

2 unidades x 2 placas/poste = 4 placas

Subtotal Parque Residencial América= 4 placas

- Bairro Jardim São Genaro I

- Rua Coriolano Pompeu Paes de Campos

2 unidades x 2 placas/poste = 4 placas

Subtotal Jardim São Genaro= 4 placas

- Bairro Conjunto Habitacional Dr. Magalhães

- Rua Braz Sanchez Arriaga

2 unidades x 2 placas/poste = 4 placas

Subtotal Conjunto Habitacional Dr. Magalhães = 4 placas

- Bairro Jardim Costa Rica

- Rua Pará

2 unidades x 2 placas/poste = 4 placas

Subtotal Jardim Costa Rica = 4 placas

Total placas = 40 placas

### 1.5.2.2. Tubo de aço galvanizado

Os suportes para as placas de logradouro possuem comprimento de 3,00 metros, logo:

- Bairro Cidade Jardim

- Rua dos Cravos

4 unidades x 3,00 metros de comprimento = 12,0 metros

- Rua das Hortências

4 unidades x 3,00 metros de comprimento = 12,0 metros

- Rua das Acácias

1 unidades x 3,00 metros de comprimento = 3,0 metros

- Rua das Tulipas

1 unidades x 3,00 metros de comprimento = 3,0 metros

- Bairro Jardim São Bras

- Rua Francisco Perez Marques

2 unidades x 3,00 metros de comprimento = 6,0 metros

- Bairro Parque Residencial América

- Rua Antonio Agatielo

2 unidades x 3,00 metros de comprimento = 6,0 metros

- Bairro Jardim São Genaro I

- Rua Coriolano Pompeu Paes de Campos

2 unidades x 3,00 metros de comprimento = 6,0 metros

- Bairro Conjunto Habitacional Dr. Magalhães

- Rua Braz Sanchez Arriaga

2 unidades x 3,00 metros de comprimento = 6,0 metros

- Bairro Jardim Costa Rica

- Rua Pará

2 unidades x 3,00 metros de comprimento = 6,0 metros

A poste = 20 unidades x 3,00 metros de comprimento

A poste = 60,00 m

### 1.5.2.3. Estaca a trado (Broca)

Para cada poste será enterrado 1,00m de tubo, logo:

- Bairro Cidade Jardim

- Rua dos Cravos

4 unidades x 1,00 metro de comprimento = 4,0 metros

- Rua das Hortências

4 unidades x 1,00 metro de comprimento = 4,0 metros

- Rua das Acácias

1 unidades x 1,00 metro de comprimento = 1,0 metros

- Rua das Tulipas

1 unidades x 1,00 metro de comprimento = 1,0 metros

- Bairro Jardim São Bras

- Rua Francisco Perez Marques

2 unidades x 1,00 metros de comprimento = 2,0 metros

- Bairro Parque Residencial América

- Rua Antonio Agatielo

2 unidades x 1,00 metros de comprimento = 2,0 metros

- Bairro Jardim São Genaro I

- Rua Coriolano Pompeu Paes de Campos

2 unidades x 1,00 metros de comprimento = 2,0 metros

- Bairro Conjunto Habitacional Dr. Magalhães

- Rua Braz Sanchez Arriaga

2 unidades x 1,00 metros de comprimento = 2,0 metros

- Bairro Jardim Costa Rica

- Rua Pará

2 unidades x 1,00 metros de comprimento = 2,0 metros

A = 20 un. x 1,00 m

A = 20,00 metros

Birigui, 11 de fevereiro de 2.019

| ____________________________ |  | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Thiemy Barbieri Jorge Engenheira Responsável CREA/SP: 5069682799 ART: 28027230172938096 |  | Alexandre J. S. Lasila Secretário Adjunto de Obras |
| ______________________________ Saulo Giampietro Secretário de Obras |  | _________________________________ Cristiano Salmeirão Prefeito Municipal de Birigui |