MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:                                       Reforma de residência de munícipe.

PROPRIETÁRIO:                      CLAUDINO CAVALCANTE DA SILVA

LOCAL:                                      Rua João Fiorin Padovese, 295 – Bairro Recanto Verde

CIDADE                                      BIRIGUI – SP

1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

  - – Demolição manual de piso cerâmico inclusive base

A = (4,35m x 2,85m) + (2,80m x 3,20m) + (3,20m x 3,30m) + (2,15 m x 0,55 m)

A = 33,10 m2

1.2 – Retirada de rodapés cerâmicos

Rodapés = 2,85m + 4,35m + 4,35m – 0,90m + 2,80m + 3,20m + 2,80m + 3,20m – 0,90m –

0,90m + 3,30m + 3,20m + 3,30m + 3,20m – 0,90m + 1,10 m

Rodapés = 34,05 m

1.3– Demolição manual de contrapiso

A = (4,35m x 2,85m) + (2,80m x 3,20m) + (3,20m x 3,30m) + (2,15m x 0,55m) x 0,05 m

A = 1,66 m3

1.4 – Demolição de calçada externa de concreto simples

Calçada = (12,88m x 2,00 m) x 0,07 m

Calçada = 1,80 m3

1.5 – Demolição de corredor externo de concreto simples

Calçada = (1,00m x 6,40m) x 0,07 m

Calçada = 0,45 m3

1.6 – Remoção de vitrô basculante

A = 2 unid. x (0,50 m x 1,50 m)

A = 1,50 m2

1.7 – Remoção de portão de metalon da garagem

A = 2,80 m x 2,10 m

A = 5,88 m2

1.8 – Remoção de portão de chapa metálica do quintal

A = 2,80 m x 2,00 m

A = 5,60 m2

1.9 – Remoção de batente de madeira p/ porta de 0,80m x 2,10m

Quantidade = 1 unidade

1.10–Remoção de folha de porta de abrir de madeira de 0,80m x 2,10m

Quantidade = 1 unidade

1.11 –Demolição de pilar de concreto armado

V = 0,18 m x 0,18 m x 2,30 m

V = 0,07 m3

2 – FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

2.1 – Reforço de fundação em estaca de reação mega

Quantidade = 4 estacas

2.2 – Armadura em aço CA-60 diâmetro 5 mm

Peso = 15 estribos x 0,70 m x 0,154 Kg/m x 1,10

Peso = 1,78 Kg

2.2 – Armadura em aço CA-50-A diâmetro 10 mm

Peso =  4 ferros x 2,30 m  x 0,61 Kg/m x 1,10

Peso = 6,17 Kg

2.4 – Formas em madeira comum p/ pilar

A = (0,18 m + 0,18 m + 0,18 m + 0,18 m) x 2,30 m

A = 1,66 m2

2.5 – Concreto preparado no local Fck 20 MPa

V = 0,18 m x 0,18 m x 2,30 m

V = 0,07 m3

3 –  ALVENARIA

3.1 – Reparo nas trincas rasas

Comprimento = 68,70 m

4 –  REVESTIMENTO

4.1 – Chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1:3)

A = 68,70 m x 0,10 m

A = 6,87 m2

4.2 – Emboço liso desempenado

A = 68,70 m x 0,10 m

A = 6,87 m2

5 –  PISOS INTERNOS E EXTERNOS

5.1 – Execução de contrapiso (esp. 5 cm)

Contrapiso = (4,35m x 2,85m)+(2,80m x 3,20m)+(3,20m x 3,30m)+(2,15m x 0,55m)x 0,05m

Contrapiso = 1,66 m3

5.2 – Execução de argamassa de regularização (esp. 2 cm)

C = ((4,35m x 2,85m) + (2,80m x 3,20m) + (3,20m x 3,30m) + (2,15m x 0,55m)) x 0,02 m

Contrapiso = 0,66 m3

5.3 – Execução de piso cerâmico PEI-4

A = (4,35m x 2,85m) + (2,80m x 3,20m) + (3,20m x 3,30m) + (2,15 m x 0,55 m)

A = 33,10 m2

5.4 – Execução de rodapés cerâmicos

Rodapés = 2,85m + 4,35m + 4,35m – 0,90m + 2,80m + 3,20m + 2,80m + 3,20m – 0,90m –

0,90m + 3,30m + 3,20m + 3,30m + 3,20m – 0,90m + 1,10 m

Rodapés = 34,05 m

5.5 – Execução de calçada externa de concreto simples

Calçada = (12,88m x 2,00 m) x 0,07 m

Calçada = 1,80 m3

5.6 – Execução de corredor externo de concreto simples

Calçada = (1,00m x 6,40m) x 0,07 m

Calçada = 0,45 m3

6 – ESQUADRIAS METÁLICAS

6.1 – Soldador – MO = 3 Horas

6.2 – Serralheiro – MO = 3 Horas

6.3 – Reassentamento de vitrôs basculantes

A = 2 unid. x (0,50 m x 1,20 m)

A = 1,20 m2

6.4 – Reassentamento de portão de metalon de abrir (2 folhas)

A = (2,80m x 2,10m)

A = 5,88 m2

6.5 – Reassentamento de portão de chapa metálica de abrir (2 folhas)

A = (2,80m x 2,00m)

A = 5,60 m2

6.6 – Reassentamento de batente de porta de madeira (0,80m x 2,10m)

Quantidade = 1 unidade

6.7 – Reassentamento de folha de porta de madeira (0,80m x 2,10m)

Quantidade = 1 unidade

7 – PINTURA

7.1 – Massa Corrida PVA ( 2 demãos) em paredes internas

A = 68,70 m x 0,10 m

A = 6,87 m2

7.2 – Pintura látex PVA (2 demãos) interno e externo

A = (3,75m + 2,15m + 0,55m + 1,30m + 3,20m + 3,30m + 2,80m + 3,20m + 2,80m +

3,20m + 4,35m + 2,85m + 4,35m + 2,85m) x 2,80 m – (5 portas x 0,90 m x 2,15 m) – (2,00m x 1,00m) – ( 2 x 0,50m x 1,50m) - (2,85 m x 2,30 m) + (4,35m x 2,85m) + (2,80m x 3,20m) + (3,20m x 3,30m) + (6,40m + 1,00m + 3,15m) x 3,00m  – (2,00m x 1,00m) - (2 x 0,50m x 1,50m) – (0,80m x 2,30m) - (2,85 m x 2,30m)

A = 145,77 m2

8 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

8.1 – Remoção de entulho com caçamba metálica

V = (33,10m2 x 0,03m) + (33,10m2x 0,05m) + (34,05m x 0,07m x 0,01m) + 1,60 m3 +

+ 1,80m3 + 0,45 m3

V = 6,52 m3

8.2 – Limpeza final de obra

A = (4,35 m x 2,85 m) + (2,80 m x 3,20 m) + (3,30 m x 3,20 m) + (2,15 m x 0,55 m)

A = 33,10 m2

Birigui,  27  de  Fevereiro  de  2.018.

-----------------------------------------                    -------------------------------------------------------

Engº MAURICIO PEREIRA                       Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA

Diretor Depto.Obras e Projetos                          Secretário Adjunto de Obras

-----------------------------------------------------------------

Arqtº  MILTON LOT JUNIOR

Secretário de Obras