Obra – Iluminação da área verde do Tijuca Residencial Parque

Local – Ruas João de Souza Suzano / Waldir Terence / Basílio Baffi / Guiné Tunes

| Item | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) – relé fotocélula de 3 pinos incluso | 38 | Pç |  |  |
| 02 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m – topo 60mm – altura 4m livre do solo – tipo engastado | 38 | Pç |  |  |
| 03 | Suporte para uma luminária - topo de poste 60mm – inclinação do braço 5º | 38 | Pç |  |  |
| 04 | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), ∅ 1” – perfil corrugado com guia interno | 460 | M |  |  |
| 05 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #16mm² - cor preta – Isolação 90ºC | 50 | M |  |  |
| 06 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #16mm² - cor azul-claro - Isolação 90ºC | 10 | M |  |  |
| 07 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm² - cor preta - Isolação 90ºC | 1600 | M |  |  |
| 08 | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #10mm² - cor verde | 12 | m |  |  |
| 09 | Haste terra – tipo cooperweld - ∅5/8” – 2,4m | 40 | pç |  |  |
|  | Conector olhal/haste 5/8” | 40 | Pç |  |  |
| 11 | Eletroduto de PVC – rígido – tipo pesado - ∅ 1 ¼” (barra de 3m) = com acessório | 02 | m |  |  |
| 12 | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1/2” - pesado (barra de 3m) – com acessório | 04 | m |  |  |
| 13 | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1 ¼” - pesado (barra de 3m) – com acessório | 04 | m |  |  |
| 14 | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1 ¼” | 02 | pç |  |  |
| 15 | Caixa de medição polifásica padrão CPFL(DGE 5780 – 11/10/2018), em policarbonato com leitura através de lente | 02 | pç |  |  |
| 16 | Fita de aço inoxidável – 19mm de largura + fecho para fita de aço inoxidável – 19mm | 20 | m |  |  |
| 17 | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1/2” | 02 | pç |  |  |
| 18 | Cabeçote de alumínio - ∅ 1 ¼” | 02 | pç |  |  |
| 19 | Massa de calafetar (caixa com 350g) | 10 | cx |  |  |
| 20 | Caixa de passagem pré moldada 0,30x0,30x0,80m | 40 | pç |  |  |
| 21 | Concreto usinado fck 20mpa (largua = 0,30m – altura = 0,10m – comprimento = 460m ) | 13,80 | m³ |  |  |
| 22 | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 460m) | 82,80 | m³ |  |  |
| 23 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 460m) – com envelopamento de concreto | 82,80 | m³ |  |  |
| 24 | Carga manual de solo | 05 | m³ |  |  |
| 25 | Lançamento de Concreto usinado fck 20mpa 0,30x0,10x460m | 13,80 | m³ |  |  |
| 26 | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1/2” | 02 | pç |  |  |
| 27 | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1 ¼” | 04 | pç |  |  |
| 28 | Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 63 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75ºC e umidade de 95% | 02 | pç |  |  |
| 29 | Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 2 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75ºC e umidade de 95% | 38 | pç |  |  |
| 30 | Base solo cimento (0,10mx0,30mx14m) | 0,42 | m³ |  |  |
| 31 | Imprimação betuminosa impermeabilizante(0,30x 14m) | 4,20 | m² |  |  |
| 32 | Imprimação betuminosa ligante(0,30m x 14m) | 4,20 | m² |  |  |
| 33 | Camada de rolamento em concreto asfáltico unisado a quente – CBUQ – (0,03m x 0,30m x 14m) | 0,13 | m³ |  |  |
| 34 | Terminal de compressão para cabo bitola #35mm² | 38 | pç |  |  |
| 35 | Cordoalha de cobre nú bitola #35mm² | 38 | m |  |  |
| 36 | Eletroduto de PVC rígido, tipo pesado – Ø1” – com acessório | 15 | m |  |  |
| 37 | Trilho para suporte do disjuntor | 2,30 | m |  |  |
| 38 | Bucha S6 com parafuso | 76 | pç |  |  |
| 39 | DPS – Dispositivo de Proteção Contra Surto -20/40K | 04 | pç |  |  |
|  |  |  |  | Total sem BDI |  |