Obra – Iluminação da área verde do Tijuca Residencial Parque

Local – Ruas João de Souza Suzano / Waldir Terence / Basílio Baffi / Guiné Tunes

| Item | Referência | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 41.11.721 – CPOS(MO) + Cotação | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) – relé fotocélula de 3 pinos incluso | 38 | Pç | 23,61 (MO) + 456,00(cotação) = 479,61 | 18.225,18 |
| 02 | 41.10.500 – CPOS | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m – topo 60mm – altura 4m livre do solo – tipo engastado | 38 | Pç | 662,53 | 25.176,14 |
| 03 | 41.10.060 – CPOS | Suporte para uma luminária - topo de poste 60mm – inclinação do braço 5º | 38 | Pç | 82,12 | 3.120,56 |
| 04 | 38.13.016 – CPOS | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), ∅ 1” – perfil corrugado com guia interno | 460 | M | 7,94 | 3.652,40 |
| 05 | 39.21.060 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #16mm² - cor preta – Isolação 90ºC | 50 | M | 10,14 | 507,00 |
| 06 | 39.21.060 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #16mm² - cor azul-claro - Isolação 90ºC | 10 | M | 10,14 | 101,40 |
| 07 | 39.21.020 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm² - cor preta - Isolação 90ºC | 1600 | M | 2,03 | 3.248,00 |
| 08 | 39.02.040 - CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #10mm² - cor verde | 12 | m | 7,17 | 86,04 |
| 09 | 42.05.200 - CPOS | Haste terra – tipo cooperweld - ∅5/8” – 2,4m | 40 | pç | 86,2 | 3.448,00 |
|  | 42.05.160 - CPOS | Conector olhal/haste 5/8” | 40 | Pç | 6,87 | 274,80 |
| 11 | 38.01.080 – CPOS | Eletroduto de PVC – rígido – tipo pesado - ∅ 1 ¼” (barra de 3m) = com acessório | 02 | m | 30,88 | 61,76 |
| 12 | 38.05.060 –CPOS | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1/2” - pesado (barra de 3m) – com acessório | 04 | m | 35,74 | 142,96 |
| 13 | 38.05.090 –CPOS | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1 ¼” - pesado (barra de 3m) – com acessório | 04 | m | 46,65 | 186,60 |
| 14 | Cotação | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1 ¼” | 02 | pç | 11,5 | 23,00 |
| 15 | 36.03.020 – CPOS(M.O.) + Cotação(Material) | Caixa de medição polifásica padrão CPFL(DGE 5780 – 11/10/2018), em policarbonato com leitura através de lente | 02 | pç | 414,00(cotação) + 116,26(MO) = 530,26 | 1.060,52 |
| 16 | 69.20.070 – CPOS | Fita de aço inoxidável – 19mm de largura + fecho para fita de aço inoxidável – 19mm | 20 | m | 8,36 | 167,20 |
| 17 | Cotação | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1/2” | 02 | pç | 5,33 | 10,66 |
| 18 | Cotação | Cabeçote de alumínio - ∅ 1 ¼” | 02 | pç | 7,1 | 14,20 |
| 19 | Cotação | Massa de calafetar (caixa com 350g) | 10 | cx | 8,2 | 82,00 |
| 20 | 83446 – SINAPI | Caixa de passagem pré moldada 0,30x0,30x0,80m | 40 | pç | 159,55 | 6.382,00 |
| 21 | 11.01.100 - CPOS | Concreto usinado fck 20mpa (largua = 0,30m – altura = 0,10m – comprimento = 460m ) | 13,80 | m³ | 278,13 | 3.838,19 |
| 22 | 07.02.020 – CPOS | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 460m) | 82,80 | m³ | 6,72 | 556,42 |
| 23 | 06.11.040 – CPOS | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 460m) – com envelopamento de concreto | 82,80 | m³ | 12,73 | 1.054,04 |
| 24 | 06.14.020 – CPOS | Carga manual de solo | 05 | m³ | 8,19 | 40,95 |
| 25 | 11.16.020 – CPOS | Lançamento de Concreto usinado fck 20mpa 0,30x0,10x460m | 13,80 | m³ | 57,55 | 794,19 |
| 26 | Cotação | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1/2” | 02 | pç | 2,04 | 4,08 |
| 27 | Cotação | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1 ¼” | 04 | pç | 2,51 | 10,04 |
| 28 | 37.13.860 – CPOS | Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 63 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75ºC e umidade de 95% | 02 | pç | 48,11 | 96,22 |
| 29 | 37.13.840 – CPOS | Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 2 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75ºC e umidade de 95% | 38 | pç | 38,35 | 1.457,30 |
| 30 | 11.05.010 – CPOS | Base solo cimento (0,10mx0,30mx14m) | 0,42 | m³ | 82,87 | 34,81 |
| 31 | 54.03.240 – CPOS 176 | Imprimação betuminosa impermeabilizante(0,30x 14m) | 4,20 | m² | 11,43 | 48,01 |
| 32 | 54.03.230 – CPOS 176 | Imprimação betuminosa ligante(0,30m x 14m) | 4,20 | m² | 4,73 | 19,87 |
| 33 | 54.03.210 – CPOS 176 | Camada de rolamento em concreto asfáltico unisado a quente – CBUQ – (0,03m x 0,30m x 14m) | 0,13 | m³ | 946,38 | 123,03 |
| 34 | 39.10.130 – CPOS | Terminal de compressão para cabo bitola #35mm² | 38 | pç | 11,1 | 421,80 |
| 35 | 39.04.070 – CPOS | Cordoalha de cobre nú bitola #35mm² | 38 | m | 17,87 | 679,06 |
| 36 | 38.01.060 – CPOS | Eletroduto de PVC rígido, tipo pesado – Ø1” – com acessório | 15 | m | 25,77 | 386,55 |
| 37 | Cotação | Trilho para suporte do disjuntor | 2,30 | m | 12 | 27,60 |
| 38 | Cotação | Bucha S6 com parafuso | 76 | pç | 0,55 | 41,80 |
| 39 | 09.02.043 - FDE | DPS – Dispositivo de Proteção Contra Surto -20/40K | 04 | pç | 178,46 | 713,84 |
|  |  |  |  |  | Total sem BDI | 76.318,21 |

Preço Total com BDI(25,84%) – R$ 96.038,84(noventa e seis mil, trinta e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Fonte de Pesquisas utilizadas:

- BDI = 25,84% (Fonte Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenária);

- CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços – Versão 178 (vigência a partir de 02/03/2020)

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – mês 03/03/2020;

- FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação – mês janeiro/2020

- Cotações:

- Brancaglioni & Cia Ltda.

- Vetor Elétrica, Hidráulica Iluminação

- Mafisolli e Filhos Elétrica e Hidráulica Ltda. ME

- UNICOBA Energia S/A

Observação:

Os valores cotados apresentados acima, aonde tiveram mais de um fornecedor foi feito a média para estabelecer o preço final unitário.

Birigui, 17 de março de 2020.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica