MEMORIAL   DESCRITIVO

Obra : REFORMA DA COBERTURA DO RESTAURANTE POPULAR.

Local : RUA FUNDADORES, 469 - CENTR

Município : BIRIGUI – SP .

RETIRADAS E DEMOLIÇÕES:

Serão retiradas (com reaproveitamento) 12,57 metros de cumeeiras e 22, 70 metros de espigões (2 unid.) de chapa galvanizada.

Serão retiradas 239,34 m2 de telhas de chapa galvanizada trapezoidal (esp. 0,43 mm) e 30,25 metros de calha de chapa galvanizada (esp. 0,43 mm).

Será executada a retirada de 4 terças viga G assentadas nas bordas de apoio das calhas água furtada (2 unidades).

Será retirado 147,72 m2 de forro de gesso acartonado,

Serão retiradas 12 luminárias fluorescentes (2 x 40 W x 127 V) com reaproveitamento e 4 luminárias de emergência de teto (com reaproveitamento).

Será retirado (com reaproveitamento) o sistema de aquecimento solar composto de 19 coletores solares, suportes metálicos de apoio e rede hidráulica.

Serão demolidos e perfurados 10 pontos de passagem de condutores de água pluvial (diâmetro 10 cm) na alvenaria de blocos de concreto das platibandas.

COBERTURA:

Será executada estrutura metálica de cobertura, composta de 4 vigas metálicas perfil G (100 x 40 x 17)  na  chapa 13, que serão soldadas  nas  extremidades  de  encaixe  das  2  calhas água furtada.

Será   executada   a   cobertura   de   239,34  m2   de   telhas   de  aço-alumínio  trapezoidal (esp. 0,50 mm), conforme projeto.

.                     Serão  assentadas  12,57  metros  de  cumeeira  e  22,70 metros de espigões de chapa galvanizada (reaproveitados).

Serão executadas 14,60 metros de calhas (água furtada) em chapa galvanizada nº 26 (desenvolvimento 70 cm) e 15,65 metros de calha cocho em chapa galvanizada nº 26 (desenvolvimento 55 cm).

Serão executadas a vedação das juntas (trincas) entre a alvenaria e os rufos/calhas existentes, com a aplicação de poliuretano (P.U.).

Será executado a impermeabilização de 52,31 m2 das  calhas cocho existentes.

Serão executados 10 novos bocais (diâmetro 100 mm) em chapa galvanizada (esp. 0,43 mm) nas calhas, conforme projeto.

Será   executado   39,95  metros   de   revestimento  de  platibanda  com  chapa galvanizada (esp. 0,43 mm) desenvolvimento 150.

Será   executado  18,45  metros   de   revestimento  de  platibanda  com   chapa galvanizada (esp. 0,43 mm) desenvolvimento 140.

Será  executado  a  vedação  de  969  parafusos  gancho  de  fixação  das telhas

existentes.

Serão fornecidos e instalados 17,02 metros de tubos PVC branco diâmetro 100 mm, conforme projeto.

FORRO:

Será executado 122,41 m2 de forro de gesso acartonado em placas de 0,60 m x 2,00 m, no  refeitório (parcialmente),  no  hall  de  entrada  dos  usuários (parcialmente),  na  sala  de administração (parcialmente) e 2,70 m2 no corredor de acesso a Câmara Fria, sendo que os mesmos serão ancorados em estrutura metálica de sustentação existente.

Será   executado   25,31  m2  de  forro  de  PVC  na  Bilheteria  e  na  Sala   de Higienização das bandejas, em réguas  de largura 20 cm  e  espessura 10 mm,  assentados  em  estrutura metálica de sustentação existente.

Será  executado  122,41 m2  de  massa  corrida  PVA  (2 demãos)  no forro de gesso acartonado.

Será  executado  122,41 m2  de  pintura  em latéx  PVA  (2 demãos)  no forro de gesso acartonado.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Serão reassentados os suportes metálicos, coletores solares e rede hidráulica ( com a substituição de 60 luvas de cobre de 22 mm 10 luvas de cobre de 28 mm, utilizando-se 1 rolo de estanho para solda.

Serão reassentadas 12 luminárias fluorescentes de sobre por branca de 2 x 40 W x 127 V e 4 luminárias de emergência de aclaramento.

Serão removidos os entulhos construtivos em caçamba metálica.

Será feita a limpeza final de obra.

Birigui – SP ,  07  de  Fevereiro de  2018 .

--------------------------------------------        --------------------------------------------------

Engº     MAURICIO PEREIRA                Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA

Diretor do Depto. de Obras e Projetos                      Secretário Adjunto de Obras

-----------------------------------------------

Arqº  MILTON LOT JÚNIOR

Secretário de Obras