MEMORIAL DE CÁLCULO

OBRA: AMPLIAÇÃO DA EMEI – PROFª DARCY GARCIA GAVIRA

LOCAL: RUA JOSÉ VIEIRA, Nº 334 – CONJ. HAB. THEREZA MARIA BARBIERI

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1 Demolição de Piso de Concreto, inclusive lastro.

Demolição para passagem da tubulação de águas pluviais conforme projeto:

(41,60 x 0,60 x 0,12) = 3,00 m³

Demolição para execução dos pilaretes:

20 x (0,30 x 0,30 x 0,12) = 0,216 m³

Volume Total: 3,00 + 0,216 = 3,216 m³

1.1.2 Escavação Manual até 1,80m

Escavação para execução de Brocas:

20 x ((0,031 x 1,50) + (0,30 x 0,30 x 0,48)) = 1,79 m³

Escavação para passagem da tubulação de águas pluviais conforme projeto:

(41,60 x 0,60 x 0,38) = 9,49 m³

Volume Total: 1,79 + 9,49 = 11,28 m³

1.1.3 Carga e descarga de caminhão basculante, 6m³.

Demolição de Piso de Concreto, inclusive lastro.

Volume Total: 1,79 + 9,49 = 11,28 m³

Escavação Manual até 1,80m

Volume Total: 3,00 + 0,216 = 3,216 m³

Volume Total: 11,28 + 3,216 = (14,496 m³) + empolamento 30% = 18,85 m³

1.1.4 Transporte de entulho com caminhão basculante 6m³, Rodovia Pavimentada.
Demolição de Piso de Concreto, inclusive lastro.

Volume Total: 1,79 + 9,49 = 11,28 m³

Escavação Manual até 1,80m

Volume Total: 3,00 + 0,216 = 3,216 m³

Volume Total: 11,28 + 3,216 = (14,496 m³) + empolamento 30% = 18,85 m³

1.1.5 Placa de Obra.

Medidas da placa de obra:

1,25 x 2,00 = 2,50 m²

2.0 Fundação

2.1 Brocas Manuais #20 cm Profundidade = 1,50m

Brocas:

20pt x 1,50m = 30,00 m

2.2 Concreto magro para chumbamento de pilaretes.

Pilaretes:

20 x (0,30 x 0,30 x 0,60) = 1,08 m³

3.0 Cobertura

3.1 Retirada de Estrut. Mad. em Tesouras p/ telhas de barro - Vão Livre

Telhado do Bloco da Secretária:

0,60 x (14,50 + 10,20) = 14,82 m²

3.2 Retirada de Telhas de barro

Telhado do Bloco da Secretária:

0,60 x (14,50 + 10,20) = 14,82 m²

3.3 Fornec/ e montagem de Estrut. Metálica com aço resistência a corrosão

Ampliação do Telhado conforme projeto:

1780,00 kg

3.4 Telhas Termoacústica e- 30 mm Pré Pintada- Bca- Parte Inferior

Ampliação do Telhado conforme projeto:

101,00 m²

3.5 Cumeeiras Termoacústica Normal

Ampliação do Telhado conforme projeto:

35,00 m

3.6 Calhas de Chapa Galv. 24 Desenv. 100 cm

Ampliação do Telhado conforme projeto:

64,00 m

3.7 Grelhas Metálicas # 150 mm

Calhas:

8 unidades

4.0 Instalações Hidráulicas - Águas Pluviais

4.1 Tubo de Pvc Normal c/ junta plástica DN- 150 mm incl. Conexões

Conforme Projeto:

84,00 m

4.2 Tubo Pvc Normal c/ Junta Plastica DN-100 mm c/ conexões

Conforme Projeto:

99,00 m

4.3 Caixa de Passagem p/ A. Pluviais 80x80x60 cm c/ tampa de concreto

Conforme Projeto:

4 unidades

5.0 Instalações Elétricas – Pontos de Iluminação da Ampliação

5.1 Fios, Cabos, Conduites e Elétrocalhas;

5.1.1 Perfilado em Chapa de Aço 38x38 mm

Ampliação do Pátio:

44,00 m

5.1.2 Cabo Flexivel antichama 2,5 mm² - Isol. 750 V

Ampliação do Pátio:

200,00 m

5.2 Interruptores, Tomadas, Quadros e Disjuntores.

5.2.1 Interruptor 1 tecla

Ampliação do Pátio:

2 unidades

5.2.2 Espelho caixa 4x2

Ampliação do Pátio:

2 unidades

5.2.3 Caixa Estampada 4x2

Ampliação do Pátio:

2 unidades

5.3 Iluminação e Aparelhos Elétricos

5.3.1 Luminária 2X32 w- Fluorescente completa

Ampliação do Pátio:

9 unidades

6.0 Pintura

6.1 Esmalte em Superfície de Madeira incl. Preparo e retoque de massa

Telhado do bloco da Secretária:

18,90 m²

6.2 Esmalte em Estrutura Metálica Inclusive preparo e retoque de Zarcão

Estrutura Metálica:

140,00 m²

7.0 Serviços Complementares

7.1 Limpeza de final de Obra.

Área da Obra:

140,00 m²

16 de Março de 2018.

___________________________

João Zefiro Junior

Engenheiro Responsável

CREA: 5069488152

___________________________

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal