MEMORIAL   DESCRITIVO

Obra:                  Reforma de residência de munícipe

Proprietário:      CLAUDINO CAVALCANTE SILVA

Local:                    Rua João Fiorin Padovese, 295 – Bairro Recanto Verde.

Município:            Birigui-SP.

1 – DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Serão demolidos e retirados os pisos, contrapisos e rodapés da garagem, sala e dormitório e os pisos da calçada externa e corredor externo da frente.

Serão retirados os 2 vitrôs basculantes da sala, o portão de metalon da garagem e o portão de chapa metálica do quintal lateral, todos com reaproveitamento.

Será retirada a porta (batente e folha de abrir) da sala com reaproveitamento.

Será demolido o pilar de concreto armado da garagem

2 – FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

Será executado reforço de fundação, com a cravação de 4 pontos de estaca de reação mega.

Será executado novo pilar de concreto armado da garagem de seção transversal de 18 cm x 18 cm e altura de 2,30 metros.

3– ALVENARIA

Será executado a costura das trincas das paredes, com argamassa de cimento e areia (1:3), armadas com ferro CA-60 (diâmetro 5 mm) tipo “espinha de peixe”.

4– REVESTIMENTO

Será executado chapisco fino em argamassa de cimento e areia (1:3) e emboço liso desempenado em argamassa mista (1:2:8), sobre as trincas costuradas.

5– PISOS

Serão executados pisos cerâmicos PEI-4 e rodapés (altura 7 cm) na garagem, sala e dormitório da frente, assentes com argamassa pré-fabricada de cimento colante (rejunte anti-mofo), sobre camada de massa de regularização (esp. 2 cm) de argamassa de cimento e areia (1:4), aplicada sobre lastro de contrapiso de concreto magro (esp. 5 cm).

O passeio (calçada externa) e corredor externo, serão executados em lastro de concreto magro desempenado (esp. 7 cm), sobre solo previamente regularizado e apiloado.

6– ESQUADRIAS

Serão reassentados os 2 vitrôs de ferro, o batente e a folha de porta de madeira da sala, o portão de metalon da garagem e o portão de chapa metálica do quintal lateral.

7 -PINTURA:

Será  executado 6,87 m2  de  massa  corrida  PVA  (2 demãos) sobre a área  das  trincas.

Será  executado  145,77 m2  de  pintura  em latéx  PVA  (2 demãos) nas paredes e  lajes (interna e externamente) da garagem, sala e dormitório da frente,

8 –SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Serão removidos todos  os  entulhos  da  obra e lançados  em caçamba metálica.

Será executada a limpeza final de obra, com a eliminação de todos os detritos construtivos da reforma.

Birigui – SP ,  28  de  Fevereiro de  2018 .

--------------------------------------------        --------------------------------------------------

Engº     MAURICIO PEREIRA                Engº ALEXANDRE J. SABINO LASILA

Diretor do Depto. de Obras e Projetos                      Secretário Adjunto de Obras

-----------------------------------------------

Arqº  MILTON LOT JÚNIOR

Secretário de Obras