MEMORIAL DE CÁLCULO

SUMÁRIO

SUMÁRIO	2

1.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q.	3

1.1 	Serviços preliminares	3

1.1.0.1 Placa de Obra	3

1.2 	Limpeza de superfície	3

1.2.1 Varrição de pavimento para recapeamento	3

1.3	 Pintura de ligação	5

1.3.1 Imprimação betuminosa ligante	5

1.4	 Capa de rolamento – CBUQ (4cm compactado)	5

1.4.1 Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)	5

OBS: o item 54.03.210 do boletim referencial de custo da CPOS está considerando o peso especifico do CBUQ já compactado (2,4t/m³).	5

2.0	 SINALIZAÇÃO VIÁRIA	5

2.1	 Sinalização Vertical	5

2.1.1 Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético	5

2.1.2 Suporte perfil metálico galvanizado	5

2.1.3 Estaca trado (broca)	6

# 1.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO C.B.U.Q.

## 1.1 	Serviços preliminares

### 1.1.0.1 Placa de Obra

A placa de Obra será em chapa de aço galvanizado, com as seguintes dimensões: (4,00m de comprimento x 1,50m de altura x 1 unidade) = 6,00 m²

## 1.2 	Limpeza de superfície

### 1.2.1 Varrição de pavimento para recapeamento

Deverá ser limpa toda a área correspondente as rua onde será realizado o recapeamento asfáltico, conforme os cálculos a seguir:

- Rua Amilcar Pantarotto

157,45m (comprimento) x 7,16m (largura) = 1.127,34 m²

Esquinas:

22,35m² + 15,26 m²+ 13,37m² = 50,98m²

Subtotal = 1.178,32 m²

- Rua Waldemar Vicente

193,00m (comprimento) x [(6,70+6,65)/2]m (largura) = 1.288,27 m²

Esquinas:

8,26m² + 16,36 m² = 24,62m²

Subtotal = 1.312,89 m²

- Rua Izabel Fernandes Liranço

214,40m (comprimento) x [(6,76+6,65)/2]m (largura) = 1.437,55 m²

Esquinas:

6,20m² + 28,33m²  + 15,64m²= 50,17m²

Subtotal = 1.487,72 m²

- Rua Luiz Augusto Zin

225,00m (comprimento) x [(6,64+6,70)/2]m (largura) = 1.500,75 m²

Esquinas:

5,50m² + 25,38m²  + 27,89m² + 5,70m²= 64,47m²

Subtotal = 1.565,22 m²

- Rua Alderico Rossaboni

217,95m (comprimento) x [(6,55+6,64)/2]m (largura) = 1.437,38 m²

Cruzamento = 110,98m²

Esquinas:

5,53m² + 21,58m² = 27,11m²

Rotatória:

18,52m² + 3,59m² + 37,22m² + 9,96m² +118,53m² + 19,74m² + 5,18m² + 48,39m² + 6,47m² + 493,03m² + 19,95m² = 780,58m²

Depois da rotatória:

(4,41m x 8,00m) + (54,00m x 8,00m) = 467,28m²

Esquinas:

26,41m² + 27,22m² = 53,63m²

Subtotal = 2.876,96m²

- Rua Caetano Zavanella

201,85m (comprimento) x 6,55m (largura) = 1.322,12 m²

Esquinas:

8,66m² + 18,93m²  + 6,28m² + 23,20m²= 57,07m²

Subtotal = 1.379,19 m²

- Rua Carlos Polizel

174,40m (comprimento) x 6,40m (largura) = 1.116,16 m²

Esquinas:

7,32m² + 17,10m² = 24,42m²

Subtotal = 1.140,58 m²

- Avenida Augusto Marassi

(47,00m x 7,90m) + (57,80m x 7,90m) = 827,92 m²

Subtotal = 827,92 m²

TOTAL = 1.312,89 + 1.487,72 + 1.565,22 + 2.876,96 + 1.379,19 + 1.140,58 + 827,92 + 1.178,32 = 11.768,80 m²

## 1.3	 Pintura de ligação

### 1.3.1 Imprimação betuminosa ligante

A pintura de ligação será a área de recapeamento (calculada anteriormente), logo:

A = 1.312,89 + 1.487,72 + 1.565,22 + 2.876,96 + 1.379,19 + 1.140,58 + 827,92 + 1.178,32

A = 11.768,80 m²

## 1.4	 Capa de rolamento – CBUQ (4cm compactado)

### 1.4.1 Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente (CBUQ)

Será usada a capa de 4 centímetros, logo:

V = (0,04m x 11.768,80m²)

V = 470,75m³

### OBS: o item 54.03.210 do boletim referencial de custo da CPOS está considerando o peso especifico do CBUQ já compactado (2,4t/m³).

# 2.0	 SINALIZAÇÃO VIÁRIA

## 2.1	 Sinalização Vertical

### 2.1.1 Sinalização vertical em placa de aço galvanizada com pintura em esmalte sintético

Placas de identificação do nome de ruas terão dimensões de 45x25 centímetros:

A =(0,45m x 0,25m) X 34 unidades

A = 3,83 m²

### 2.1.2 Suporte perfil metálico galvanizado

Os suportes para as placas os postes terão comprimento de 3,00 metros, sendo que cada poste com essa metragem pesará aproximadamente 13,5 kg, logo:

Pposte = 17,00 unidades x 13,5 kg

Pposte = 229,50 kg

### 2.1.3 Estaca trado (broca)

Para cada poste será enterrado 1,00 de tubo, logo:

A = 17un.x 1,00m

A = 17,00 metros

Birigui, 16 de março de 2.018

| ____________________________ |  | _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| Thiemy Barbieri Jorge Engenheira Responsável CREA: 5069682799 ART: 28027230180243500 |  | Alexandre J. S. Lasila Secretário Adjunto de Obras |
| ______________________________ Milton Lot Junior Secretário de Obras |  | ________________________________ Cristiano Salmeirão Prefeito Municipal de Birigui |