## MEMORIAL DE CÁLCULO

## OBRA: REFORMA DA CEI – FÁTIMA HAMUD NAKAD

LOCAL: RUA GINO TREVISAN, Nº 229 – NOVO JARDIM TOSELAR

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

WC. Visita: (2,38 x 1,17) = 2,7846 m²

Cozinha: ((5,00 x 6,62) + (5,00 x 0,60)) = 36,10 m²

Secretaria: (5,00 x 5,00) + (5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 27,00 m²

Diretoria: (5,00 x 3,00) + (5,00 + 5,00 + 3,00 + 3,00) x 0,10 = 16,60 m²

Lavanderia: (3,20 x 3,50) = 11,20 m²

Pátio Coberto: ((7,20 x 11,10) + (2,10 x 3,00)) = 86,22 m²

Varanda: (15,45 x 4,15) + (15,45 + 4,15) x 0,10 = 66,0775 m²

Calçadas das salas de aula: (1,35 x 24,30) + (24,30 x 0,10) = 35,235 m²

WC. Masculino I: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

WC. Feminino I: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

WC. Masculino II: (3,88 x 5,00) + (3,88 x 3,42) + (3,88 x 2,75) + (((3,42 + 2,75) x 5,00) / 2) x 2 = 74,19 m²

WC. Feminino II: (3,88 x 5,00) + (3,88 x 3,42) + (3,88 x 2,75) + (((3,42 + 2,75) x 5,00) / 2) x 2 = 74,19 m²

Circulação: (38,25 + 36,25) x 0,10 = 7,45 m²

Corredor Secretária: (5,15 + 5,15) x 0,10 = 1,03 m²

Sala de Livros: (2,80 + 2,80 + 1,50 + 1,50) x 0,10 = 0,86 m²

Limpeza: (2,85 + 2,85 + 3,50 + 3,50) x 0,10 = 1,27 m²

Varanda: (15,45 + 4,00) x 0,10 = 1,945 m²

Refeitório: (6,65 + 5,00 + 5,00 + 8,15) x 0,10 = 2,48 m²

Sala 01: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 2,60 m²

Sala 02: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 2,60 m²

Coordenação Pedagógica: (2,43 + 2,43 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 1,486 m²

Maternal 01: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 2,60 m²

Maternal 02: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 2,60 m²

Brinquedoteca: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 2,60 m²

Videoteca: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 2,60 m²

Berçário 01: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 2,60 m²

Berçário 02: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 0,10 = 2,60 m²

Zeladoria: (5,00 + 5,00 + 3,50 + 3,50) x 0,10 = 1,70 m²

Trocador I: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário I: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Trocador II: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário II: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Trocador III: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário III: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Área Total: 542,4101 m²

1.1.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Pátio Coberto: 2 x (2,10 x 1,50 x 0,20) = 1,26 m³

Casinha de Gás: 2 x ((0,90 + 0,90 + 0,70) x 0,70) x 0,15 = 0,525 m³

Tanque Trocador I: (0,70 x 0,85 x 0,15) x 4 = 0,357 m³

Tanque Trocador II: (0,70 x 0,85 x 0,15) x 4 = 0,357 m³

Tanque Trocador III: (0,70 x 0,85 x 0,15) x 4 = 0,357 m³

Volume total: 2,856 m³

1.1.3 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

Diretoria: 4,50 x 0,10 + 3,00 x 0,80 = 6,90 m²

Secretária: 3,50 x 0,10 = 3,50 m²

Cozinha: 4,00 x 0,70 = 2,80 m²

Limpeza: 2,85 x 0,70 = 1,995 m²

Zeladoria: 1,80 x 1,00 = 1,80 m²

Área Total: 16,995 m²

1.1.4 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Calçadas: (1,50 x 25,60) x 0,08 = 3,072 m³

Pátio Coberto: ((7,20 x 11,10) + (2,10 x 3,00)) x 0,04 = 3,4488 m³

WC. Masculino I: (3,88 x 5,00) x 0,04 = 0,776 m³

WC. Feminino I: (3,88 x 5,00) x 0,04 = 0,776 m³

WC. Masculino II: (3,88 x 5,00) x 0,04 = 0,776 m³

WC. Feminino II: (3,88 x 5,00) x 0,04 = 0,776 m³

Trocador I: (2,43 x 2,40) x 0,04 = 0,23328 m³

Lactário I: (2,43 x 2,40) x 0,04 = 0,23328 m³

Trocador II: (2,43 x 2,40) x 0,04 = 0,23328 m³

Lactário II: (2,43 x 2,40) x 0,04 = 0,23328 m³

Trocador III: (2,43 x 2,40) x 0,04 = 0,23328 m³

Lactário III: (2,43 x 2,40) x 0,04 = 0,23328 m³

Volume Total: 11,02448 m³

1.1.5 CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(542,4101 x 0,03) = 16,272303 m³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

2,856 m³

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

(16,995 x 0,02) = 0,3399 M³

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

11,02448 M³

Volume Total: 30,492683 + 30% = 39,6404879 m³

1.1.6 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM Á 1,0KM

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(542,4101 x 0,03) = 16,272303 m³

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

2,856 m³

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

(16,995 x 0,02) = 0,3399 M³

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

11,02448 M³

Volume Total: 30,492683 + 30% = 39,6404879 m³

1.2 PLACA DE OBRA

1,25 x 2,00 = 2,50 M²

2.0 ALVENARIA

2.1 FECHAMENTO DE DIVISA

2.1.1 FD-14 FECHAMENTO DE DIVISA/BLOCO DE CONCRETO/ S/REVEST. H=150CM/BROCA

Corredor ao lado do Palco: 1,60 m

2.2 REPAROS DE ALVENARIA

2.2.1 REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0MM

Refeitório: 2,60 m

Despensa: 1,80 m

Pátio Coberto: 3,40 m

Varanda: 2,30 m

Metragem Total: 10,10 m

2.2.2 CHAPISCO 1:3

Diretoria: 4,50 x 0,10 + 3,00 x 0,80 = 6,90 m²

Secretária: 3,50 x 0,10 = 3,50 m²

Cozinha: 4,00 x 0,70 = 2,80 m²

Limpeza: 2,85 x 0,70 = 1,995 m²

Zeladoria: 1,80 x 1,00 = 1,80 m²

Corredor ao lado do Palco: (1,60 x 1,50) x 2 = 4,80 m²

Área Total: 21,795 m²

2.2.3 REBOCO

Diretoria: 4,50 x 0,10 + 3,00 x 0,80 = 6,90 m²

Secretária: 3,50 x 0,10 = 3,50 m²

Cozinha: 4,00 x 0,70 = 2,80 m²

Limpeza: 2,85 x 0,70 = 1,995 m²

Zeladoria: 1,80 x 1,00 = 1,80 m²

Corredor ao lado do Palco: (1,60 x 1,50) x 2 = 4,80 m²

Área Total: 21,795 m²

2.2.4 VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO.

Pátio Coberto: 2 x 2,80 = 5,60 m

2.2.5 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

Pátio Coberto: 2 x 2,80 = 5,60 m

3.0 ESQUADRIAS

3.1 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA

WC. Diretoria: 1 unidades

Sala de Livros: 1 unidade

Cozinha: 1 unidade

Lavanderia: 1 unidade

WC. Feminino I: 3 unidades

WC. Masculino I: 3 unidades

WC. Feminino II: 3 unidades

WC. Masculino II: 3 unidades

Maternal 01: 1 Unidade

WC. Vigias: 1 Unidade

Total: 18 unidades

3.2 RETIRADA DE PORTA DE FERRO

Lavanderia: 1 unidade

Fundos: 1 unidade

Total: 2 unidades

3.3 INSTALAÇÕES DE PORTAS DE MADEIRA

3.3.1 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM

WC. Diretoria: 1 unidades

Sala de Livros: 1 unidade

Cozinha: 1 unidade

Lavanderia: 1 unidade

Maternal 01: 1 unidade

Total: 5 unidades

3.3.2 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM

WC. Feminino I: 3 unidades

WC. Masculino I: 3 unidades

WC. Feminino II: 3 unidades

WC. Masculino II: 3 unidades

Total: 12 unidades

3.4 INSTALAÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO

3.4.1 INSTALAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO 80 X 210 CM

Lavanderia: 2 Unidades

Fundos: 1 Unidade

Total: 3 Unidades

3.4.2 RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE ALUMÍNIO

WC. Vigias: 1 Unidade

Total: 1 Unidade

3.4.3 CAIXILHOS DE FERRO -BASCULANTES

Pátio Coberto: 2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m²

4.0 COBERTURA

4.1 CALHAS E RUFOS

4.1.1 REMOÇÃO DE CALHAS.

Metragem: 22,00 m

4.1.2 COLOCAÇÃO DE CALHAS CHAPA 26 AÇO GALV. 60CM

Metragem: 22,00 m

4.1.3 REMOÇÃO DE RUFOS

Metragem: 125,00 m

4.1.4 COLOCAÇÃO DE RUFOS CHAPA 26 AÇO GALV. 50CM

Metragem: 125,00 m

4.2 TELHADO

4.2.1 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 SEM REAPROVEITAMENTO

Telhado: 35 unidades – 2,44 x 1,10 x 35 = 93,94 m²

4.2.2 COLOCAÇÃO DE TELHAS FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 E FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS

Telhado: 35 unidades – 2,44 x 1,10 x 35 = 93,94 m²

4.2.3 REMOÇÃO DE CUMEEIRA FIBROCIMENTO

Telhado: 13 x 1,10 = 14,30 m

4.2.4 COLOCAÇÃO DE CUMEEIRAS ETERNIT E FIXAÇÃO C/ PARAFUSOS

Telhado: 13 x 1,10 = 14,30 m

4.2.5 RETIRADA DE VIGAMENTO DE APOIO P/TELHAS DE BARRO/FIBRO-CIM/AL/PLAST/PLANA PRE-FAB

Metragem: 9,00 m

4.2.6 RECOLOCAÇÃO DE VIGAS

Metragem: 9,00 m

4.2.7 COBERTURA PLANA EM POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM

Varanda da área de serviço: 4,75 x 1,60 = 7,60 m²

4.2.8 LIMPEZA DE TELHADO

Todo telhado: 1070,59 m²

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

5.1 LOUÇAS

5.1.1 RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS

WC. Visita: 1 Unidade

WC. Masc. I: 3 Unidades

WC. Fem. I: 3 Unidades

WC. Masc. II: 4 Unidades

WC. Fem. II: 4 Unidades

Total: 17 Unidades

5.1.2 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS

WC. Visita: 1 Unidade

WC. Masc. I: 3 Unidades

WC. Fem. I: 3 Unidades

WC. Masc. II: 4 Unidades

WC. Fem. II: 4 Unidades

Total: 17 Unidades

5.1.3 RETIRADA DE LAVATÓRIO

WC. Visita: 1 Unidade

WC. Masc. I: 1 Unidade

WC. Fem. I: 1 Unidade

WC. Vigias: 1 Unidade

Total: 4 Unidade

5.1.4 RECOLOCAÇÃO DE LAVATÓRIO

WC. Masc. I: 1 Unidade

WC. Fem. I: 1 Unidade

Total: 2 Unidade

5.1.5 INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO NOVO

WC. Visita: 1 Unidade

WC. Vigias: 1 Unidade

Total: 2 unidades

5.1.6 RETIRADA DE PIA COM CUBA SIMPLES EM MÁRMORE

Cozinha: 4,00 x 0,60 = 2,40 m²

Lactário I: 2,06 x 0,55 = 1,133 m²

Lactário II: 1,48 x 0,55 = 0,814 m²

Lactário III: 1,45 x 0,55 = 0,7975 m²

Área Total: 5,1445 m²

5.1.7 RETIRADA DE PEÇA DE MARMORE

Trocador I: 1,57 x 0,70 = 1,099 m²

Trocador II: 1,75 x 0,70 = 1,225 m²

Trocador III: 1,75 x 0,70 = 1,225 m²

Área Total: 3,549 m²

5.1.8 PIA COM CUBA SIMPLES EM MÁRMORE, LINHA COMERCIAL

Cozinha: 4,00 x 0,60 = 2,40 m²

Área Total: 2,40 m²

5.1.9 RECOLOCAÇÃO DE PIA EM MÁRMORE

Lactário I: 2,06 x 0,55 = 1,133 m²

Lactário II: 1,48 x 0,55 = 0,814 m²

Lactário III: 1,45 x 0,55 = 0,7975 m²

Área Total: 2,7445 m²

5.1.10 RECOLOCAÇÃO DE PEÇA DE MARMORE

Trocador I: 1,57 x 0,70 = 1,099 m²

Trocador II: 1,75 x 0,70 = 1,225 m²

Trocador III: 1,75 x 0,70 = 1,225 m²

Área Total: 3,549 m²

5.1.11 INSTALAÇÃO DE PEÇA DE MARMORE

Lactário III: 0,55 x 0,80 = 0,44 m²

5.1.12 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA SEM COLUNA C/ TORNEIRA DE FECHAM AUTOMATICO

Trocador I: 1 unidade

Trocador II: 1 unidade

Trocador III: 1 unidade

Total: 3 Unidades

5.1.13 INSTALAÇÃO DE BANHEIRA DE FIBRA EM PIA DE MÁRMORE

Trocador I: 1 unidade

Trocador II: 1 unidade

Trocador III: 1 unidade

Total: 3 unidades

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES

6.1.1 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 25 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 9 UNIDADES

6.1.2 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 16 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

6.1.3 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE 10 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 2 UNIDADES

6.1.4 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 100 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADES

6.1.5 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 80 A

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

6.1.6 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO - COM CHAVE GERAL E BARRAMENTO DE COBRE PARA 24 CIRCUITOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA SEPARADOS E ESPAÇO PARA DPS E DR

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

6.2 FIOS E CABOS

6.2.1 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA DE 2,5 MM², ISOLAÇÃO 750V – COR PRETA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 50,00 M

6.2.2 CABO FLEXÍVEL ANTICHAMA DE 2,5 MM², ISOLAÇÃO 750V – COR VERDE

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 25,00 M

6.2.3 CABO ANTICHAMAS FLEXÍVEL DE 4 MM² ISOLAMENTO 0,6/1,0KV – COR PRETA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 460,00 M

6.2.4 CABO ANTICHAMAS FLEXÍVEL DE 4 MM² ISOLAMENTO 0,6/1,0KV – COR VERDE

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 230,00 M

6.2.5 CABO ANTICHAMAS FLEXÍVEL DE 35 MM² ISOLAMENTO 0,6/1,0KV – COR PRETA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 135,00 M

6.2.6 CABO ANTICHAMAS FLEXÍVEL DE 35 MM² ISOLAMENTO 0,6/1,0KV – COR VERDE

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 45,00 M

6.2.7 CABO DE COBRE  NU DE 35 MM², TENSÃO DE ISOLAMENTO 8,7/15 kV

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 12,00 M

6.2.8 ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 30,00 M

6.2.9 PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA #14, COM ACESSÓRIOS

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 84,00 M

6.2.10 ELETRODUTO GALVANIZADO, MÉDIO DE 2 – COM ACESSÓRIOS

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 6,00 M

6.2.11 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 2 – COM ACESSÓRIOS

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 6,00 M

6.2.12 HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 X 2,40 M – TIPO COPERWELD

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 3 UNIDADES

6.2.13 CONDULETE DE 3/4" METÁLICO – COM TAMPA SECA

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 10 UNIDADES

6.2.14 CAIXA DE COMANDO 30 X 30 X 20 CM – ISOLAÇÃO IP66

Conforme Projeto Elétrico

TOTAL: 1 UNIDADE

7.0 JUNTAS DE DILATAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO

7.1 JUNTAS DE DILATACAO EM CHAPA DE COBRE N 26.

Berçário 01: 10,00 m

Berçário 02: 10,00 m

Circulação: 7,50 m

Metragem total: 27,50 m

8.0 REVESTIMENTOS: PAREDES E TETOS

8.1 PAREDES

8.1.1 REVESTIMENTO COM AZULEJOS LISOS, BRANCO BRILHANTE

Circulação: (38,25 + 36,25) x 1,50 = 111,75 m²

Corredor Secretária: (5,15 + 5,15) x 1,50 = 12,90 m²

Sala de Livros: (2,80 + 2,80 + 1,50 + 1,50) x 1,50 = 14,62 m²

Cozinha: 0,60 x 5,00 = 3,00 m²

Limpeza: (2,85 + 2,85 + 3,50 + 3,50) x 1,50 = 19,05 m²

Varanda: (15,45 + 4,00) x 1,50 = 29,175 m²

Pátio Coberto: (7,35 + 14,05) x 1,50 = 32,10 m²

Palco: 5,30 x 3,00 = 15,90 m²

Refeitório: (6,65 + 5,00 + 5,00 + 8,15) x 1,50 = 37,20 m²

Sala 01: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 1,50 = 39,00 m²

Sala 02: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 1,50 = 39,00 m²

Coordenação Pedagógica: (2,43 + 2,43 + 5,00 + 5,00) x 1,50 = 22,29 m²

Maternal 01: (5,00 + 5,00 + 8,00 + 8,00) x 1,50 = 39,00 m²

Maternal 02: (5,00 + 5,00 + 7,85 + 7,85) x 1,50 = 38,55 m²

Brinquedoteca: (5,00 + 5,00 + 8,00 + 8,00) x 1,50 = 39,00 m²

Videoteca: (5,00 + 5,00 + 8,00 + 8,00) x 1,50 = 39,00 m²

WC. Feminino II: (3,88 x 3,42) + (3,88 x 2,75) + (((3,42 + 2,75) x 5,00) / 2) x 2 = 54,79 m²

WC. Masculino II: (3,88 x 3,42) + (3,88 x 2,75) + (((3,42 + 2,75) x 5,00) / 2) x 2 = 54,79 m²

Zeladoria: (5,00 + 5,00 + 3,50 + 3,50) x 1,50 = 25,50 m²

Paredes externas: (19,75 + 3,65 + 6,35 + 5,20 + 5,00 + 5,15 + 4,28 + 5,58 + 5,15 + 5,15 + 13,45 + 12,00 + 5,15 + 9,25 + 24,60 + 24,60 + 16,15 + 8,00) x 1,50 = 267,69 m²

Solário I: (1,60 + 1,60 + 1,45 + 1,45 + 7,85 + 8,00) x 0,60 + 0,15 x (8,00 + 1,45) = 14,5875 m²

Solário II: (3,75 + 8,00 + 3,60 + 7,85) x 0,60 + 0,15 x (3,60 + 8,00) = 15,66 m²

Solário III: (3,75 + 8,00 + 3,60 + 7,85) x 0,60 + 0,15 x (3,60 + 8,00) = 15,66 m²

Área Total: 980,2125 m²

8.2 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO BERÇÁRIO 01 E 02.

8.2.1 Ladrilhista

H=0,33 X 86,52M²                                                     28,55 H

8.2.2 Servente

H=0,50 X 86,52M²                                                     43,26 H

8.2.3 Argamassa de assentamento tipo AC-I

KG=5,00 X 86,52M²                                                  432,60 KG

8.2.4 Argamassa pré-fabricada para rejuntamento

KG = 0,44 X 86,52M²                                                 38,07 KG

9.0 PISOS E RODAPÉS

9.1 PISOS

9.1.1 COMPACTAÇÃO MANUAL

Calçadas: (1,50 x 25,60) x 0,02 = 0,768 m³

Pátio Coberto: ((7,20 x 11,10) + (2,10 x 3,00)) x 0,02 = 1,7244 m³

WC. Masculino I: (3,88 x 5,00) x 0,02 = 0,388 m³

WC. Feminino I: (3,88 x 5,00) x 0,02 = 0,388 m³

WC. Masculino II: (3,88 x 5,00) x 0,02 = 0,388 m³

WC. Feminino II: (3,88 x 5,00) x 0,02 = 0,388 m³

Trocador I: (2,43 x 2,40) x 0,02 = 0,11664 m³

Lactário I: (2,43 x 2,40) x 0,02 = 0,11664 m³

Trocador II: (2,43 x 2,40) x 0,02 = 0,11664 m³

Lactário II: (2,43 x 2,40) x 0,02 = 0,11664 m³

Trocador III: (2,43 x 2,40) x 0,02 = 0,11664 m³

Lactário III: (2,43 x 2,40) x 0,02 = 0,11664 m³

Volume Total: 5,51224 m³

9.1.2 LASTRO DE CONCRETO ESP = 5 CM

Calçadas: (1,50 x 25,60) = 38,40 m²

Pátio Coberto: ((7,20 x 11,10) + (2,10 x 3,00)) = 86,22 m²

WC. Masculino I: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

WC. Feminino I: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

WC. Masculino II: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

WC. Feminino II: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

Trocador I: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário I: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Trocador II: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário II: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Trocador III: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário III: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Área Total: 237,212 m²

9.1.3 CONTRAPISO

Calçadas: (1,50 x 25,60) = 38,40 m²

Pátio Coberto: ((7,20 x 11,10) + (2,10 x 3,00)) = 86,22 m²

WC. Masculino I: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

WC. Feminino I: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

WC. Masculino II: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

WC. Feminino II: (3,88 x 5,00) = 19,40 m²

Trocador I: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário I: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Trocador II: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário II: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Trocador III: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário III: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Área Total: 237,212 m²

9.1.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B

Pátio Coberto: ((7,20 x 11,10) + (2,10 x 3,00)) = 86,22 m²

Trocador III: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Lactário III: (2,43 x 2,40) = 5,832 m²

Área Total: 97,884 m²

9.2 ASSENTAMENTO DE PISO CERÂMICO CALÇADAS, TROC. I E II, LACT. I E II, WC. MAS, FEM, I E II

9.2.1 Ladrilhista

H=0,33 X 139,08M²                                                      45,90 H

9.2.2 Servente

H=0,50 X 139,08M²                                                      69,54 H

9.2.3 Argamassa de assentamento tipo AC-I

KG=5,00 X 139,08                                                        695,40 KG

9.2.4 Argamassa pré-fabricada para rejuntamento

KG = 0,44 X 139,08                                                      61,20 KG

10.0 PINTURA

10.1 EXTERNA

10.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Perímetro:  Paredes externas: 303,382 m²

10.1.3 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE

Piso Externo: 336,436 m²

10.2 INTERNAS

10.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Diretoria: 4,50 x 0,10 + 3,00 x 0,80 = 6,90 m²

Secretária: 3,50 x 0,10 = 3,50 m²

Cozinha: 4,00 x 0,70 = 2,80 m²

Limpeza: 2,85 x 0,70 = 1,995 m²

Zeladoria: 1,80 x 1,00 = 1,80 m²

Área Total: 16,995 m²

10.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR PVA EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO.

Diretoria: 4,50 x 0,10 + 3,00 x 0,80 = 6,90 m²

Secretária: 3,50 x 0,10 = 3,50 m²

Cozinha: 4,00 x 0,70 = 2,80 m²

Limpeza: 2,85 x 0,70 = 1,995 m²

Zeladoria: 1,80 x 1,00 = 1,80 m²

Área Total: 16,995 m²

10.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Secretaria: (5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00) x 1,70 – (0,90 x 0,50 + 2,00 x 0,50 x 2) = 31,55 m²

Diretoria: (5,00 + 5,00 + 3,00 + 3,00 x 1,50 – (0,90 x 0,50 x 2 + 3,00 x 0,50) = 21,60 m²

Despensa: (3,70 x 4,00 + 3,70 x 3,65 + 2,38 x (4,00 + 3,65)) – (0,90 x 2,10 + 1,00 x 1,00) = 43,622 m²

Limpeza: (3,50 + 3,50 + 2,85 + 2,85) x 1,50 – (0,90 x 0,60 + 1,00 x 0,75) = 17,76 m²

Varanda: (15,45 x 1,60) = 24,72 m²

Pátio Coberto: (14,00 x 3,50 + 7,35 x (3,50 + 1,80)) – (2,00 x 1,00 x 2 + 2,00 x 2,00) = 79,955 m²

Sala 01: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 1,50 – (0,90 x 0,60 + 2,00 x 0,50 + 1,00 x 0,50 + 1,00 x 0,50) = 36,48 m²

Sala 02: (8,00 + 8,00 + 5,00 + 5,00) x 1,50 – (0,90 x 0,60 + 2,00 x 0,50 + 1,00 x 0,50 + 1,00 x 0,50) = 36,48 m²

Sala de Livros: 2,80 x 1,50 + 2,80 x 1,80 + 1,50 x (1,50 + 1,80) – (0,90 x 0,60 + 1,00 x 1,00) = 12,65 m²

Depósito: 2,80 x 3,80 + 2,80 x 3,30 + 1,50 x (3,30 + 3,80) – (0,90 x 2,10) = 28,64 m²

Coordenação: 2,30 x 2,43 + 2,43 x 1,50 + (5,00 x (2,30 + 1,50)) – (0,90 x 0,60 + 2,00 x 0,50) = 47,98 m²

Refeitório: 2,30 x 6,65 + 10,15 x 1,50 + (5,00 x (2,30 + 1,50)) – (2,20 x 2,00 + 2,00 x 0,50) = 44,12 m²

Berçário 01: 8,00 x 2,50 + 8,00 x 1,75 + (5,00 x (1,75 + 2,50)) – (0,90 x 0,60 x 4 + 3,00 x 0,50) = 51,59 m²

Berçário 02: 8,00 x 2,50 + 8,00 x 1,75 + (5,00 x (1,75 + 2,50)) – (0,90 x 0,60 x 4 + 3,00 x 0,50 + 1,00 x 0,50) = 51,09 m²

Maternal 01: 8,00 x 2,30 + 8,00 x 1,50 + (5,00 x (2,30 + 1,50)) – (0,90 x 0,60 x 4 + 1,00 x 0,50 + 2,00 x 0,50) = 45,74 m²

Maternal 02: 8,00 x 2,30 + 8,00 x 1,50 + (5,00 x (2,30 + 1,50)) – (0,90 x 0,60 + 2,00 x 0,50 x 2) = 46,86 m²

Brinquedoteca: 8,00 x 2,30 + 8,00 x 1,50 + (5,00 x (2,30 + 1,50)) – (0,90 x 0,60 + 2,00 x 0,50 x 2) = 46,86 m²

Videoteca: 5,00 x 1,50 + 5,00 x 2,30 + (8,00 x (2,30 + 1,50)) – (0,90 x 0,60 + 3,00 x 0,50 x 2) = 45,86 m²

Circulação: (38,25 x 2,30 + 36,25 x 2,50) = 178,60 m²

Corredor Secretária: (5,15 x 2,50 + 5,15 x 2,30) = 24,72 m²

Zelador: 5,00 x 1,50 + 5,00 x 1,80 + (3,50 x (1,50 + 1,80)) – (0,90 x 0,60 + 3,00 x 0,50) = 26,01 m²

Área Total: 942,887 m²

10.2.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS.

Diretoria: 5,00 x 3,00 = 15,00 m²

Secretaria: 5,00 x 5,00 = 25,00 + 15% = 28,75 m²

WC. Vigias: 1,50 x 2,43 = 3,645 + 15% = 4,19175 m²

WC. Diretoria: 1,50 x 2,43 = 3,645 + 15% = 4,19175 m²

Sala de Livros: 1,50 x 2,80 = 4,20 + 15% = 4,83 m²

Depósito de Materiais: 2,80 x 3,35 = 9,38 + 15% = 10,787 m²

WC. Funcionários: 5,00 x 2,96 = 14,80 + 15% = 17,02 m²

Lactário I: 2,40 x 2,43 = 5,832 + 15% = 6,7068 m²

Trocador I: 2,40 x 2,43 = 5,832 + 15% = 6,7068 m²

Berçário 01: 8,00 x 5,00 = 40,00 + 15% = 46,00 m²

WC. Visita: 1,17 x 2,38 = 2,7846 + 15% = 3,20229 m²

Despensa: 2,38 x 3,69 = 8,7822 + 15% = 10,09953 m²

Cozinha: 6,62 x 5,00 = 33,10 + 15% = 38,065 m²

Limpeza: 3,50 x 2,85 = 9,975 + 15% = 11,47125 m²

Lavanderia: 3,20 x 3,50 = 11,20 + 15% = 12,88 m²

Refeitório: 10,15 x 5,00 = 50,75 + 15% = 58,3625 m²

Coordenação Pedagógico: 2,43 x 5,00 = 12,15 + 15% = 13,9725 m²

Lactário II: 2,40 x 2,43 = 5,832 + 15% = 6,7068 m²

Trocador II: 2,40 x 2,43 = 5,832 + 15% = 6,7068 m²

Berçário 02: 8,00 x 5,00 = 40,00 + 15% = 46,00 m²

Lactário III: 2,40 x 2,43 = 5,832 + 15% = 6,7068 m²

Trocador III: 2,40 x 2,43 = 5,832 + 15% = 6,7068 m²

Maternal 01: 5,00 x 8,00 = 40,00 + 15% = 46,00 m²

Maternal 02: 5,00 x 7,85 = 39,25 + 15% = 45,1375 m²

Brinquedoteca: 5,00 x 8,00 = 40,00 + 15% = 46,00 m²

Videoteca: 5,00 x 8,00 = 40,00 + 15% = 46,00 m²

Zeladoria: 3,50 x 5,00 = 17,50 + 15% = 20,125 m²

WC. Feminino II: 3,88 x 5,00 = 19,40 + 15% = 22,31 m²

WC. Masculino II: 3,88 x 5,00 = 19,40 + 15% = 22,31 m²

Sala 01: 5,00 x 8,00 = 40,00 m²

Sala 02: 5,00 x 8,00 = 40,00 m²

WC. Masculino I: 3,88 x 5,00 = 19,40 m²

WC. Feminino I: 3,88 x 5,00 = 19,40 m²

Circulação: 1,35 x 45,20 = 61,02 + 15% = 70,173 m²

Área Total: 801,91987 m²

10.2.5 ESMALTE EM SUPERFÍCIE METÁLICA

Diretoria: 4,00 x 1,00 x 2 = 8,00 m²

Secretaria: 4,00 x 1,00 x 2 = 8,00 m²

WC. Vigias: (1,00 x 0,60 + 0,90 x 2,10) x 2 = 4,98 m²

WC. Diretoria: 1,00 x 0,60 x 2 = 1,20 m²

Sala de Livros: 1,00 x 0,60 x 2 = 1,20 m²

WC. Funcionários: 2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m²

Lactário I: 2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m²

Berçário 01: (3,00 x 1,00 + 2,10 x 0,90) x 2 = 9,78 m²

WC. Visita: 1,00 x 1,00 x 2 = 2,00 m²

Despensa: 1,00 x 1,00 x 2 = 2,00 m²

Cozinha: 1,00 x 1,00 x 4 = 4,00 m²

Limpeza: 2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m²

Lavanderia: (1,50 x 1,00 + 2,10 x 0,90 x 2) x 2 = 10,56 m²

Refeitório: (2,00 x 2,10 + 2,15 x 1,50 + 1,50 x 1,00) x 2 = 17,85 m²

Coordenação Pedagógico:  2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m²

Lactário II: 2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m²

Berçário 02: (3,00 x 1,00 + 1,00 x 1,00 + 2,10 x 0,90) x 2 = 11,78 m²

Lactário III: 2,00 x 1,00 x 2 = 4,00 m²

Maternal 01: (2,30 x 1,00 + 2,10 x 0,90 + 1,00 x 1,00) x 2 = 10,38 m²

Maternal 02: (3,00 x 1,00 + 3,00 x 1,00) x 2 = 12,00 m²

Brinquedoteca: (3,00 x 1,00 + 3,00 x 1,00) x 2 = 12,00 m²

Videoteca: (3,00 x 1,00 + 3,00 x 1,00) x 2 = 12,00 m²

Zeladoria: 2,40 x 1,00 x 2 = 4,80 m²

WC. Feminino II: (0,90 + 1,50 + 0,90) x 0,60 x 2 = 3,96 m²

WC. Masculino II: (0,90 + 1,50 + 0,90) x 0,60 x 2 = 3,96 m²

Sala 01: (2,50 + 1,00 + 1,00) x 1,50 x 2 = 13,50 m²

Sala 02: (2,50 + 1,00 + 1,00) x 1,50 x 2 = 13,50 m²

WC. Masculino I: 3,88 x 0,60 x 2 = 4,656 m²

WC. Feminino I: 3,88 x 0,60 x 2 = 4,656 m²

Circulação: (0,90 x 2,10 + 1,35 x 2,10 + 2,00 x 2,20) x 2 = 18,25 m²

Pátio Coberto: (2,00 x 2,20 + 2,00 x 1,50 + 2,00 x 1,50) x 2 = 20,80 m²

Fundos: 0,90 x 2,10 x 2 = 3,78 m²

Área Total: 243,592 m²

10.2.6 ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA

Diretoria: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Secretaria: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

WC. Diretoria: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Sala de Livros: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

WC. Funcionários: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Lactário I: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Berçário 01: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

WC. Visita: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Despensa: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Cozinha: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Limpeza: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Coordenação Pedagógico:  2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Lactário II: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Berçário 02: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Lactário III: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Maternal 01: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Maternal 02: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Brinquedoteca: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Videoteca: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Zeladoria: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

WC. Feminino II: (0,60 x 1,80 x 5 + 0,80 x 1,80 + 2,10 x 0,90) x 2 = 17,46 m²

WC. Masculino II: (0,60 x 1,80 x 5 + 0,80 x 1,80 + 2,10 x 0,90) x 2 = 17,46 m²

Sala 01: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

Sala 02: 2,10 x 0,90 x 3 = 5,67 m²

WC. Masculino I: (0,60 x 1,80 x 4 + 0,80 x 1,80 + 2,10 x 0,90) x 2 = 15,30 m²

WC. Feminino I: (0,60 x 1,80 x 4 + 0,80 x 1,80 + 2,10 x 0,90) x 2 = 15,30 m²

Área Total: 190,26 m²

10.3 MURO

10.3.1 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Muros: 530,85 m²

11.0 LIMPEZA

11.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Área da Escola: 1034,85 m²

## 12 de Junho de 2018.

___________________________

João Zefiro Junior

Engenheiro Responsável

CREA: 5069488152

___________________________

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal