Obra – Requalificação da Praça Raul Cardoso

Local – Praça Raul Cardoso

| Item | Descrição | Und. | Qtd. | Preço(R$) | Preço c/ BDI (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado à fogo, altura de 6,0m - livre do solo - topo 60mm - tipo engastado- já pintado em tinta epóxi branca contra tratamento “UV” | un | 18,00 |  |  |  |
| 2 | Suporte para quatro(4) pétalas em em 180° para topo de poste de 60mm - inclinação do braço 5° | un | 18,00 |  |  |  |
| 3 | Pintura epóxi bicomponente em estrutura metálica – OBS: Poste “boné” (duas luminárias) peso aprox. 61kg/ Postes centrais (4 luminárias) peso aprox. 30kg | kg | 2.005,00 |  |  |  |
| 4 | Haste de aterramento Ø5/8’’x 2,4m | un | 18,00 |  |  |  |
| 5 | Cabo de cobre nu #35mm² | m | 18,00 |  |  |  |
| 6 | Terminal de compressão para cabo de 35mm² | un | 18,00 |  |  |  |
| 7 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 18,00 |  |  |  |
| 8 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade(PEAD), Ø1" - perfil corrugado com guia interno | m | 350,00 |  |  |  |
| 9 | Cabo flexivel - isolação 0,6/1,0kV - bitola #2,5mm² - cor preta | m | 1.100,00 |  |  |  |
| 10 | Cabo flexivel - isolação 0,6/1,0kV - bitola #2,5mm² - cor verde | m | 550,00 |  |  |  |
| 11 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 34,00 |  |  |  |
| 12 | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | un | 164,00 |  |  |  |
| 13 | Luminária LED de 120W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | un | 25,00 |  |  |  |
| 14 | Trilho para suporte do disjuntor | m | 1,60 |  |  |  |
| 15 | Bucha S6 com parafuso | un | 40,00 |  |  |  |
| 16 | massa de calafetar (caixa com 350 gramas) | cx | 7,00 |  |  |  |
| 17 | Concreto usinado, fck = 15 MPa - (largura=0,30m - altura=0,10m – comprimento=350m) | m³ | 10,50 |  |  |  |
| 18 | Lançamento de concreto usinado fck 15 Mpa (largura=0,30m - altura=0,10m – comprimento=350m) | m³ | 10,50 |  |  |  |
| 19 | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 350m) | m³ | 63,00 |  |  |  |
| 20 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 350m) – com envelopamento de concreto | m³ | 63,00 |  |  |  |
| 21 | Cabo antichama bitola #16mm² - isolação 0.6/1.0kV | m | 1.000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |