Obra – Requalificação da praça Nossa Senhora de Fátima

Local – Rua Padre Geraldo

| Item | Referência |  | Descrição | Unid | Qtd. | Preço Unit, (R$) | Preço c/ BDI (R$) | Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPOS | 41.10.430 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado à fogo, altura de 6,0m - livre do solo - topo 60mm - tipo engastado | un | 8,00 | 924,87 | 1163,86 | 9310,88 |
| 2 | CPOS | 41.10.070 | Suporte para quatro(4) pétalas em em 180° para topo de poste de 60mm - inclinação do braço 5° | un | 8,00 | 514,47 | 647,41 | 5179,28 |
| 3 | CPOS | 33.07.130 | Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas -OBS- Poste decorativo (duas luminárias) peso aprox. 61kg, poste decorativo (uma luminária) peso aprox. 58kg | kg | 1.434,00 | 4,18 | 5,26 | 7542,84 |
| 4 | CPOS | 42.05.200 | Haste de aterramento Ø5/8’’ x 2,4m | un | 8,00 | 86,20 | 108,47 | 867,76 |
| 5 | CPOS | 39.04.070 | Cabo de cobre nu #35mm² | m | 8,00 | 17,87 | 22,49 | 179,92 |
| 6 | CPOS | 39.10.130 | Terminal de compressão para cabo de 35mm² | un | 8,00 | 11,10 | 13,97 | 111,76 |
| 7 | SINAPI | 83446 | Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita | un | 11,00 | 159,26 | 200,41 | 2204,51 |
| 8 | CPOS | 38.13.010 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade(PEAD), Ø1" - perfil corrugado com guia interno | m | 210,00 | 7,02 | 8,83 | 1854,30 |
| 9 | CPOS | 39.03.170 | Cabo flexivel - isolação 0,6/1,0kV - bitola #2,5mm² - cor preta | m | 600,00 | 3,12 | 3,93 | 2358,00 |
| 10 | CPOS | 39.03.170 | Cabo flexivel - isolação 0,6/1,0kV - bitola #2,5mm² - cor verde | m | 210,00 | 3,12 | 3,93 | 825,30 |
| 11 | CPOS | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 9,00 | 88,92 | 111,90 | 1007,10 |
| 12 | cotação | - | Padrão de entrada com medição acoplada - CPFL-Paulista - categoria B1(cabo#16mm² e disjuntor 63A) | un | 1,00 | 816,75 | 1027,80 | 1027,80 |
| 13 | PMB-CP | 004 | Abrigo em alvenaria (tijolo baiano) para quadro de iluminação (QL), com pingadeira em concreto | UN | 1,00 | 461,82 | 581,15 | 581,15 |
| 14 | cotação(material) + CPOS(M.O.) | 41.11.721 (M.O.) | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | un | 14,00 | 456,00 (cotação)+ 23,61(CPOS) = 479,61 | 610,79 | 8551,06 |
| 15 | cotação(material) + CPOS(M.O.) | 41.11.721 (M.O.) | Luminária LED de 120W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) | un | 56,00 | 818,00 (cotação)+ 23,61(CPOS) = 841,61 | 1071,79 | 60020,24 |
| 16 | cotação | - | Luminária embutida no solo com lâmpada PAR 30 - LED - 9W - bivolt - temperatura de cor 6500K - fluxo luminoso de 900lm | un | 8,00 | 143,44 | 180,50 | 1444,00 |
| 17 | cotação | - | Trilho para suporte do disjuntor | m | 0,80 | 12,00 | 15,10 | 12,08 |
| 18 | cotação | - | Bucha S6 com parafuso | un | 20,00 | 0,55 | 0,69 | 13,80 |
| 19 | cotação | - | massa de calafetar (caixa com 350 gramas) | cx | 4,00 | 8,20 | 10,32 | 41,28 |
| 20 | CPOS | 40.11.010 | Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo | un | 1,00 | 67,14 | 84,49 | 84,49 |
| 21 | SINAPI | 94969 | Concreto usinado, fck = 15 MPa - (largura=0,30m - altura=0,10m - comprimento=210m) | m³ | 6,30 | 239,67 | 301,60 | 1900,08 |
| 22 | SINAPI | 92874 | Lançamento de concreto usinado fck 15 Mpa (largura=0,30m - altura=0,10m - comprimento=210m) | m³ | 6,30 | 30,04 | 37,80 | 238,14 |
| 23 | CPOS | 07.02.020 | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 210m) | m³ | 37,80 | 6,72 | 8,46 | 319,79 |
| 24 | CPOS | 07.11.020 | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m – comprimento = 210m) – com envelopamento de concreto | m³ | 37,80 | 4,52 | 5,69 | 215,08 |
| 25 | SINAPI(M.O.+MATERIAIS COMPLEMENTARES ) | 84183 | Piso em pedra portuguesa assentado sobre base de areia, rejuntado com cimento comum (comprimento=210m- largura=0,6m) | m² | 126,00 | 43,63 | 54,90 | 6917,40 |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 112.808,04 |

| TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | CUSTO UNIT. (R$) | CUSTO COMP. (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PMB-CP | 004 | Abrigo em alvenaria (tijolo baiano) para quadro de iluminação (ql), com pingadeira em concreto | UN |  |  | 461,82 |
| CPOS | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m – (1,20m x 0,70m x 0,10m) | m3 | 0,084 | 40,95 | 3,44 |
| CPOS | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado – (1,00m x 0,50m x 0,03m) | m3 | 0,015 | 460,68 | 6,91 |
| CPOS | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação – (1,00m x 2 lados + 0,50m x 2 lados) x 0,10m | m2 | 0,3 | 60,95 | 18,29 |
| CPOS | 17.05.020 | Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck – (1,00m x 0,50m x 0,05m) | m3 | 0,025 | 559,87 | 14,00 |
| CPOS | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum – (0,90m x 2 lados + 0,20m x 2 lados) x 1,00m – (0,60m x 0,60m) | m2 | 1,84 | 79,07 | 145,49 |
| CPOS | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa – amarração de blocos – (2 barras x 2,20m x 0,154kg/m) | kg | 0,6776 | 6,84 | 4,63 |
| CPOS | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço – laje (0,50m x 0,90m) | kg | 0,45 | 7,21 | 3,24 |
| CPOS | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 MPa – laje (0,50m x 0,90m x 0,05m) | m3 | 0,0225 | 278,13 | 6,26 |
| CPOS | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa – laje (0,50m x 0,90m) | m2 | 0,45 | 11,64 | 5,24 |
| CPOS | 17.02.020 | Chapisco | m2 | 2,29 | 4,61 | 10,56 |
| CPOS | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m2 | 2,29 | 18,2 | 41,68 |
| CPOS | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m2 | 2,29 | 19,91 | 45,59 |
| CPOS | 24.02.070 | Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial – (0,60m x 0,60m) | m2 | 0,36 | 375,68 | 135,24 |
| CPOS | 33.11.050 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo – (0,60m x 0,60m) x 2 lados | m2 | 0,72 | 29,51 | 21,25 |

Preço Total com BDI(25,84%) – R$ 112.808.04(Cento e doze mil, oitocentos e oito reais e quatro centavos.)

Fonte de Pesquisas utilizadas:

- BDI = 25,84% (Fonte Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenária);

- CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços – Versão 178 (vigência a partir de 02/03/2020)

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 04/2020;

- Cotações:

- Brancaglioni & Cia Ltda.

- Tecaut Automação Industrial Eireli

- Vetor Elétrica, Hidráulica Iluminação

- Mafisolli e Filhos Elétrica e Hidráulica Ltda. ME

- Moriyama & Moriyama Ltda. – ME

- D.M.P. Equipamentos Ltda

- UNICOBA Energia S/A

Observaões:

- Os valores cotados apresentados acima, aonde tiveram mais de um fornecedor foi feito a média para estabelecer o preço final unitário;

- A praça tem hoje 14 postes decorativos com duas luminárias e 10 postes decorativos com uma luminária.

Birigui, 27 de maio de 2020.

Eng. Marco Pompeu

Chefe de Serviços de Manutenção Elétrica