MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA:                                      Ampliação (altura) dos muros de divisa de Escola Municipal.

PROPRIETÁRIO:                     EM Profª Yvonne Miragaia Peruzzo.

LOCAL:                                    Rua Ernestino Bispo da Silva, 279 - Res. Portal da Pérola II

CIDADE                                    BIRIGUI – SP

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 – Demolição de concreto armado das cintas existentes

Volume = (0,14m x 0,15m x 0,20m) x 234 pilares

Volume = 0,98 m3

2 –   FUNDAÇÃO

2.1 – Brocas manuais de concreto armado moldadas in loco (D = 20 cm)

Comprimento = 234 unidades x 2,00 m

Comprimento = 468,00 m

3 –   ESTRUTURA

3.1 – Armadura em aço CA-60 diâmetro 5 mm (pilares)

Peso= Vide Tabela de Ferros do Projeto

Peso =  502,62 Kg

3.2 – Armadura em aço CA-50-A diâmetro 8mm e 10mm (pilares)

Peso= Vide abela de Ferros do Projeto

Peso = 1.093,65 Kg

3.3 – Formas em madeira comum p/ pilares

A = 133 pilares x ((2,40m x 0,55m) + (1,00m x 0,15m))  +  101 pilares x ((2,40m x 0,55m) + (0,80m x 0,15m))

A =  340,95 m2

3.4 – Concreto usinado Fck 25 MPa  p/ pilares

V = 133 pilares x ((0,15m x 0,20m x 1,40m) + (0,15m x 0,34m x 1,00m)) + 101 pilares  x  ((0,15m x 0,20m x 1,60m) + (0,15m x 0,34m x 0,80m))

V =  21,34 m3

3.5 – Lançamento de concreto usinado Fck 25 MPa  p/ pilares

V = 133 pilares x ((0,15m x 0,20m x 1,40m) + (0,15m x 0,34m x 1,00m)) + 101 pilares  x  ((0,15m x 0,20m x 1,60m) + (0,15m x 0,34m x 0,80m))

V =  21,34 m3

3.6 – Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco c/ blocos canaleta (esp. 14cm), com

concreto Fck 20 MPa e 2 ferros CA-50-A diâm. 8 mm corridos

Comprimento = ((4,00m + 6,80m + 0,86m + 6,80m + 31,31m + 14,14m + 139,95m + 5,67m + 48,73m + 115,24m + 100,64m))  -  (234 pilares x 0,15m)

Comprimento = 439,04 m

4  –  ALVENARIA

4.1 – Alvenaria de blocos de vedação de concreto (14 x 19 x 34 cm), exclusive blocos (que estão depositados na escola)

A =  1.526 blocos x 0,205m x 0,355m

A = 111,05 m2

4.2 – Execução de alvenaria de blocos de concreto estrutural (14 x 19 x 34 cm) esp. 14 cm

A = ((203,86 m – (101 pilares x 0,15)) x 0,40 m   +   ((270,28 m – (133 pilares x 0,15 m))) x 0,60m)   -  111,05 m2 (blocos depositados)

A = 114,63 m2

5 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

5.1 – Remoção de entulho de obra com caçamba metálica

Volume = (0,14m x 0,15m x 0,20m) x 234 pilares

Volume = 0,98 m3

Birigui,  26  de  Novembro  de  2.019.

-----------------------------------------                                      -------------------------------------------------------

Engº MAURICIO PEREIRA                                           Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA

Diretor Depto.Obras e Projetos                                                 Secretário Adjunto de Obras

------------------------------------------------

Eng.º  SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras