# MEMORIAL  DESCRITIVO

OBRA:                       Ampliação dos muros da Escola Municipal Yvone Miragaia Peruzzo

PROPRIETÁRIO:      PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

LOCAL:                     Rua Ernestino Bispo da Silva, 279 – Residencial Portal da Pérola II

CIDADE:                   BIRIGUI-SP.

## SERVIÇOS PRELIMINARES

Será executada a demolição parcial de concreto armado das cintas canaletas de respaldo.

INFRAESTRUTURA

Serão executadas 234 brocas manuais de concreto armado, moldadas in-loco com diâmetro de 20 cm armadas com 4 ferros CA-50-A Ø 8 mm e estribos com ferros CA-60 de 5 mm espaçados a cada 20 cm.

SUPERESTRUTURA (pilares)

Serão executados 234 pilares de concreto armado (conforme detalhe em projeto), com armadura em aço CA-50-A (diâmetros 8 e 10 mm) e aço CA-60 (estribos de diâmetro 5 mm) e concreto usinado Fck 25 MPa.

ALVENARIA

Serão executados 114,61 m2 de alvenaria em blocos de concreto estrutural aparente (14 x 19 x 34cm) Fck 4,5 MPa (esp. 14 cm), assentes com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia (1 : 2 : 9) com juntas frisadas.

Serão executados 111.07 m2 de alvenaria em blocos de concreto de vedação (14 x 19 x 34 cm) com espessura de 14 cm, assentes com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia (1 : 2 : 9) com juntas frisadas, sendo que estes blocos estão depositados na escola.

##### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra deverá ser entregue totalmente limpa, com a retirada de todos os entulhos e materiais construtivos existentes no local.

Birigui,  26  de  Novembro de 2.019.

Eng.º  MAURICIO PEREIRA                      ENG.º ALEXANDRE J. SABINO LASILA

Diretor Depro de Obras e Projetos                                   Secretário Adjunto de Obras

ENG.º  SAULO GIAMPIETRO

Secretário de Obras