MEMORIAL DESCRITIVO

Nome: Prefeitura Municipal de Birigui

Endereço: Avenida São Francisco,440

Vila Cortellazi

Birigui / SP – 16200-203

CNPJ – 46.51.718/0001-80

Tel. de contato – (18) 3643 6166

ART nº 28027230181316814

1 – Objetivo

Descrever os serviços a serem executados para a instalação do padrão de medição de energia elétrica a ser instalado no poste da CPFL, para que possa alimentar a iluminação ornamental da praça, localizada na Avenida São Francisco, 440, Vila Cortellazi, no município de Birigui/SP

2 – Tipo de Fornecimento de Energia

Este será Bifásico(duas fases + 1 neutro).

3 – Tipo de Medição Bifásica

Esta será do tipo “caixa de medição polifásica em policarbonato com leitura através de lente”

4 – Instalação da caixa Bifásica no poste da CPFL

A caixa será instalada a uma altura entre 4,0m  no poste da CPFL existente dentro da referida praça.

Da caixa padrão GED 5788, saíra uma tubulação que para cima de diâmetro de1 ¼” pela qual passará o alimentador de entrada da medição em questão.

Desta mesma caixa sairão duas tubulações para a caixa de proteção dos disjuntores, sendo que:

- uma alimentará o disjuntor geral (ø 1 ¼”)

- a outra passará o condutor terra (ø 1”).

Da caixa de proteção dos disjuntores, sairão às mesmas tubulações acima mencionadas.

Tanto as caixas como as tubulações serão fixadas no poste da CPFL através de fita de aço inoxidável.

5 – Ramal de alimentação

A proteção será um disjuntor bipolar de 25A, condutor terra será de bitola #10mm² e a cabo de entrada será  na bitola de #4mm² .

O condutor neutro será de cor azul-claro e as fases na cor preta.

Eng. Marco Fábio Vanni Pompeu

CREA-SP 060.134.319-6