SESPAE - SME

Obra – Iluminação do canteiro central da Avenida São Francisco

Local – Avenida São Francisco

| Item | Referência | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Cotação | Luminária, corpo seção cilíndrica em Aço Inox, pintura eletroestática, com altura de 4 metros, com base(chumbadores). Difusor em acrílico cristal seção cilíndrica, estabilizado para resistir à radiação ultravioleta, isento de bolhas e com espessura final uniforme para evitar distorções na curva fotométrica. Fonte de luz de tecnologia LED, óptica simétrica, com um fluxo luminoso mínimo de 3439 lumens, Temperatura de cor 4000K, alimentada a 220V/60Hz, com consumo máximo de 32W, eficácia luminosa dos LEDs mínima de 107 lm/W e eficácia global do bloco óptico mínimo de 100 lm/W, IRC (índice de reprodução de cores) superior a 70. Dissipador em alumínio integrado no bloco óptico (conceito LEDbox) que permita uma dissipação eficaz do calor, não comprometendo a eficiência e eficácia da fonte de luz, durante os anos de vida útil. Esta LEDbox deve possuir o índice de proteção IP67 e permitir uma fácil substituição, fixada apenas com 4 parafusos em aço inox. Driver IP67 com rendimento superior a 90%, distorção harmônica inferior a 20%, com uma intensidade de corrente de funcionamento inferior a 1050mA, e um fator de potência igual ou superior a 0,98. Todas as ligações entre driver e LEDbox devem ser efetuadas com conector com selagem térmica e um plug-in macho-fêmea IP67. Garantia de todos os componentes superior a 3 anos com um tempo de vida útil estimado de 60000h de utilização. A luminária deve possuir protetor de surto no mínimo de 10Kv. | 64 | Pç | 3.180,15 | 203.529,60 |
| 02 | 41.11.720 CPOS | Mão de obra instalação do poste | 64 | Pç | 22,47 | 1.438,08 |
| 03 | 38.13.010 – CPOS | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), ∅ 1” – perfil corrugado com guia interno | 700 | M | 8,09 | 5.663,00 |
| 04 | 39.03.178 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #6mm² - cor preta | 24 | M | 4,95 | 118,80 |
| 05 | 39.03.178 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #6mm² - cor azul-claro | 12 | M | 4,95 | 59,40 |
| 06 | 39.03.182 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #10mm² - cor verde | 24 | M | 7,21 | 173,04 |
| 07 | 39.03.174 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #4mm² - cor preta | 1400 | M | 4,03 | 5.642,00 |
| 08 | 39.03.174 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #4mm² - cor verde | 700 | M | 4,03 | 2.821,00 |
| 09 | 39.03.170 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm² - cor preta | 640 | M | 2,96 | 1.894,40 |
| 10 | 45.05.200 – CPOS | Haste terra – tipo cooperweld - ∅5/8” – 2,4m – com conector | 22 | Pç | 73,37 | 1.614,14 |
| 11 | 38.01.080 – CPOS | Eletroduto de PVC – rígido – tipo pesado - ∅ 1 ¼” (barra de 3m) | 06 | M | 28,18 | 169,08 |
| 12 | 38.05.090 –CPOS | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1 ¼” (barra de 3m) | 18 | M | 41,59 | 748,62 |
| 13 | 1814 – SINAPI | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1 ¼” | 04 | pç | 33,78 | 135,12 |
| 14 | 3911 – SINAPI | Luva de emenda de galvanizada - ∅ 1 ¼” | 12 | Pç | 10,35 | 124,20 |
| 15 | Cotação | Caixa de medição polifásica padrão CPFL(DGE 578), em policarbonato com leitura através de lente | 04 | Pç | 496,30 | 1.985,20 |
| 16 | 36.03.020 CPOS | Mão de obra para execução da entrada de energia elétrica | 04 | Pç | 110,67 | 442,68 |
| 17 | 69.20.070 – CPOS | Fita de aço inoxidável – 19mm de largura + fecho para fita de aço inoxidável – 19mm | 40 | M | 7,88 | 315,20 |
| 18 | 38.05.060 – CPOS | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1” | 06 | Pç | 32,41 | 194,46 |
| 19 | 95754 – SINAPI | Luva de emenda galvanizado - ∅ 1” | 12 | Pç | 7,64 | 91,68 |
| 20 | 2617 - SINAPI | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1” | 04 | Pç | 7,27 | 29,08 |
| 21 | 2618 - SINAPI | Cabeçote de alumínio - ∅ 1 ¼” | 04 | Pç | 16,55 | 66,20 |
| 22 | Cotação | Massa de calafetar (caixa com 350g) | 03 | Cx | 11,04 | 33,12 |
| 23 | 09.06.025 – FDE | Caixa de passagem em alvenaria 0,40x0,40x0,80 | 79 | Pç | 206,49 | 16.312,71 |
| 24 | 94969 – SINAPI | Concreto usinado fck 15mpa | 21 | m³ | 252,26 | 5.297,46 |
| 25 | 93358 – SINAPI | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 700m) | 126 | m³ | 69,42 | 8.746,92 |
| 26 | 06.11.040 – CPOS | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 700m) – com envelopamento de concreto | 126 | m³ | 12,12 | 1.527,12 |
| 27 | 06.14.020 – CPOS | Carga manual de solo | 13 | m³ | 7,79 | 101,27 |
| 28 | 92874 – SINAPI | Lançamento de Concreto usinado fck 15mpa 0,30x0,10x700m | 21 | m³ | 29,36 | 616,56 |
| 29 | Cotação | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1” | 04 | Pç | 1,51 | 6,04 |
| 30 | Cotação | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1 ¼” | 08 | Pç | 1,94 | 15,52 |
| 31 | P26.000.044631 – CPOS | Disjuntor Termomagnético bipolar de 25 A | 04 | Pç | 28,86 | 115,44 |
|  |  |  |  |  | Total sem BDI | 260.027,14 |

Preço Total com BDI(25,84%) – R$ 327.218,16(trezentos e vinte e sete mil, duzentos e dezoito reais e dezesseis centavos)

Fonte de Pesquisas utilizadas:

- BDI = 25,84% (Fonte Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenária);

- CPOS – Companhia Paulista de Obras  e Serviços – Versão 173 (vigência a partir de 02/07/2018);

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – mês 06/2018;

- FDE – Fundação para o Desenvolvimento da Educação - mês 07/2018

- Cotações:

- Brancaglioni & Cia Ltda (itens16, 22, 29 e 30);

- Elétrica e Hidráulica RMS (itens 16 e 22);

- Vetor – Iluminação Industrial e Comercial Ltda (item 22, 29 e30);

- Tecaut Automação Industrial Eireli (itens 16, 22, 29 e 30);

- Soneres (item 1)

Birigui, 29 de novembro de 2018.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica