MEMORIAL DESCRITIVO

Nome: Prefeitura Municipal de Birigui

Endereço: Avenida Manoel Alves Barbosa, 880

Conj. Hab. Thereza Maria Barbieri

Birigui / SP – 16203-125

CNPJ – 46.51.718/0001-80

Tel. de contato – (18) 3643 6166 / 99134 6940

ART nº 28027180200323555

1 – Objetivo

Descrever os serviços a serem executados para a instalação do padrão de medição de energia elétrica a ser instalado no poste da CPFL, para que possa alimentar a iluminação ornamental do canteiro central da Avenida Manoel Alves Barbosa, 880, Conj. Hab. Thereza Maria Barbieri, no município de Birigui/SP

2 – Tipo de Fornecimento de Energia

Este será Bifásico(duas fases + 1 neutro).

3 – Tipo de Medição Bifásica

Esta será do tipo “caixa de medição polifásica em policarbonato com leitura através de lente” – GED 5780 – publicação 11/10/2018

4 – Instalação da caixa Bifásica no poste da CPFL

A caixa será instalada a uma altura entre 4,0m  no poste da CPFL existente na referida avenida.

Da caixa padrão GED 5788 (Publicação de 19/11/2018), saíra uma tubulação que para cima de diâmetro de1 ¼” pela qual passará o alimentador de entrada da medição em questão.

Desta mesma caixa sairão mais duas tubulações, sendo que:

- uma da saída da alimentação  (ø 1 ¼”)

- uma do condutor terra (ø 1”).

Tanto as caixas como as tubulações serão fixadas no poste da CPFL através de fita de aço inoxidável.

5 – Ramal de alimentação

A proteção será um disjuntor bipolar de 63A, condutor terra será de bitola #10mm² e a cabo de entrada será  na bitola de #16mm² .

O condutor neutro será de cor azul-claro e as fases na cor preta.

Eng. Marco Fábio Vanni Pompeu

CREA-SP 060.134.319-6