Obra – Iluminação do canteiro central da Avenida Archelino Moimaz

Local – Avenida Achelino Moimaz

| Item | Referência | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 41.11.721 – CPOS(MO) + Cotação | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) – relé fotocélula de 3 pinos incluso | 218 | Pç | 23,35(MO) + 472,75(cotação) = 496,10 | 108.149,80 |
| 02 | 41.10.500 – CPOS | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m – topo 60mm – altura 4m livre do solo – tipo engastado | 109 | Pç | 648,34 | 70.669,06 |
| 03 | 41.10.080 – CPOS | Suporte para duas pétalas em 180º para topo de poste 60mm – inclinação do braço 5º | 109 | Pç | 219,31 | 23.904,79 |
| 04 | 38.13.016 – CPOS | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), ∅ 1” – perfil corrugado com guia interno | 1200 | M | 7,80 | 9.360,00 |
| 05 | 39.21.060 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #16mm² - cor preta – Isolação 90ºC | 100 | M | 10,12 | 1.012,00 |
| 06 | 39.21.060 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #16mm² - cor azul-claro - Isolação 90ºC | 20 | M | 10,12 | 202,40 |
| 07 | 39.21.040 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #6mm² - cor preto- Isolação 90ºC | 2800 | M | 3,85 | 10.780,00 |
| 08 | 39.21.020 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm² - cor preta - Isolação 90ºC | 1100 | M | 2,14 | 2354,00 |
| 09 | 42.05.200 - CPOS | Haste terra – tipo cooperweld - ∅5/8” – 2,4m | 113 | pç | 88,72 | 10.025,36 |
| 10 | 42.05.160 - CPOS | Conector olhal/haste 5/8” | 113 | Pç | 6,50 | 734,50 |
| 11 | 38.01.080 – CPOS | Eletroduto de PVC – rígido – tipo pesado - ∅ 1 ¼” (barra de 3m) = com acessório | 12 | m | 30,78 | 369,36 |
| 12 | 38.05.060 –CPOS | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1/2” - pesado (barra de 3m) – com acessório | 18 | m | 35,01 | 630,18 |
| 13 | 38.05.090 –CPOS | Eletroduto de ferro galvanizado - ∅ 1 ¼” - pesado (barra de 3m) – com acessório | 18 | m | 45,61 | 820,98 |
| 14 | Cotação | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1 ¼” | 04 | pç | 10,83 | 43,32 |
| 15 | 36.03.020 – CPOS(M.O.) + Cotação(Material) | Caixa de medição polifásica padrão CPFL(DGE 5780 – 11/10/2018), em policarbonato com leitura através de lente | 04 | pç | 460,00(cotação) + 114,98(MO) = 574,98 | 2.299,92 |
| 16 | 69.20.070 – CPOS | Fita de aço inoxidável – 19mm de largura + fecho para fita de aço inoxidável – 19mm | 40 | m | 8,08 | 323,20 |
| 17 | Cotação | Curva galvanizada – 90º - ∅ 1/2” | 04 | pç | 3,33 | 13,32 |
| 18 | Cotação | Cabeçote de alumínio - ∅ 1 ¼” | 04 | pç | 9,82 | 39,28 |
| 19 | Cotação | Massa de calafetar (caixa com 350g) | 30 | cx | 10,65 | 319,50 |
| 20 | 83446 – SINAPI | Caixa de passagem pré moldada 0,30x0,30x0,80m | 113 | pç | 158,52 | 17.912,76 |
| 21 | 11.01.100 - CPOS | Concreto usinado fck 20mpa (largua = 0,30m – altura = 0,10m – comprimento = 1373m ) | 41,19 | m³ | 278,48 | 11.470,60 |
| 22 | 07.02.020 – CPOS | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 1373m) | 247,14 | m³ | 6,71 | 1.658,31 |
| 23 | 06.11.040 – CPOS | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 1373m) – com envelopamento de concreto | 247,14 | m³ | 12,59 | 3.111,50 |
| 24 | 06.14.020 – CPOS | Carga manual de solo | 20 | m³ | 8,10 | 162,00 |
| 25 | 11.16.020 – CPOS | Lançamento de Concreto usinado fck 20mpa 0,30x0,10x1373m | 41,19 | m³ | 56,92 | 2.344,54 |
| 26 | Cotação | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1/2” | 04 | pç | 2,28 | 9,12 |
| 27 | Cotação | Bucha + Arruela – alumínio – Ø1 ¼” | 08 | pç | 5,29 | 42,32 |
| 28 | 37.13.860 – CPOS | Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 63 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75ºC e umidade de 95% | 04 | pç | 50,69 | 202,76 |
| 29 | 37.13.840 – CPOS | Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 2 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75ºC e umidade de 95% | 109 | pç | 39,84 | 4.342,56 |
| 30 | 11.05.010 – CPOS | Base solo cimento (0,10mx0,30mx160m) | 4,80 | m³ | 82,49 | 395,96 |
| 31 | 54.03.240 – CPOS 176 | Imprimação betuminosa impermeabilizante(0,30x 160m) | 48 | m² | 10,98 | 527,04 |
| 32 | 54.03.230 – CPOS 176 | Imprimação betuminosa ligante(0,30m x 160m) | 48 | m² | 4,57 | 219,36 |
| 33 | 54.03.210 – CPOS 176 | Camada de rolamento em concreto asfáltico unisado a quente – CBUQ – (0,03m x 0,30m x 160m)) | 1,44 | m³ | 914,87 | 1.317,42 |
| 34 | 39.10.130 – CPOS | Terminal de compressão para cabo bitola #35mm² | 109 | pç | 10,25 | 1.117,25 |
| 35 | 39.04.070 – CPOS | Cordoalha de cobre nú bitola #35mm² | 270 | m | 18,35 | 4954,50 |
| 36 | 38.01.060 – CPOS | Eletroduto de PVC rígido, tipo pesado – Ø1” – com acessório | 190 | m | 25,65 | 4.873,50 |
| 37 | Cotação | Trilho para suporte do disjuntor | 7 | m | 10,96 | 76,72 |
| 38 | Cotação | Bucha S6 com parafuso | 218 | pç | 1,27 | 276,86 |
| 39 | 09.02.043 - FDE | DPS – Dispositivo de Proteção Contra Surto -20/40K | 08 | pç | 137,32 | 1.098,56 |
| 40 | 39.02.040 - CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #10mm² - cor verde | 24 | m | 7,60 | 182,40 |
|  |  |  |  |  | Total sem BDI | 298.347,01 |

Preço Total com BDI(25,84%) – R$ 375.439,88(trezentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos)

Fonte de Pesquisas utilizadas:

- BDI = 25,84% (Fonte Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenária);

- CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços – Versão 177 (vigência a partir de 01/11/2019)

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – mês 17/12/2019;

- Cotações:

- Brancaglioni & Cia Ltda.

- Tecaut Automação Industrial Eireli

- Vetor Elétrica, Hidráulica Iluminação

- Mafisolli e Filhos Elétrica e Hidráulica Ltda. ME

- Moriyama & Moriyama Ltda. – ME

- D.M.P. Equipamentos Ltda

- UNICOBA Energia S/A

Observação:

Os valores cotados apresentados acima, aonde tiveram mais de um fornecedor foi feito a média para estabelecer o preço final unitário.

Birigui, 03 de fevereiro de 2020.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica