Obra – Iluminação do canteiro central da Rua Antenor Clarindo

Local – Rua Antenor Clarindo

| Item | Referência | Descrição | Quant. | Unid. | Preço Unit. (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 41.11.721 – CPOS(MO) + Cotação | Luminária LED de 40W – IP 66 / Temperatura de Cor – 4000k / IRC>70 / IK08 / FP>0,92 (ver memorial descritivo) – relé fotocélula de 3 pinos incluso | 116 | Pç | 23,35(MO) + 472,75(cotação) = 496,10 | 57.547,60 |
| 02 | 41.10.500 – CPOS | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 4,00 m – topo 60mm – altura 4m livre do solo – tipo engastado | 34 | Pç | 648,34 | 22.043,56 |
| 03 | 41.10.430 - CPOS | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 6,00 m – topo 60mm – altura 6m livre do solo – tipo engastado | 12 | Pç | 926,33 | 11.115,96 |
| 04 | 41.10.080 – CPOS | Suporte para duas pétalas em 180º para topo de poste 60mm – inclinação do braço 5º | 34 | Pç | 219,31 | 7.456,54 |
| 05 | 41.10.070 - CPOS | Suporte para quatro pétalas em 180º para topo de poste 60mm – inclinação do braço 5º | 12 | Pç | 461,43 | 5.537,16 |
| 06 | 38.13.016 – CPOS | Eletroduto de polietileno de alta densidade (PEAD), ∅ 1” – perfil corrugado com guia interno | 600 | M | 7,80 | 4.680,00 |
| 07 | 39.21.040 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #6mm² - cor preto - Isolação 90ºC | 600 | M | 3,85 | 2.310,00 |
| 08 | 39.21.030 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #4mm² - cor preto - Isolação 90ºC | 550 | M | 2,97 | 1.633,50 |
| 09 | 39.21.020 – CPOS | Cabo flexível – isolação 0,6/1,0kV – bitola #2,5mm² - cor preta - Isolação 90ºC | 550 | M | 2,14 | 1.177,00 |
| 10 | 42.05.190 - CPOS | Haste terra – tipo cooperweld - ∅5/8” – 2,4m | 46 | pç | 88,72 | 4.081,12 |
| 11 | 42.05.140 - CPOS | Conector olhal/haste 5/8” | 46 | Pç | 6,50 | 299,00 |
| 12 | Cotação | Massa de calafetar (caixa com 350g) | 12 | cx | 10,65 | 127,80 |
| 13 | 83446 – SINAPI | Caixa de passagem pré moldada 0,30x0,30x0,80m | 48 | pç | 158,52 | 7.608,96 |
| 14 | 11.01.100 - CPOS | Concreto usinado fck 20mpa (largua = 0,30m – altura = 0,10m – comprimento = 600m ) | 18 | m³ | 278,48 | 5.012,64 |
| 15 | 07.02.020 – CPOS | Abertura de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60 m – comprimento = 600m) | 108 | m³ | 6,71 | 724,68 |
| 16 | 06.11.040 – CPOS | Fechamento de vala (largura = 0,30m – profundidade = 0,60m comprimento = 600m) – com envelopamento de concreto | 108 | m³ | 12,59 | 1.359,72 |
| 17 | 06.14.020 – CPOS | Carga manual de solo | 15 | m³ | 8,10 | 121,50 |
| 18 | 11.16.020 – CPOS | Lançamento de Concreto usinado fck 20mpa 0,30x0,10x600m | 18 | m³ | 56,92 | 1.024,56 |
| 19 | 37.13.840 – CPOS | Disjuntor Termomagnético norma DIN, bipolar de 2 A – Curva C – Capacidade de Interrupção mínima de 5kA, com temperatura mínima de armazenamento de 75ºC e umidade de 95% | 46 | pç | 39,84 | 1.832,64 |
| 20 | 11.05.010 – CPOS | Base solo cimento (0,10mx0,30mx12m) | 0,36 | m³ | 82,49 | 29,70 |
| 21 | 54.03.240 – CPOS 176 | Imprimação betuminosa impermeabilizante(0,30x 12m) | 3,60 | m² | 10,98 | 39,53 |
| 22 | 54.03.230 – CPOS 176 | Imprimação betuminosa ligante(0,30m x 12m) | 3,60 | m² | 4,57 | 16,45 |
| 23 | 54.03.210 – CPOS 176 | Camada de rolamento em concreto asfáltico unisado a quente – CBUQ – (0,03m x 0,30m x 12m) | 0,11 | m³ | 914,87 | 100,64 |
| 24 | 39.10.130 –CPOS | Terminal de compressão para cabo bitola #35mm² | 46 | pç | 10,25 | 471,50 |
| 25 | 39.04.070 – CPOS | Cordoalha de cobre nú bitola #35mm² | 50 | m | 18,45 | 922,50 |
| 26 | 38.01.060 – CPOS | Eletroduto de PVC rígido, tipo pesado – Ø1” – com acessório | 12 | m | 25,65 | 307,80 |
| 27 | Cotação | Trilho para suporte do disjuntor | 3,00 | m | 10,96 | 32,88 |
| 28 | Cotação | Bucha S6 com parafuso | 92 | pç | 1,27 | 116,84 |
|  |  |  |  |  | TOTAL sem BDI | 137.731,78 |

Preço Total com BDI(25,84%) – R$ 173.321,68(cento e setenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e sessenta e oito centavos)

Fonte de Pesquisas utilizadas:

- BDI = 25,84% (Fonte Tribunal de Contas da União – Acórdão nº 2622/2013 – TCU – Plenária);

- CPOS – Companhia Paulista de Obras e Serviços – Versão 177 (vigência a partir de 01/11/2019)

- SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – mês 17/12/2019;

- Cotações:

- Brancaglioni & Cia Ltda.

- Tecaut Automação Industrial Eireli

- Vetor Elétrica, Hidráulica Iluminação

- Mafisolli e Filhos Elétrica e Hidráulica Ltda. ME

- Moriyama & Moriyama Ltda. – ME

- D.M.P. Equipamentos Ltda

- UNICOBA Energia S/A

Observação:

Os valores cotados apresentados acima, aonde tiveram mais de um fornecedor foi feito a média para estabelecer o preço final unitário.

Birigui, 03 de fevereiro de 2020.

Eng. Marco Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica