# MEMORIAL  DESCRITIVO

OBRA:                       Reforma da CEI “Maria Cecília de Lima J. Maroni”

PROPRIETÁRIO:      PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI

LOCAL:                     Rua Valdomiro Rotondaro, 2.350 – Residencial Santa Luzia.

CIDADE:                   BIRIGUI-SP.

## DEMOLIÇÕES e RETIRADAS

Será executada a retirada das telhas cerâmicas romanas com reaproveitamento, a retirada de 248,75 m de estrutura de madeira de cobertura.

Serão retirados 12 vasos sanitários com reaproveitamento, 25,08 m2 de divisórias de 3 sanitários com reaproveitamento, 10 portas de madeira, 25,44 m2 de esquadrias metálicas com reaproveitamento.         Serão retirados 179,20 m2 de forro PVC existente, 38,54 m3 de paredes de alvenaria, 2,47 m3 de alvenaria de embasamento, 3,96 m3 de viga baldrame, 369,09 m2 de piso cerâmico (inclusive base) e 369,09 m2 de contrapiso.       Serão retirados 13,35 m2 de azulejo do sanitário de parede do Sanitário dos Funcionários.   Serão retiradas 18 pérgolas de concreto armado, 2,70 m3 de piso externo de concreto simples e 0,54 m3 de pilares de concreto armado.     Serão retiradas tomadas e interruptores da área reformada, pia de granito da cozinha com reaproveitamento, tanque simples com reaproveitamento, balcão de granito com reaproveitamento, 104,56 m2 de revestimentos cerâmicos/pastilhas do Refeitório e parte do corredor.     Será retirado aparelho de ar condicionado com reaproveitamento.

## FUNDAÇÕES

As brocas serão manuais, moldadas in-loco com diâmetro de 25 cm armadas com 4 ferros CA-50-A Ø 3/8” e estribos com ferros CA-60 de 5 mm espaçados a cada 20 cm.

Será executado um lastro de brita 01 (esp. 2 cm) no fundo das valas

Serão executadas vigas baldrames e blocos de concreto armado, conforme projeto.

ALVENARIA:

Serão executadas alvenaria em blocos cerâmicos com espessuras de 14 cm e 19 cm, assentes com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia (1🕑: 2 : 8)

Serão executadas 21,40 metros de costura de paredes com argamassa de cimento e areia (1:3) e ferro CA-60 (diâmetro 5 mm).    Serão executadas vergas e contravergas de concreto armado.

## ESTRUTURA DE CONCRETO

Serão executados pilares e vigas de concreto armado, conforme projeto estrutural.

COBERTURA

Será executada 248,75 m2 de estrutura metálica de cobertura e assentamento das telhas cerâmicas romanas reaproveitadas.   Será executada 16,62 metros de cumeeira de capa cerâmica emboçadas com argamassa de cimento e aeia (1:3).

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA e ESGOTO, LOUÇAS E METAIS

Será fornecido e instalado 1 rservatório de polietileno c/ tampa com capacidade p/ 1.000 litros, com tubos e conexões em PVC marrom (1ª linha).     As 12 bacias sanitárias serão reaproveitadas e reassentadas nos sanitários, bem como a pia de granito da cozinha e o tanque simples da Área de Serviços.     As divisórias de ardósia retiradas serão reassentadas nos respectivos locais, bem como também os 2 lavatórios de bancada.

REVESTIMENTOS

Será executado 429,54 m2 de chapisco fino (1:3) e emboço liso desempenado em argamassa mista.       Serão executados 29,87 m2 de revestimento em placas cerâmicas esmaltadas (10cm x 10 cm) e 49,63 m2 de revestimento cerâmico no Refeitório e parte do corredor.       Serão executados  97,76 m2 de revestimento cerâmico esmaltado nas paredes dos Wcs, Cozinha, Lavanderia e Varanda.

FORRO

Serão fornecidos e assentados 186,32 me de forro PVC (macho-fêmea) espessura de 10 mm (réguas de 10 cm), ancorados em estrutura metálica (metalon) de sustentação, com roda-forro.

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Serão fornecidos e assentados369,09 m2 de piso cerâmico PEI-5, com argamassa de cimento colante, sobre argamassa de regularização (esp. 2 cm), sobre contrapiso de concreto simples, lançado sobre solo previamente apiloado e regularizado.    O rodapé terá largura de 7 cm.      Serão assentadas 10 metros de soleira de granito (esp. 14 cm).

ESQUADRIAS

Serão fornecidas e assentadas 3 portas de ferro de correr de 3,00m x 2,10m no Refeitório, assentamento de 1 vitrô basculante reaproveitado de 1,50m x 1,20m, 2 vitrôs basculantes reaproveitados de 2,10m x 0,60m, 2 vitrôs basculantes reaproveitados de 1,85 m x 1,60m.     Serão fornecidas e assentadas 6 portas de abrir de alumínio (tipo veneziana) de 0,80m x 2,10m, 5 portas de 0,90m x 2,10m medindo 0,90m x 2,10m e assentamento de 10 portas sanfonadas de PVC das divisórias de ardósia.

ELÉTRICA

Serão fornecidos e assentados 60 metros de eletroduto corrugado flexível (diâmetro externo de 25 mm), tomadas 2P + T de 10 A / 250 V completas, 2 tomadas RJ p/ telefone c/ espelho 4 x 2, 5 interruptores simles 1 seção c/ espelho 4x2, 5 interruptores simples c/ 2 seções

c/ espelho 4 x 2.    Serão assentadas luminárias fluorescentes (reaproveitadas).    Serão fornecidos e assentados 800 metros de fio de cobre D = 2,5 mm2 isolado em PVC e 96,00 metros de perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré zincada c/ acessórios.    Serão instalados 6 ventiladores de teto  e 1 de parede (reaproveitados).               Serão instalados chuveiros elétricos reaproveitados nos Sanitários dos funcionários.     Será instalado aparelho

de Ar Condicionado reaproveitado.     Será instalada câmera fixa compacta e monitor de Ar Condicionado reaproveitado.     Será instalada câmera fixa compacta e monitor reaproveitados.

chuveiros elétricos reaproveitados nos Sanitários dos funcionários.     Será instalado aparelho de Ar Condicionado reaproveitado.     Será instalada câmera fixa compacta e monitor reaproveitados.

PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Serão assentadas 4 luminárias de aclaramento de sobrepor reaproveitadas (Refeitório)

Será reinstalada a Central de Detecção e Alarme de incêndio reaproveitada.

Serão reinstaladas 2 Sirenes tipo corneta de 12 V (uma no Refeitório e outra na lumeeira interna do corredor).    Serão fornecidos e instalados 28,70 metros de eletroduto de ferro galvanizado leve, diâmetro 3/4” com acessórios e 2 conjuntos de conduletews metálicos de 3/4” c/ acessórios.      Serão reinstalados 5 adesivos vinílicos reaproveitados.     Será reassentada 1 botoeira p/ acionamento da bomba de incêndio e 1 acionador manual tipo quebra-vidro.      Serão fornecidos e instalados 60 metros de cabo de cobre de 1,5 mm2, isolamento 750 V – isolação em PVC 70º C.

##### PINTURA

Será executado fundo selador (1 demão) em paredes externas, 203, 66 m2 de massa corrida PVA (2 demãos) interna, 583,21 m2 de pintura latéx PVA (2 demãos) em paredes internas.    Será executado 257,33 m2 de pintura em latéx acrílico (2 demãos) em paredes externas, 128,62 m2 de barrado com esmalte sintético (2 demãos), 199,32 m2 de pintura em esmalte sintético (2 demãos) em esquadrias metálicas.

##### VIDROS

Será fornecido e assentado 37,80 m2 de vidro liso de cristal comum (espessura 4 mm).

##### SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra de verá ser entregue totalmente limpa, com a retirada de todos os entulhos e materiais construtivos existentes no local.

Birigui,  28 de Junho de 2.019.

MAURICIO PEREIRA                               ENG.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA

DIRETOR DO DEPTO. DE OBRAS E PROJETOS                                SECRETÁRIO ADJUNTO DE OBRAS

ENG.º  SAULO GIAMPIETRO

SECRETÁRIO DE OBRAS