MEMORIAL DE DESCRITIVO E DE CÁLCULO QUANTITATIVOS

Obra: 		CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONVENÇÕES EVENTOS.

Local: 	AV. YOUSSEF ISMAIL MANSOUR (antiga av. Projetada “A”), entre a AV CIDADE JARDIM E A RUA WALDEMAR LOT – BIRIGÜI/S.P.

- SERVIÇOS PRELIMINARES.

74242/001 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 mm, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS.

Devera ser construído barracão de obra para conforme especificações do item. Considerado barracão de 2,00m x 5,00m = 10,00 m².

74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Deverá ser instalada placa de obra, conforme modelo fornecido pela prefeitura municipal, com dimensões de 2,00m x 1,00m = 2,00 m².

73822/002 LIMPEZA DO TERRENO

Deverá ser feita através de maquinário com uma raspagem superficial do terreno, na dimensão total da área de 21.400,00 m².

74077/003 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.

Área da construção = (47,40 x 114,50) m = 5.427,30 m².

74220/001   TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) - PINTURA A CAL- APROVEITAMENTO 2 X

Deverá ser feito o isolamento da obra com tapume 344,00 x 2,20 m = 756,80 m²

- FUNDAÇÕES:

Resumo de materiais conforme projeto estrutural

CENTRO DE EVENTOS

| RESUMO DE AÇO ESTACAS |  |  |  |  | Diâmetro (cm) |  |  |  | 25.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Quantitade |  |  |  | 184.00 |  |
|  |  |  |  |  | Profundidade aprox. (m) |  |  |  | 15.00 |  |
| Aço | N |  | Diâmetro |  | Q |  | Unit (cm) |  | Total (cm) |  |
| CA-50 | 1 |  | 10.0 |  | 736 |  | 400 |  | 294400 |  |
| CA-60 | 2 |  | 5.0 |  | 4968 |  | 67 |  | 332856 |  |
| RESUMO DE TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aço | Diâmetro |  | Total (m) |  | Peso + 10% |  |  |  |  |  |
| CA-50 | 10.0 |  | 2944 |  | 1823 |  |  |  |  |  |
| CA-60 | 5.0 |  | 3328.56 |  | 516 |  |  |  |  |  |
| Peso Total (Kg) |  |  |  |  | 2339 |  |  |  |  |  |
| Voluem concreto (m3) |  |  |  |  | 135.48 |  |  |  |  |  |
| INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/serviço | Escavação |  | Concreto |  | Formas |  | Aço CA-50 |  | AÇO CA-60 |  |
|  | (m³) |  | (m³) |  | (m²) |  |  |  |  |  |
| Estacas | 0 |  | 31.81 |  | 0 |  | 973 |  | 276 |  |
| Blocos | 29.84 |  | 29.84 |  | 189.51 |  | 413 |  | 238 |  |
| Pilares Nível 1 |  |  | 0 |  |  |  | 197 |  |  |  |
| Vigas Nível 1 | 17.61 |  | 17.61 |  | 310.29 |  | 742 |  | 358 |  |
| TOTAL | 47.45 |  | 79.26 |  | 499.8 |  | 2325 |  | 872 |  |

RESERVATÓRIO

| RESUMO DE AÇO ESTACAS |  |  | Diâmetro (cm) |  | 25.00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Quantitade |  | 9.00 |  |
|  |  |  | Profundidade aprox. (m) |  | 15.00 |  |
| Aço | N | Diâmetro | Q | Unit (cm) | Total (cm) |  |
| CA-50 | 1 | 10.0 | 36 | 400 | 14400 |  |
| CA-60 | 2 | 5.0 | 243 | 67 | 16281 |  |
| RESUMO DE TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Aço | Diâmetro | Total (m) | Peso + 10% |  |  |  |
| CA-50 | 10.0 | 144 | 89 |  |  |  |
| CA-60 | 5.0 | 162.81 | 25 |  |  |  |
| Peso Total (Kg) |  |  | 114 |  |  |  |
| Voluem concreto (m3) |  |  | 6.63 |  |  |  |
| INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |  |
| Etapa/serviço | Escavação | Concreto | Formas | Aço CA-50 | AÇO CA-60 |  |
|  | (m³) | (m³) | (m²) |  |  |  |
| Blocos | 1.02 | 2.02 | 3.82 | 413 | 238 |  |
| TOTAL | 1.02 | 2.02 | 3.82 | 413 | 238 |  |

- SUPRA ESTRUTURA:

Resumo de materiais conforme projeto estrutural

CENTRO DE EVENTOS

| INFRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa/serviço | Escavação | Concreto | Formas | Aço CA-50 | AÇO CA-60 |
|  | (m³) | (m³) | (m²) |  |  |
| Estacas | 0 | 31.81 | 0 | 973 | 276 |
| Blocos | 29.84 | 29.84 | 189.51 | 413 | 238 |
| Pilares Nível 1 |  | 0 |  | 197 |  |
| Vigas Nível 1 | 17.61 | 17.61 | 310.29 | 742 | 358 |
| TOTAL | 47.45 | 79.26 | 499.8 | 2325 | 872 |
| SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  |  |
| Etapa/serviço | Concreto | Formas | Aço CA-50 | AÇO CA-60 | Lajes |
|  | (m³) | (m²) | (Kg) | (Kg) | (m²) |
| Pilares Nível int. | 3.43 | 71.81 | 217.5 | 96.9 |  |
| Pilares Nível 2 | 4.97 | 104.19 | 349.8 | 133.6 |  |
| Vigas Nível 2 | 6.43 | 113.31 | 247.9 | 146.2 | 16.64 |
| Pilares Nível 3 | 2.35 | 49.28 | 149.7 | 64.1 |  |
| Vigas Nível 3 | 4.9 | 86.25 | 167.9 | 113.8 |  |
| TOTAL | 22.1 | 424.8 | 1029 | 502 | 16.64 |

- ALVENARIA E REVESTIMENTOS:

74110/001  ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO ESTRUTURAL 14X19X29CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), INCLUSO ACO CA-60

Deverá ser executado alvenaria estrutural em todo o contorno do centro de eventos e também nas muretas dos jardim na entrada principal:

Centro de Eventos: (220,05 x 4,52) m = 995,00 m².

Muretas :(27,30 x 1,0) m = 27,30m² + (24,80 x 1,0)m = 24,80m² = 55,00 m²

73982/001 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12 mm.

Deverá ser executada alvenaria de acordo com o projeto arquitetônico para os quatros banheiros.

Quantidades:

Vigas baldrame banheiros = 10,00m + 10,00m + 4,76m + 4,76m + 1,85m + 1,85m + 4,41m + 1,38m = 39,01 ml

Área da alvenaria = 39,01 ml x 3,50m x 4un = 546,15 m²

73928/002 CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL

Serão chapiscadas todas as paredes até o teto.

39,01 ml x 3,50 m x 4 un = 546,15 m²  x 2 = 1.092,30 m²

73927/009 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL

Serão emboçada todas as paredes ate o teto

39,01 ml x 3,50 m x 4 un = 546,15 m²  x 2 = 1.092,30 m²

73912/001 CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO

Deverá ser executado revestimento cerâmico em dimensões e cores especificados pelo responsável  da obra, respeitando o padrão e valor estabelecido no item da SINAPI.

Receberão revestimento os banheiros, com altura de 2,00m.

10,00m + 4,76m + 10,00m + 4,76m + 1,38m + 1,38m + 1,85m +1,85m + 4,41m + 4,41m + 1,85m + 1,85m = 48,50 m x 2,00m = 97,00 m² x 4 um = 388,00 m²

- ESTRUTURA METÁLICA COBERTURA:

Resumo conforme projeto de estrutura metálica

- PISO E REVESTIMENTOS

73919/002 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 5CM, PREPARO MANUAL

Depois de devidamente compactado o aterro nos ambientes internos dos banheiros, deverá ser executado contrapiso com espessura mínima de 5 cm. O mesmo deverá estar devidamente nivelado e desempenado nos quatros banheiros.

4,46m x 9,53m = 42,50 m x 4 un  = 170,00 m²

73920/002 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MANUAL.

Depois do contrapiso feito será feita uma regularização para  receber piso cerâmico nos quatros banheiros.

4,46m x 9,53m = 42,50 m x 4 un  = 170,00 m²

73946/001 PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO

Depois da regularização será colocada a cerâmica com junta de no máximo 5,0 mm nos quatros banheiros.

4,46m x 9,53m = 42,50 m x 4 un  = 170,00 m²

72182 PISO EM CONCRETO PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, CONCRETO PREPARO MECANICO 20MPA, ESPESSURA 7CM, INCLUSO POLIMENTO E JUNTAS EM POLIURETANO 2X2M

Depois de devidamente compactado o aterro no galpão e nas duas entradas principais,  deverá ser executado o piso em concreto com espessura mínima de 7 cm. O mesmo deverá estar devidamente nivelado e desempenado e polido.

34,08m x 108,63m = 3.702,00  m²

29,50m x     4,78m =     132,20 m²

29,85m x     4,85m =     137,00 m²

Total: 	 3.971,20 m²

73994/001 ARMACAO EM TELA SOLDADA Q-138 (ACO CA-60 4,2MM C/10CM)

Será colocada uma malha de aço CA 60 Ø 4,20mm a cada 10 cm na área destinada ao galpão.

340un x 108,63m x 0,109 kg/m =  4.026,00 kg

1.086un x 34,08m x 0,109 kg/m = 4.035,30 kg

Total: 	 	 8.061,30 kg

- ESQUADRIAS METÁLICAS E CONCRETO:

73937/004 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 6X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:7 (CIMENTO E AREIA) BANHEIROS

Será colocado o elemento vazado assentado com cimento e areia e junta de 1 mm nos quatro banheiros conforme determina o projeto arquitetônico.

3,00m² + 2,50m² = 5,50m² x 4,0 un  = 22,00 m²

74136/001 PORTA DE ACO TIPO GUILHOTINA CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, CHAPA 14

Será instalada nas entradas portão tipo guilhotina nas dimensões de determinadas no projeto arquitetônico.

9,85m x 4,43m x 4 = 174,60 m²

6,85m x 4,43m x 4 = 121,40 m²

74071/001 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES .

Quantidade:

0,60m x 1,60m x 9 x 2 = 17,40 m² (banheiro feminino)

0,60m x 1,60m x 5 x 2 =   9,60 m² (banheiro masculino)

68050 PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, COM 02 FOLHAS PARA VIDRO

Serão  instaladas portas a de correr no banheiro para atender a portadores de necessidades especiais.

1,00m x 2,10m x 1 x 2 = 4,20 m² (banheiro feminino)

1,00m x 2,10m x 1 x 2 = 4,20 m² (banheiro masculino)

74071/002 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES

Serão  instaladas portas de abrir nas entradas dos  banheiros.

1,00m x 2,10m x 1 x 2 = 4,20 m² (banheiro feminino)

1,00m x 2,10m x 1 x 2 = 4,20 m² (banheiro masculino)

- LOUÇAS E METAIS:

74193/001 VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA

Quantidade:

9 un  x  2 = 18 un  (banheiro feminino)

5 un  x  2 = 10 un  (banheiro masculino)

40729 VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Serão  instaladas válvulas para descarga somente no banheiros para atender a portadores de necessidades especiais.

Quantidade:

1 un  x  2 = 2 un  (banheiro feminino)

1 un  x  2 = 2 un  (banheiro masculino)

6021 VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇAO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Serão instaladas vaso sanitários comuns somente no banheiros para atender a portadores de necessidades especiais.

Quantidade:

1 un  x  2 = 2 un  (banheiro feminino)

1 un  x  2 = 2 un  (banheiro masculino)

74234/001 MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM ACESSÓRIOS, REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO

Quantidade:

6 un  x  2 = 12 un  (banheiro masculino)

74176/001 REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

Quantidade = 4 unidades.

73949/005 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" DE BANCADA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR COM ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2"X30CM- FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade = 28 unidades.

73951/001 SIFAO PLASTICO PARA LAVATORIO OU PIA TIPO COPO 1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade = 28 unidades.

74014/002 VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1" PARA LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade = 24 unidades.

73947/012 PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO

Quantidade = 20 unidades.

74057/002 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade = 4 unidades.

- INSTALAÇÕES DE ÁGUA, ESGOTO, ÁGUAS PLUVIAIS E INCÊNDIO:

Resumo conforme projeto de instalações de água fria, esgoto e águas pluviais.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:

Resumo conforme projeto elétrico.

- GRANITOS:

74126/001 GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

Quantidade total (banheiro feminino): 4,20m x 2 = 8,40ml.

Quantidade total (banheiro masculino):  4,20m x 2 = 8,40ml.

72244 DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2 cm, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO.

Serão instalados nos banheiros feminino e masculino divisórias de granito com altura de 1,80 m.

Quantidade total (banheiro feminino): (1,350m x 8 x 1,80m + 5,12m x 1,80m + 4,18 x 1,80m) =36,20 m² x 2 = 72,40m².

Quantidade total (banheiro masculino): (1,35m x 4 x 1,80m + 5,12m x 1,80m + 1,38 x 1,60m + 0,60m x 1,60m) = 26,00 m² x 2 = 52,00m².

74111/001 SOLEIRA DE GRANITO CINZA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE

Serão instalados soleira nas entrada dos banheiros feminino e masculino.

1,00m x 4 un  = 4,00 ml

- FORRO:

41602 FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 10 cm, ESPESSURA 8 mm, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE).

Será executado forro de PVC nos banheiros feminino e masculino.

4,43m x 9,53 = 42,50 m² x 4 = 170,00 m²

- PINTURA:

74233/001 FUNDO SELADOR ACRILICO AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, UMA DEMAO

As paredes de bloco estrutural receberão fundo selador acrílico, uma demão.

Quantidade: 2.230,00 m²

73954/002 PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNO-EXTERNOS, DUAS DEMAOS.

Após aplicação do fundo selador as paredes receberão pintura acrílica com duas demãos.

Quantidade: 2.230,00 m²

74145/001 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO EM PECAS METALICAS UTILIZANDO REVOLVER/COMPRESSOR, DUAS DEMAOS, INCLUSO UMA DEMAO FUNDO OXIDO DE FERRO/ZARCAO

Será pintada com tinta esmalte os portões de acesso ao centro de eventos

Quantidade: 592,00 m²

73966/002 PINTURA VERNIZ ACRILICO INCOLOR EM SUPERFICIE DE CONCRETO OU TIJOLO APARENTE, TRES DEMAOS

Será pintada com verniz acrílico os elementos vazados.

Quantidade: 66,00 m²

- SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

74236/001  GRAMA BATATAIS EM PLACAS.

Será feita o plantio de grama batatais aonde indicar o projeto arquitetônico.

9537  LIMPEZA FINAL DA OBRA.

Após execução dos serviços, a obra deverá ser entregue totalmente limpa.

NOTAS COMPLEMENTARES:

- Todos os serviços deverão ser executados de acordo com a boa prática das construções;

- Os matérias e serviços fornecidos deverão respeitar as normas ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) ou normas vigentes.

Araçatuba, 05 de agosto de 2013.

Cleverson Arenhart

Engenheiro Civil

CREA 5060734600