MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Objetivo

Este tem por objetivo adotar os parâmetros para execução da reforma da iluminação pública da pista de atletismo, com a substituição das luminárias, projetores e cabeamento.

2 – Normas e Especificações

Para o desenvolvimento perfeito das instalações, foram observadas as seguintes normas:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

3 – Escopo das Instalações Elétricas

A nova alimentação dos postes de iluminação pública da pista de atletismo será aérea utilizando cabo de alumínio multiplexado quadruplex (3P16(16)), bitola #16mm².

Para fixação do referido cabo nos postes haverá necessidade de instalação de uma(1) braquete tipo pesada de 1 polo, sendo esta fixada nos postes através de cinta em aço inoxidável  19mm e fecho em acho inoxidável (duas cintas por braquete).

A fixação do cabo de alumínio na braquete será através de alça pré-formada para cabo 16mm de alumínio.

A conexão entre os cabos de alimentação das luminárias e da rede mestra, será através de conector de perfuração P 10-95 D 1,5-16mm.

4 – Luminárias e Projetores

As luminárias, bem como os projetores serão de LED, 220V e deverão ser aterrados no próprio poste metálico

Notas:

- hoje a fiação é subterrânea;

- deverá ser respeitada a distribuição inicial de alimentação dos postes, isto é, dois ramais, sendo que cada ramal alimentará 11 postes e projetores

NOTAS GERAIS:

- Todo material (elétrico e civil), necessário para execução desta obra será fornecido pela firma licitante vencedora;

- Será de responsabilidade da firma que executará os serviços:

- Todos os equipamentos necessários para execução da obra;

- Recolhimento da ART de Execução;

Engº Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção de Manutenção Elétrica