Prefeitura   Municipal   de   Birigui

ESTADO  DE  SÃO  PAULO

CNPJ  46 151 718/0001-80

# MEMORIAL DESCRITIVO

## OBRA: 	REFORMA E AMPLIAÇÃO  DO  VESTIÁRIO E  ADEQUAÇÕES  -

PRAÇA  POLIESPORTIVA  JOAQUIM  DE  OLIVEIRA

LOCAL: 	Rua  Santos  Puertas  Garcia  esq. 'c/  Rua  Manoel  Lino  Filho

Bairro Jardim  Alvorada  -  BIRIGUI / SP.

1.Serviços Preliminares:

A placa  da obra será  constituída por  chapa em aço galvanizado n°16,  com  tratamento anticorrosivo resistente as intempéries, fundo em compensado de madeira espessura de 12 mm, requadro e estrutura em madeira, pintada com marcas  logomarcas, colocação da placa da obra, por conta da empresa,   Será  executada limpeza do terreno, de forma  manualmente, demolições: telhado ondulada, concreto simples, alvenaria sem aproveitamento e remoção do alambrado/muretas e morões, será removido os resíduos por meio de caçamba apropriadas, pela empresa executora da obra através de caçambas e destinados a locais de despelo de entulho designado pela Prefeitura municipal e Birigui. A parede que não vai ser demolida deverá ser escorada e abrir brocas debaixo dela.

Fundações:

Inicialmente será feito a locação da obra, em seguida serão abertas valas e brocas de forma manual, onde será executadas respectivamente  as vigas baldrames em concreto armado sobre brocas manuais c/ mínimo de 3,0 m de profundidade e 25,0 cm de diâmetro, armada com 4 ferros de 3/8” de aço CA50, com auxilio de formas de madeira.

Alvenaria de embasamento:

A alvenaria de embasamento será executada em tijolos maciço de cerâmico de 1 vez assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia.

Impermeabilizações dos Alicerces:

Serão  impermeabilizado o alicerces da fundação  e os bebedores da obra com produto de impermeabilização com tinta betuminosa em duas demão.

Aterro Apiloado de Valas

As valas abertas anteriormente para a execução da viga baldrame e das brocas deverão ser  aterradas após a execução dos elementos estruturais citados, o aterro deverá ser apiloado

Estruturas:

As vigas e pilares serão de concreto armado Fck 18 MPa,  aço CA 50 A 38¨, estrivados, todo o serviço está embutido no item concreto armado:  ferro,  madeira e todos os componentes envolvido. A Verga e contra vergas, deverá  ser de concreto armado, elas tem que se fazer ancoragem da alvenaria amarada sustentando até os pontos de pilares.

Alvenarias:

Serão de tijolos cerâmicos assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia; devemos dois tipo de paredes: ½ vez espessura 10 e 1 vez espessura 20;

Os bebedores e banco será  feito de alvenaria e as caixas de inspeção também de tijolos esp 10cm de 60x60cm, revestida, c/ tampo de concreto armado, assentada sobre lastro de concreto magro esp. 10cm, sobre solo previamente apiloado.

Revestimentos de Paredes e Lajes:

Todo as paredes e laje receberá Chapisco;

As paredes que receber emboço, em argamassa mista de cimento cal e areia de modo que o 	revestimentos com azulejo seja assentado em seguida de forma regular, até o teto;

Os bebedouros e bancos receberão revestimento com azulejos;

As paredes internas/ externo que não for revestida com azulejo e lajes receberão fundo de     	seladora Pva;

As paredes e laje externas/interna receberão reboco desempenado  com argamassa mista de cimento, cal e areia ,  receberão fundo de seladora Pva, posteriormente receber pintura.

Pisos:

Todas as dependências receberão contra piso com concreto magro 1:3:5 , espessura 5 cm e revestimento em cerâmica, na qualidade PEI - IV, assentados com junta prumo.

Instalações Hidrossanitárias e  Instalações Elétricas:

Serão executadas conforme as normas dos órgãos competentes do local  e  da  ABNT e atender as normas de acessibilidades.

Obs: Atender as Normas de acessibilidades.

Esquadrias de ferro:

As portas, portões,  os vitraux e as janelas serão de ferro (dimensionados em projeto) e atender as normas de acessibilidades.

Divisória Sanitárias:

Deverá  ser  de granito   cinza espessura 2 cm,  polida 2 faces, conforme projeto e planilha

Cobertura:

Será executada estrutura de madeira de 1ª qualidade serrada.

Telhas de barro tipo romana com inclinação mínima de 35%.

Pintura:

Paredes internas e lajes, receberão pintura com tinta látex, sobre seladora.

Paredes externas receberão pintura com tinta látex acrílica , sobre seladora.

Esquadrias de ferro receberão pintura com tinta esmaltada.

Cerca  em  Alambrado:

A cerca com alambrado deverá ser executada com mourões em concreto armado com medidas (10 x 9 x 275)cm a uma distância entre eles de 2,30m, a tela do alambrado deverá ter malha não superior a 3” com fio 12 BWG.

Na parte superior da cerca deverá ter 3 fios de arame farpado em todo sua extensão.

Na parte inferior deverá ser executada mureta em concreto armado fck 15 mpa, (20 x 30)cm em toda sua extensão, passando 4 ferro e formas. Conforme o desnível do terreno em alguns pontos, será executados uma alvenaria de tijolos comuns para regularização do nível, porem depois ser construído a mureta,  essa mureta será chapisca e reboco, conforme planilha orçamentaria.

Instalações  Elétricas

Atender as normas da concessionaria Local, seguir o projeto e planilha orçamentária.

Construção da Cancha de Bocha

Serviços Preliminares:

Raspagem e limpeza do terreno manualmente, demolições dos pilares existente, Regularização e compactação do terreno

Fundações:

Serão executadas piso sistema radier em concreto estrutural fck 20Mpa preparo mecânico com armação em tela soldada espessura 7cm, com tela armada, piso cimentado liso desempenado nivelado.

Brocas de concreto armado, profundidade 3 metros,será feito na cabeças das brocas, blocos de concreto armado de 50x50x50 cm, fck 18 mpa

Pilares será também de concreto armado aparente 20x20x3,0, usar maderit plastificado  ou material similar, para obter  acabamento dos pilares.

Alvenarias:

Serão de tijolos macicos espessura de 10cm, assentados com argamassa mista de cimento, cal e areia para a construção da mureta, inclusivo reboco.

Observação, será utilizado tabuas para fechamento das cabeceiras e laterais interna da bocha

Calçadas:

Calçada externa  concreto não estrutural espessura = 7 cm largura conforme projeto

Cobertura:

Será executado brocas com diâmetro 25cm, com profundidade minimo 3 metros, na cabeça das 	brocas receberam blocos armada de 50x50x50 cm, onde vão nascer os pilares de concreto 	armado aparentes, na cabeça dos pilares vão ser fixados grapas com chumbadores para fixar a 	estrutura metálica do telhado, para receber a estrutura metálica em tesouras  para telhas 	cerâmica, para vão até 12 metros. Cobertura de telhas  de barro tipo romana com inclinação 	mínima de 35%, observação será utilizadas telhas de vidros tipo romana em 4 metros 	quadrados, mesclando o telhado, para dar uma boa  iluminação na areá da bocha.

Pintura:

Será pintada o piso interna da bocha com tinta acrílica.

Demarcação com tinta acrílica no piso da bocha.

Limpeza:

Limpezas final de todas  obras.

Controle Tecnológico:

A empresa deverá apresentar o laudo que ateste o controle tecnológico do concreto utilizado na 	obra.

Birigui , 27 de Abril de  2.012.

WILSON  CARLOS RODRIGUES BORINI

Prefeito Municipal de Birigui

Arqtº  MILTON  LOT  JÚNIOR

Secretário de Obras

Engª Irma dos Santos

CREA: 5061511229

ART: 92221220110291545