MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PONTE COM ADUELAS PRÉ-MOLDADAS EM CONCRETO ARMADO

DE SEÇÃO 3,00m X 2,00m EM LINHA SIMPLES SOBRE O CÓRREGO DA ESTIVA (COMPRIMENTO = 37,00 m).

LOCAL: AVENIDA ISAURA MACARINI ALBANI, RESIDENCIAL PORTAL DA PÉROLA II – BIRIGUI/SP.

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Toda a obra será demarcada com aparelho topográfico com a finalidade de ter uma perfeita combinação em cota, nível e alinhamento, com o greide da avenida existente.

02- MOVIMENTO DE TERRA

Compõem este item as seguintes etapas de serviços:

-Escavações mecânicas das valas com equipamentos apropriados para tal operação.

-Carga e transporte de material escavado e depositado no local designado pela prefeitura. No entanto, todo o material de boa qualidade oriundo das escavações poderá ser reaproveitado quando da execução do reaterro.

-Aterro compactado em camadas, com material de boa procedência. O aterro será executado somente no leito carroçável existente. No alargamento da futura avenida o aterro será executado pela empresa responsável pela pavimentação.

03 – INFRAESTRUTURA

Todo o solo que não der o suporte para a fundação da ponte será escavado e retirado da obra e transportado para o local designado pela prefeitura.

O solo ruim após ser retirado do leito do rio, será substituído por um lastro de pedra marroada como reforço da fundação, compactado mecanicamente. Este mesmo lastro será regularizado com uma camada de brita 2 e 1 respectivamente.

04 – ESTRUTURAS

Pelo levantamento da bacia hidrográfica e respectivo cálculo da vazão de demanda, serão utilizados peças pré-moldadas em concreto armado, com dimensões de 3,00 X 2,00 m, Linha Simples, comprimento de 37,00 m.

À montante e à jusante da referida ponte serão executadas as alas, também pré-moldadas em concreto armado juntamente.

05-CALÇADAS E TESTAS

Serão executados tanto à montante quanto à jusante as calçadas, testas em concreto armado, moldadas in loco.

06-LIMPEZA FINAL DA OBRA

No término da obra, toda a área da mesma deverá sofrer uma limpeza geral, com retiradas de todo o material remanescentes, assim como entulhos oriundos durante a execução.

Cuidados especiais deverão ser tomados durante e após a limpeza para que as vegetações nativas não sofram nenhum tipo de degradação, mantendo-se a área em conformidade com o meio ambiente.

Birigui/SP, 02 de Maio de 2.013.

Eng.ª Irma dos Santos Porto              Eng.º Alexndre J. B. Lasila             Eng.ª Rubens F. Da Silveira

CREA: 5061511229 			    Secretario Adj. De obra  		     Secretário de Obras