Relação dos Serviços a Serem Realizados para Instalação da Iluminação Pública nas Ruas: Tupi / Saudade / 9 de Julho /

Bento da Cruz

| Referência | Item | Tipo de Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411026 411116 400445 | 01 | Instalação de poste metálico com uma (1) luminária e uma (1) tomada universal. | 164 | Pç |  |  |
| 060202 | 02 | Abertura de vala (largura = 0,20m – profundidade = 0,30 m – comprimento = 4742m) | 284,52 | M³ |  |  |
| 061106 | 03 | Fechamento de vala (largura = 0,20m – profundidade = 0,30m comprimento = 4742m) – com envelopamento de concreto | 284,52 | M³ |  |  |
| 061402 | 04 | Carga manual de solo | 284,52 | M³ |  |  |
| 400208 060202 | 05 | Assentamento de caixa passagem pré-moldada (três caixas por ponto), e escavação de vala de 40x40x80cm | 217 | Pç |  |  |
| 360302 | 06 | Montagem de padrão bifásica em poste da CPFL conforme projeto aprovado | 12 | Pç |  |  |
| 381921 | 07 | Instalação de eletroduto flexível liso - ∅ 1” | 3002 | M |  |  |
| 381922 | 08 | Instalação de eletroduto flexível liso - ∅ 1 1/2” | 1740 | M |  |  |
| 390302 | 09 | Enfiação de cabo #4,0mm² - isolação 0,6/1,0kV | 5982 | M |  |  |
| 390303 | 10 | Enfiação de cabo #6,0mm² - isolação 0,6/1,0kV | 3024 | M |  |  |
| 390304 | 11 | Enfiação de cabo #10mm² - isolação 0,6/1,0kV | 3300 | M |  |  |
| 390305 | 11 | Enfiação de cabo #16mm² - isolação 0,6/1,0kV | 1920 | M |  |  |
|  |  | Referência de Preços, Tabela CPOS, Boletim 159, 24/10/2012. BDI adotado 25% e Leis Sociais inclusas. |  |  | TOTAL |  |

Notas Gerais:

- a remoção do entulho gerado pela abertura e fechamento da vala será por conta da contratada;

- entende-se por instalação de poste, a montagem do poste, fixação do poste, montagem da luminária e fixação da mesma no poste, bem como a tomada , fiação elétrica e interligação na rede subterrânea de baixa tensão, bem como o seu aterramento;

- entende-se por assentamento da caixa de passagem pré-moldada a colocação da mesma nos locais pré determinados, com acabamento para a colocação da tampa de ferro da mesma, que será fixada através de quatro(4) buchas S8, fixação esta que também será feita pela contratada;

- a firma vencedora deverá buscar os materiais a serem utilizados no locais que a prefeitura disponibilizar.

Eng Marco Fábio Vanni Pompeu

Chefe da Seção da Manutenção