MEMORIAL DESCRITIVO – P.A.A.

OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DO P.A.A (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS).

LOCAL: RUA ROBERTO CLARK esq. c/ RUA ANTONIO SIMÕES

ÁREA A CONSTRUIR: 389,89 m².

BAIRRO: CENTRO

MUNICÍPIO: BIRIGUI – SP.

1.0 Serviços Preliminares

Inicialmente deverá ser previsto “Tapume” de fechamento de chapa de madeira compensada e= 6mm com pintura a cal e rea com altura de 2 metros em toda a obra, para que fique a mesma Isolada de pessoas não pertencentes ao quadro de funcionários da empresa e/ou da fiscalização, evitando-se assim riscos desnecessários (item 1.1).

Deverá ser fixada placa de identificação da obra em chapa de aço galvanizado, e a mesma deve estar em local fácil visualização com todas as informações necessárias (item 1.2).

Deverá ser executada demolição da cobertura cerâmica conforme projeto arquitetônico (item 1.3).

Deverá ser executada a retirada do madeiramento da cobertura cerâmica demolida conforme projeto arquitetônico (item 1.4).

Deverá ser executada a demolição de contra piso onde serão os blocos de fundação, e onde passarão os canos de descida da agua pluvial conforme projeto estrutural e projeto hidráulico (item 1.5).

Todos os entulhos gerados nos itens 1.3, 1.4, 1.5 deverá ser retirado do local por meio de carga manual e remoção de entulho com caçambas em caminhão basculante.

Deverá ser executada a locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas (item 1.6).

Deverá ser previsto no Canteiro de Obras, barracões para guarda de Materiais e Equipamentos, escritório para Fiscalização e demais dependências que a Empreiteira achar necessário para o bom desempenho da Obra.

2.0 Fundações

As fundações deverão ser executadas de acordo com Projeto Estrutural desenvolvido pela Prefeitura. Deverá ser executada estacas Moldadas In-Loco ø 25 cm, armadas c/ Capac. 10 Ton, Aço Ca- 50 e CA- 60, Concreto foi Fck- 20 Mpa, com Slump 5 cm (± 1 cm). A profundidade e armadura adotada para estaca deve ser o que foi especificado no projeto estrutural. Os blocos de fundação serão executados com formas de tábuas de Pinho (ou similar) de boa qualidade, devendo as mesmas estarem alinhadas e niveladas de acordo com as cotas de Nível de Projeto, deverão ser escavados e compactados de acordo com o nível do projeto estrutural conforme itens 2.2 e 2.3 do orçamento. Deverá ser executado ainda nos blocos de fundação: lastro de brita (item 2.4), depois lastro de concreto (item 2.5), fixar as armações com espaçadores para que a armadura fique protegida, fixar as placas de base para ancoragem da estrutura metálica e por fim executar a concretagem com concreto usinado FCK=20MPA. A profundidade e armadura adotada para os blocos de fundação deve ser o que foi especificado no projeto estrutural.

Poderá ser apresentado Projeto Alternativo com ART do mesmo responsabilizando-o por todas as alterações realizadas na fundação, desde que não seja pleiteado diferenças a maior sobre os valores orçados.

Estrutura Metálica, Cobertura, Alvenaria e Pintura:

Toda estrutura metálica deverá ser executada conforme o Projeto de Estruturas Metálicas, respeitando todas as especificações e normas vigentes. Poderá ser apresentado Projeto Alternativo com ART do mesmo responsabilizando-o por todas as alterações realizadas na estrutura metálica, desde que não seja pleiteado diferenças a maior sobre os valores orçados. Toda a cobertura e fechamento lateral devera ser executada com telha de aço zincado, ondulada, com espessura de 0,5mm, devidamente fixadas com Parafusos e vedações apropriadas. As calhas, contra rufos e rufos pingadeira a serem utilizados deverão ser em Chapas Galv. # 24 com dimensões a definidas na planta de cobertura. Todos os perfis metálicos deverão ser pintados com esmalte sintético utilizando revolver/compressor, com duas demãos, incluindo uma demão com fundo oxido de ferro/zarcão. As alvenarias deverão ser executadas com tijolos de 1 vez de 10x20x20. Devera também ser executado o chapisco, reboco e pintura com selador 1 demão, e com tinta PVA duas demãos.

Complementares:

Os brises metálicos horizontais deverão ser executados conforme projeto de arquitetura. A capitação de águas pluviais referentes à cobertura deverá ser executada conforme projeto de instalações hidráulicas. O contra piso e cimentado deverá ser executado onde foi demolido o piso para passagem de tubulação de agua pluvial e para construção dos blocos de fundação. Todos os entulhos deverão ser retirados e locados em caçambas e transportado por caminhões basculantes conforme item 7.5 do orçamento. Será executada uma limpeza geral para entrega da Obra.

___________________________________

Pedro Felício Estrada Bernabé

Prefeito

___________________________________

Sergio Ballassoni.

Arquiteto e Urbanista – Autor do Projeto.

Dir. Deptº. de Planejamento de Projetos e Urbanismo.

Secretaria de Obras.

Prefeitura Municipal de Birigui/SP.