Relação dos Serviços a Serem Realizados para Instalação da Iluminação Pública nas Ruas: Saudade / 9 de Julho /

Bento da Cruz

| Referência | Item | Tipo de Serviço | Quantidade | Unidade | Valor Unitário (R$) | Valor Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 411026 411116 400445 | 01 | Instalação de poste metálico com uma (1) luminária e uma (1) tomada universal(Rua Saudades) – Nota: poste e luminária está sendo pago apenas 50% do valor estipulado pela Tabela CPOS utilizada, por ter parte do poste já instalado e luminária montada. | 39 | Pç | 117,09 | 4.566,51 |
| 411026 411116 400445 | 1.1 | Instalação de poste metálico com uma (1) luminária e uma (1) tomada universal.(Ruas 9 de Julho e Bento da Cruz) – Nota: luminária será pago apenas 50% do valor estipulado pela Tabela CPOS utilizada, por esta a luminária montada. | 65 | Pç | 214,26 | 13.926,90 |
| 060202 | 02 | Abertura de vala (largura = 0,20m – profundidade = 0,30 m – comprimento = 3220m) | 193,20 | M³ | 39,04 | 7.542,53 |
| 061106 | 03 | Fechamento de vala (largura = 0,20m – profundidade = 0,30m comprimento = 3220m) – com envelopamento de concreto | 193,20 | M³ | 43,73 | 8.448,64 |
| 061402 | 04 | Carga manual de solo | 193,20 | M³ | 7,81 | 1.508,89 |
| 400208 060202 | 05 | Assentamento de caixa passagem pré-moldada (três caixas por ponto), e escavação de vala de 40x40x80cm | 139 | Pç | 41,56 | 5.776,84 |
| 360302 | 06 | Montagem de padrão bifásica em poste da CPFL conforme projeto aprovado | 7 | Pç | 106,94 | 748,58 |
| 381921 | 07 | Instalação de eletroduto flexível liso - ∅ 1” | 1780 | M | 9,14 | 16.269,20 |
| 381922 | 08 | Instalação de eletroduto flexível liso - ∅ 1 ½” | 1440 | M | 9,14 | 13.161,60 |
| 390302 | 09 | Enfiação de cabo #4,0mm² - isolação 0,6/1,0kV | 3402 | M | 0,61 | 2.075,22 |
| 390303 | 10 | Enfiação de cabo #6,0mm² - isolação 0,6/1,0kV | 1893 | M | 0,61 | 1.154,73 |
| 390304 | 11 | Enfiação de cabo #10mm² - isolação 0,6/1,0kV | 2568 | M | 0,91 | 2.336,88 |
| 390305 | 11 | Enfiação de cabo #16mm² - isolação 0,6/1,0kV | 1920 | M | 0,91 | 1.747,20 |
|  |  | Referência de Preços, Tabela CPOS, Boletim 159, 24/10/2012. BDI adotado 25% e Leis Sociais inclusas. |  |  | TOTAL | 79.263,72 |

Notas Gerais:

- a remoção do entulho gerado pela abertura e fechamento da vala será por conta da contratada;

- entende-se por instalação de poste, a montagem do poste, fixação do poste, montagem da luminária e fixação da mesma no poste, bem como a tomada , fiação elétrica e interligação na rede subterrânea de baixa tensão, bem como o seu aterramento;

- entende-se por assentamento da caixa de passagem pré-moldada a colocação da mesma nos locais pré determinados, com acabamento para a colocação da tampa de ferro da mesma, que será fixada através de quatro(4) buchas S8, fixação esta que também será feita pela contratada;

- a firma vencedora deverá buscar os materiais a serem utilizados no locais que a prefeitura disponibilizar.