MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Execução de Rede de Galerias de Drenagem Pluvial

LOCAL: AVENIDA VITÓRIA RÉGIA, QUEMIL, BIRIGUI/SP

(Trecho entre a rua Octacílio Camargo Fávero e o córrego Moimaz).

SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM

O projeto será executado de acordo com o projeto (planta) e detalhes anexos. Onde essas especificações forem omissas, prevalecerão as técnicas construtivas.

I – ESCAVAÇÃO DAS VALAS

A escavação será feita pelo processo mecânico. As valas a serem abertas para assentamento da tubulação em concreto armado, deverá obedecer a largura mínima de 2 (dois) diâmetros nominais, aceitando-se uma tolerância de 25 cm, considerando-se solos instáveis, observar-se-ão as condições locais do aterro, deverão ser compactadas em camadas de até 20 cm.

A compactação no fundo da vala será feita pelo processo manual ou mecânico desde que assegure, além da regularidade do fundo da vala, o perfil projetado.

II – EXECUÇÃO DE BERÇO

Sobre o fundo da vala, deverá ser executado um lastro de brita de acordo com a tabela abaixo:

diâmetro (m)		largura (m)			espessura(m)

0,40----------------------0,55--------------------------0,03

0,60----------------------0,75--------------------------0,03

0,80----------------------0,95--------------------------0,03

1,00----------------------1,15--------------------------0,03

1,20----------------------1,35--------------------------0,03

1,50----------------------1,65--------------------------0,03

III – FORNECIMENTO DE TUBOS

Os tubos de concreto armado serão fornecidos pela Prefeitura Municipal de Birigui/SP.

IV – ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBOS

Os tubos deverão ser assentados sobre o lastro de brita, devendo seu alinhamento e sua declividade obedecer às especificações de projeto, a ser aprovado junto a Prefeitura Municipal de Birigui.

Os tubos assentados nas valas deverão ser rejuntados interna e externamente quando seu diâmetro for igual ou superior a 0,60 metros.

Próximo a linha de interferência com a rede de água e esgoto, a escavação deverá ser manual, sem a utilização de picaretas, sendo aconselhável somente a utilização de pás, para não romper as tubulações já existentes.

No preço unitário considera-se incluído todo e qualquer serviço necessário para a retirada ou de águas no local de construção, seja por esgotamento mediante bombas, calhas, tubulações, etc; bem como a remoção do material escavado e depositado até 30,00 m de eixo de canalização.

O rebaixamento do lençol freático será objeto de estudo e preço extracontratual, se necessário, mediante aprovação prévia da fiscalização.

V – ESCORAMENTO

O escoramento deverá ser descontínuo nos trechos de tubulação de diâmetro e profundidade inferior a 1,20 m e 3,00 m, respectivamente e contínuo nos trechos de diâmetro de tubulação maior ou igual a 1,20 m ou profundidade maior a 3,00.

Deverá ser executado logo após a escavação, devendo ser tomados os devidos cuidados nos pontos de interferências, para não causar danos às canalizações subterrâneas de serviços públicos.

O rejuntamento será sempre em toda a extensão da luva: no assentamento dos tubos, a luva do tubo anterior assentado, terá a sua meia seção inferior, uma camada de argamassa de cimento e areia (traço 1:3) para receber o próximo tubo.

Não serão assentados tubos trincados ou danificados durante a descida na vala, ou que apresentar qualquer defeito construtivo aparente.

VI – EXECUÇÃO DE CAIXAS COLETORAS (BOCA DE LOBO) E CAIXAS DE PASSAGEM

As caixas coletoras e as caixas de passagem deverão ser construídas nas posições e dimensões indicadas no projeto e no padrão apresentado em anexo. As caixas deverão ser executadas com o fundo e tampa em concreto armado e paredes em alvenaria, empregando argamassa de cimento e areia no traço 1:3, todas elas deverão ser chapiscadas, rebocadas e impermeabilizadas internamente.

VII – REATERRO DE VALA

O material a ser utilizado para o reaterro das valas deverão ser solo de boa qualidade, compactado em camadas não superiores a 20 cm, devendo ser observado a compactação do material entre o lastro e a geratriz inferior dos tubos, a ser executada manualmente.

VIII – REDE

A rede implantada deverá ser entregue livre e desobstruída, em condições de escoamento livre.

Birigui/SP, 14 de julho de 2.011.

________________________________			______________________________

Engº Alexandre José S. Lasila			Arquiteto Milton Lot Júnior

Secretário Adjunto de Obras			Secretário de Obras