MEMORIA DE CALCULO

Para :- EM Prof.ª Ruth Pintão Lot

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Rua Moacyr Galvão, 150 - Bairro João Crevelaro –

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - - Execução e Instalação de placa de obra 2,00 x 1,00, chapa galv				02 M²

- – MURO DE ARRIMO

  - - Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5cm diâmetro,

Com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km			06 M²

  - - Carga e remoção de terra até a distância média de 1,0km				08 M³

  - - Broca (26 unidades) manuais moldadas in-loco, diâm. 25cm armadas			06 M

  - - Concreto usinado, fck=25,0 MPa							0,70 M³

  - - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura				0,70 M³

  - - Lastro de pedra britada								0,20 M³

  - - Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa				70 KGS

  - - Impermeabilização com cimento cristalizante para umidade e água de percolação		07 M²

  - - Alvenaria de bloco de concreto estrutural, e canaleta uso revestido, de 19cm		09 M²

  - - Concreto usinado, fck = 25,0 MPa							0,50 M³

  - - Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura				0,50 M³

  - - Látex acrílico antimofo em massa, inclusive preparo					07 M²

  - - Guarda-corpo com tela trançada e corrimão,em tubo galvanizado, diâmetro 1 1/2'		08 M

- – PORTÕES

  - - Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	8,36 M³

  - - Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (4,00x2,20)					8,80 M²

  - - Porta/portão de abrir em chapa, sob medida (3,50x2,10)					7,35 M²

  - - Piso com requadro em concreto simples e=6cm sem controle de fck			6,60 M³

  - - Alambrado em tela de aço galvanizado de 2’, montantes metálicos e arame farpado,

Acima de 4,00m de altura								52 M²

  - - Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha			08 CJS

- – CENTRAL DE GLP

  - - Entrada completa de gás GLP com 02 cilindros de 45kg					01 UN

- – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

  - - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED  		65 UNS

  - – Extintor manual de água pressurizada – capacidade de 10 litros				02 UNS

  - – Recarga de extintor de pó químico seco						94 KGS

  - - Recarga de extintor de água pressurizada 						40 LTS

  - – Abrigo para extintor, em chapa de aço, externo, comporta 01 extintor PQS 4/6kg		01 UN

  - - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio			65 UNS

  - - Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C			1500 M.L

  - - Cabo de cobre de 10mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC			100 M.L

  - - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios						65 CJS

  - - Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3,0 cv multiestágio, Hman= 35 a

60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h								01 UN

  - - Quadro de acionamento e proteção para motor de 3,0CV, trifásico 			01 UN

- – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

6.1 - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)					10 UNS

6.2 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m			300 M.L.

6.3 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro			10 UNS

6.4 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´					10 UNS

6.5 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ 					01 UN

6.6 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente				01 UN

6.7 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 1 1/2´, com corrente				01 UN

6.8 - Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´			01 UN

6.9 - Registro de gaveta p/ hidrante, saída 45° x Ø 2 ½'' com adaptador storz

para mangueira Ø 1 ½''								01 UN

1.10 - Niple galvanizado, Ø 2 1/2"								01 UN

1.11 - Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2'					01 UN

1.12 - Chave para conexão de engate rápido							10 UNS

1.13 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável				10 UNS

1.14 - Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo – inclusive tubulações e válvulas	01 UN

1.15 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água		01 VB

1.16 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões										186 M.L

1.17 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive

conexões										72 M.L

1.18 - Luva de união galvanizada, Ø 2 1/2'							04 UNS

1.19 - Execução de cobertura para proteção da bomba de recalque ao lado caixa d’água		01 VB

1.20 - Tampão de ferro fundido com tampa articulada, de 400x600mm, classe 15

(ruptura> 1500kg)								01 UN

- – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

7.1 - Central de detecção e alarme de incêndio completa, autonomia de 1

hora para 12 laços, 220 V/12 V							01 UM

7.2 - Sirene tipo corneta de 12 V								05 UNS

7.3 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro			05 UNS

7.4 - Eletroduto de ferro galvanizado, leve, de 3/4’ – com acessórios				250 M.L.

7.5 – Eletroduto flexível em polietileno, Ø 1”						30 M.L.

- – SPDA

8.1 - Revisão do sistema de SPDA com emissão de laudo técnico				01 VB

- – PORTAS E PORTÕES DE FERRO

9.1 - Readequações de portas e portões conforme projeto					04 UNS

9.2 – Barra antipânico de sobrepor e maçaneta livre para porta de 1 folha			08 CJS

9 - FORRO

9.1 - Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede		219 UNS

9.2 - Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de fixação/tarugamento		1211,00 M²

9.3 - Forro em lâmina de PVC								1211,00 M²

9.4 - Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou

Parede										184 UNS

9.5 - Recolocação de ventiladores em forro de PVC						35 UNS

- – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

10.1 – Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380V, corrente de 40A até 50A		01 UN

10.2 - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A			06 UNS

10.3 - Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A		15 UNS

10.4 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A		20 UNS

10.5 - Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 pólos				04 UNS

10.6 - Revisão/adequação do quadro de energia elétrica conforme NBR 5410			06 VB

11- PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

11.1 - Tomada 2P+T ,  10 A 250V , completa						65 CJS

11.2 - Cabo de cobre de 1,5mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70ºC			1200 M.L.

11.3 - Eletroduto de ferro galvanizado, leve de ¾ com acessórios				270 M.L

12 – BRIGADA DE INCÊNDIO

12.1 - Treinamento para os componentes necessários para a formação de brigada

De incêndio com emissão dos certificados de conclusão dos participantes			01 VB

9 – LIMPEZA FINAL

9.1 – Execução de limpeza final da obra							1.300 M²

BIRIGUI, 18 DE AGOSTO DE 2.107

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100