MEMORIA DE CALCULO

Para :- CEI Dionísia Miragaia Carmine

Interessado :- Prefeitura Municipal de Birigui

Localização :- Rua Canadá, 301 - Jardim Clayton - Birigui (SP)

Cidade :- BIRIGUI – Estado :- SÃO PAULO

- – SERVIÇOS PRELIMINARES

  - - Execução e Instalação de placa de obra 2,00 x 1,00, chapa galv			02 M²

2 – PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

2.1 - Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor completa , com 30 LED   52 UNIDADES

2.2 - Recarga de extintor de pó químico seco					50 KGS

2.3 - Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros			08 UNIDADES

2.4 - Abrigo para extintor, em chapa de aço, externo, comporta 01 extintor PQS 4/6Kg	01 UNIDADE

2.5 - Adesivo vinílico, padrão regulamentado, para sinalização de incêndio		60 UNIDADES

2.6 - Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750V - isolação em PVC 70°C		2550 M.L

2.7 - Cabo de cobre de 10mm², isolamento 750V – isolação em PVC 70º C		70 M.L.

2.8 - Condulete metálico de 3/4´ com acessórios					52 CONJUNTOS

2.9 - Conjunto motor-bomba centrífuga, 10cv monoestágio, Hman= 24 a

36 mca, Q=53 a 45 m³/h							01 UNIDADE

2.10 - Quadro de comando para acionamento e proteção para motor de 10CV,

Trifásico, 220V							 	01 UNIDADE

2.11 - Adequação e inversão de portas de ferro					04 UNIDADES

2.12 - Barra antipânico de sobrepor para porta de 01 folha				04 UNIDADES

3 – HIDRANTES E ACESSÓRIOS

3.1 - Abrigo para hidrante/mangueira (embutir e externo)				05 UNIDADES

3.2 - Mangueira com união de engate rápido, DN= 1 1/2´ (38 mm)- 30 m		150 M.L

3.3 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		05 UNIDADES

3.4 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´				05 UNIDADES

3.5 - Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ 				01 UNIDADE

3.6 - Tampão de engate rápido em latão, DN= 2 1/2´, com corrente			01 UNIDADE

3.7 - Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 2 1/2´		03 UNIDADES

3.8 - Registro de gaveta p/ hidrante, saída 45° x Ø 2 ½'' com adaptador storz para

mangueira Ø 1 ½''								06 UNIDADES

3.9 - niple galvanizado, Ø 2 1/2"							10 UNIDADES

3.10 - Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 2 1/2´ 				02 UNIDADES

3.11 - Chave para conexão de engate rápido						05 UNIDADES

3.12 - Esguicho latão com engate rápido, DN= 1 1/2´, jato regulável			05 UNIDADES

3.13 - Abrigo para registro de recalque tipo coluna, completo - inclusive

tubulações e válvulas								01 UNIDADE

3.14 - Pintura de chão e registros dos hibrantes e da bomba e barrilete na caixa d'água	01 VB

3.15 - Tubo aço galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2 1/2´, inclusive

Conexões									200 M.L

3.16 - Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 75 mm, (2 1/2´), inclusive

Conexões									42 M.L

3.17 - Luva de união galvanizada, Ø 2 1/2"						4 UNIDADES

3.18 - Tampão em ferro fundido com tampa articulada, de 400x600mm,

Classe 15 (ruptura>1500kg)						01 UNIDADE

4 – CENTRAL DE ALARME E DETECÇÃO

4.1 - Central de detecção e alarme de incêndio, autonomia de 01 hora para 12 laços,

220V / 12V	 								01 UNIDADE

4.2 - Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro		05 UNIDADES

4.3 - Sirene tipo corneta de 12V							05 UNIDADES

4.4 - Eletroduto de ferro galvanizado, médio de ¾ - com acessórios			250 M.L

4.5 - Eletroduto flexível em polietileno , Ø 1”					30 M.L.

- – CENTRAL DE GLP

  - - Revisão no sistema de GLP com emissão de laudo técnico de estanqueidade

Da tubulação e ART – Anotação de Responsabilidade Técnica			01 VB

- – REDE DE DISTRIBUIÇÃO

  - - Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 40 A

até 50 A									01 UNIDADE

6.2 - Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A	06 UNIDADES

6.3 - Adequação, reorganização e identificação dos circuitos do quadro de distribuição	06 VB

7 - PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS

7.1 - Tomada 2P+T ,  10A 250V , completa						52 CONJUNTOS

7.2 - Eletroduto de ferro galvanizado, leve de ¾” com acessórios			270 M.L

8 – BRIGADA DE INCÊNDIO

8.1 - Treinamento para os componentes necessários para a formação de brigada

De incêndio com emissão dos certificados de conclusão dos participantes		01 VB

9 – LIMPEZA FINAL

9.1 – Execução de limpeza final da obra						300 M²

BIRIGUI, 18 DE AGOSTO DE 2.107

Sirlei Bertaglia Manoel

Engº Civil: Airton Manoel Junior

Crea-SP: 5063671100