## MEMORIAL DE CÁLCULO

## OBRA: REFORMA DA EM – TERESINHA BOMBONATI

LOCAL: RUA OSVALDO BOCCA, Nº 2400 – JARDIM SANTA LUZIA

- SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1 DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

Sanitário Masculino:(3,45 x 1,75) + 3,00 x (3,45 + 3,45 + 1,75 +1,75) – ((2,15 x 0,70) + (0,55 x 1,27)) = 14,234 m²

Sanitário Feminino: 3,00 x (3,45 + 3,45 + 1,75 + 1,75) – ((2,15 x 0,70) + (0,55 x 1,27)) = 8,1965 m²

Sala dos Professores: 3,63 X 3,60 = 13,068 m²

Sala de Espera: 6,10 x 3,60 = 21,96 m²

Secretária: 7,00 x 5,55 = 38,85 m²

Diretoria: 3,65 x 4,05 = 14,7825 m²

Coordenação: 3,20 x 7,45 = 23,84 m²

Biblioteca: 6,97 x 11,20 = 78,064 m²

Sala 01: 7,00 x 7,45 = 52,15 m²

Sala 02: 7,43 x 6,97 = 51,7871 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 3,60 x 7,00 = 25,20 m²

Sala 03: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 04: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 05: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 06: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 07: 7,00 x 7,40 = 51,80 m²

Sala 13: 7,00 x 7,40 = 51,80 m²

Sala 14: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 15: 7,00 x 7,45 = 52,15 m²

Sanitário Feminino 2: 3,00 x (6,95 + 3,60 + 3,60 + 6,95) – ((2,15 x 0,80) + (0,75 x 3,07)) = 59,2775 m²

Lavanderia: 3,00 x (7,10 + 7,10 + 1,75 + 1,75) – ((2,15 x 0,95) + (0,55 x 1,60) + (0,55 x 1,27)) = 49,479 m²

Área total: 14,234 + 8,1965 + 13,068 + 21,96 + 38,85 + 14,7825 + 23,84 + 78,064 + 52,15 + 51,7871 + 25,20 + 51,7775 + 51,7775 + 51,7775 + 51,7775 + 51,80 + 51,80 + 51,7775 + 52,15 + 59,2775 + 49,479 = 865,5261 m²

1.1.2 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

Secretária: 1,50 x 1,00 = 1,50 m²

Sala dos Professores: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Coordenação: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Biblioteca: (2,00 x 1,00) x 2 = 4,00 m²

Sala 01: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 02: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 1,00 x 1,00 = 1,00 m²

Sala 03: (1,80 x 1,00) x 2 = 3,60 m²

Informática: (2,00 x 1,00) = 2,00 m²

Sala 04: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 05: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 06: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 07: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 08: 1,60 x 1,00 = 1,60 m²

Sala 13: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 14: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 15: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sanitário Masculino 2: (1,80 x 1,00) x 2 = 3,60 m²

Cozinha: (2,00 x 1,00) = 2,00 m²

Área Total: 1,50 + 3,00 + 3,00 + 4,00 + 3,00 + 3,00 + 1,00 + 3,60 + 2,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 1,60 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,60 + 2,00 = 52,30 m²

1.1.3 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Sala 08: 7,45 x 6,95 = 51,7775 m²

Sala 11: 7,40 x 6,96 = 51,5040 m²

Sala 12: 6,97 x 7,48 = 52,1356 m²

Área total: 10,879197 m³

1.1.4 CARGA E DESCARGA DE CAMINHÃO BASCULANTE, 6M³

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(865,5261 x 0,03) = 25,965783 m³

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

(40,37 X 0,03) = 1,2111 m³

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

10,879197 m³

Volume: 25,965783 + 1,2111 + 10,879197 = 38,05608 m³

1.1.5 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M³, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 KM Á 1,0KM

DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICOS, INCLUINDO A BASE

(865,5261 x 0,03) = 25,965783 m³

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA

(40,37 X 0,03) = 1,2111 m³

DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

10,879197 m³

Volume: 25,965783 + 1,2111 + 10,879197 = 38,05608 + 30% = 49,472904 m³

1.2 PLACA DE OBRA

1,25 x 2,00 = 2,50 M²

2.0 FUNDAÇÃO

2.1 REFORÇO DE FUNDAÇÃO - ESTACA MEGA

1 Ponto no canto da Sanitário Masculino.

3.0 ALVENARIA

3.1 REPAROS DE ALVENARIA

3.1.1 REPARO DE TRINCAS RASAS ATÉ 5,0MM

Sala dos Professores: 3,90 m

Secretária: 2,30 m

Almoxarifado: 3,20 m

Coordenação: 3,20 + 1,20 + 2,40 = 7,00 m

Biblioteca: 2,80 + 1,40 + 1,25 + 2,00 = 7,45 m

Sala 01: 1,30 + 1,10 + 1,10 = 3,50 m

Sala 02: 0,60 + 1,30 + 0,80 + 1,40 = 4,10 m

Sala 03: 1,20 m

Informática: 1,60 + 1,20 + 0,50 = 2,30 m

Sala 04: 1,00 + 0,60 + 1,20 = 2,80 m

Sala 05: 1,00 + 0,80 + 1,20 + 1,00 = 4,00 m

Sala 06: 2,10 + 0,70 + 1,30 + 1,50 = 5,60 m

Sala 07: 1,00 + 0,40 = 1,40 m

Sala 08: 0,70 + 0,50 = 1,20 m

Sala 09: 0,50 + 1,20 + 0,70 + 0,60 = 3,00 m

Sala 10: 1,00 + 0,80 = 1,80 m

Sala 11: 1,20 + 0,60 + 0,90 = 2,70 m

Sala 12: 0,80 + 1,00 + 0,30 = 2,10 m

Sala 13: 1,20 + 1,30 + 0,80 = 3,30 m

Sala 14: 1,00 + 0,60 = 1,60 m

Sala 15: 1,30 + 0,60 + 0,90 = 2,80 m

Cozinha: 2,00 + 1,70 + 1,20 = 4,90 m

Área Total: 3,90 + 2,30 + 3,20 + 7,00 + 7,45 + 3,50 + 4,10 + 1,20 + 2,30 + 2,80 + 4,00 + 5,60 + 1,40 + 1,20 + 3,00 + 1,80 + 2,70 + 2,10 + 3,30 + 1,60 + 2,80 + 4,90 = 72,15 m

3.2 CHAPISCO 1:3

Secretária: 1,50 x 1,00 = 1,50 m²

Sala dos Professores: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Coordenação: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Biblioteca: (2,00 x 1,00) x 2 = 4,00 m²

Sala 01: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 02: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 1,00 x 1,00 = 1,00 m²

Sala 03: (1,80 x 1,00) x 2 = 3,60 m²

Informática: (2,00 x 1,00) = 2,00 m²

Sala 04: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 05: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 06: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 07: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 08: 1,60 x 1,00 = 1,60 m²

Sala 13: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 14: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 15: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sanitário Masculino 2: (1,80 x 1,00) x 2 = 3,60 m²

Cozinha: (2,00 x 1,00) = 2,00 m²

Área Total: 1,50 + 3,00 + 3,00 + 4,00 + 3,00 + 3,00 + 1,00 + 3,60 + 2,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 1,60 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,60 + 2,00 = 52,30 m²

3.3 REBOCO

Secretária: 1,50 x 1,00 = 1,50 m²

Sala dos Professores: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Coordenação: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Biblioteca: (2,00 x 1,00) x 2 = 4,00 m²

Sala 01: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 02: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 1,00 x 1,00 = 1,00 m²

Sala 03: (1,80 x 1,00) x 2 = 3,60 m²

Informática: (2,00 x 1,00) = 2,00 m²

Sala 04: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 05: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 06: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 07: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 08: 1,60 x 1,00 = 1,60 m²

Sala 13: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 14: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 15: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sanitário Masculino 2: (1,80 x 1,00) x 2 = 3,60 m²

Cozinha: (2,00 x 1,00) = 2,00 m²

Área Total: 1,50 + 3,00 + 3,00 + 4,00 + 3,00 + 3,00 + 1,00 + 3,60 + 2,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 1,60 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,60 + 2,00 = 52,30 m²

3.4 AÇO CA-50 6,3MM

Sanitário Masculino: 0,80 x 4 + 1,20 = 4,40 m

Sanitário Feminino: 0,80 x 4 + 1,20 = 4,40 m

Secretária:  0,70 x 5 + 1,50 = 5,00 m

Sala dos Professores: (5 x 0,70 + 1,50) x 2 = 10,00 m

Coordenação: (5 x 0,70 + 1,50) x 2 = 10,00 m

Biblioteca: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala 01: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala 02: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 4 x 0,80 + 1,20 = 4,40 m

Sala 03: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Informática: (5 x 0,80) + 1,50 = 5,50 m

Sala 04: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala 05: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala 06: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala 07: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala 13: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala 14: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Sala 15: (5 x 0,80 + 1,50) x 2 = 11,00 m

Cozinha: (5 x 0,60 + 1,50) = 4,50 m

Quantidade: 0,245 x (4,40 + 4,40 + 5,00 + 10,00 +10,00 + 11,00 + 11,00 + 11,00 + 4,40 + 11,00 + 5,50 + 11,00 + 11,00 + 11,00 + 11,00 + 11,00 + 11,00 + 11,00 + 4,50) = 41,454 kg

3.5 RETIRADA DE DISIVÓRIA EM PLACA DE GRANILITE

Sanitário Masculino: 1 X 1,30 X 1,80 = 2,34 M²

Sanitário Feminino: 1 X 1,30 X 1,80 = 2,34 M²

Área Total: 2,34 + 2,34 = 4,68 M²

3.6 RECOLAÇÃO DE DIVISÓRIA DE GRANILITE

Sanitário Masculino: 1 X 1,30 X 1,80 = 2,34 M²

Sanitário Feminino: 1 X 1,30 X 1,80 = 2,34 M²

Área Total: 2,34 + 2,34 = 4,68 M²

4.0 ESQUADRIAS

4.1 RETIRADA DE PORTA DE MADEIRA

Sanitário Masculino: 2 unidades 60 x 180 cm

Sanitário Feminino: 2 unidades 60 x 180 cm

Sala dos Professores: 1 unidade 90 x 210 cm

Diretoria: 1 unidade 90 x 210 cm

Sala 03: 1 unidade 90 x 210 cm

Informática: 1 unidade 90 x 210 cm

Sala 04: 1 unidade 90 x 210 cm

Sala 05: 1 unidade 90 x 210 cm

Sala 13: 1 unidade 90 x 210 cm

Total: 11 Unidades

4.2 INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA

4.2.1 FOLHA DE PORTA LISA COMUM 90 X 210 CM

Sala dos Professores: 1 unidade 90 x 210 cm

Diretoria: 1 unidade 90 x 210 cm

Sala 03: 1 unidade 90 x 210 cm

Informática: 1 unidade 90 x 210 cm

Sala 05: 1 unidade 90 x 210 cm

Sala 11: 1 unidade 90 x 210 cm

Sala 13: 1 unidade 90 x 210 cm

Total: 7 Unidades

4.2.2 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,678H/UND                     7 X 1,678 = 11,746 H

4.2.3 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,839H/UND                     7 X 0,839 = 5,873 H

4.2.4 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                          7 X 1 = 7 CJ

4.2.5 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND                    7 X 20 = 140 UND

4.3 RECOLOCAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA 60 X 180 CM

4.3.1 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,282 H/UND                     4 X 1,282 = 5,128 H

4.3.2 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,641 H/UND                     4 X 0,641 = 2,564 H

4.3.3 DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3 ½’’ X 3’’, E = 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

1CJ/UND                           4 X 1 = 4 CJ

4.3.4 PARAFUSOS ROSCA SOBERBA ZINCADO CABEÇA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM

20UND/UND                    4 X 20 = 80 UND

4.4 PORTA GIZ, INCLUSIVE SUPORTES

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 2,00 m

4.5 PINTURA EM LOUSA INCL. PREPARO E RETOQUE DE MASSA

Sala 01: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala 02: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala 03: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 2,00 x 1,00 = 2,00 m²

Sala 04: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala 05: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala 06: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala 07: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala 13: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala 14: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Sala 15: 5,00 x 1,00 = 5,00 m²

Área Total: 5,00 + 5,00 + 5,00 + 2,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 + 5,00 = 52,00 m²

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

5.1 LOUÇAS

5.1.1 RETIRADA DE APARELHOS SANIITARIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS

Banheiro Masculino: 2 Unidades

Banheiro Feminino: 2 Unidades

Total: 4 Unidades

5.1.2 RECOLOCAÇÃO DE APARELHOS SANITÁRIOS INCLUSIVE ACESSÓRIOS

Banheiro Masculino: 2 Unidades

Banheiro Feminino: 2 Unidades

Total: 4 Unidades

5.1.3 RETIRADA DE PIA

Banheiro Masculino: 2 Unidades

Banheiro Feminino: 2 Unidades

Banheiro Feminino 2: 3 Unidades

Total: 7 Unidades

5.1.4 PIA SIMPLES

Banheiro Masculino: 2 Unidades

Banheiro Feminino: 2 Unidades

Banheiro Feminino 2: 3 Unidades

Total: 7 Unidades

6.0 REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE

6.1 PAREDES

6.1.1 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8

Sanitário Masculino: 3,00 x (3,45 + 3,45 + 1,75 +1,75) – ((2,15 x 0,70) + (0,55 x 1,27)) = 8,1965 m²

Sanitário Feminino: 3,00 x (3,45 + 3,45 + 1,75 + 1,75) – ((2,15 x 0,70) + (0,55 x 1,27)) = 8,1965 m²

Sanitário Feminino 2: 3,00 x (6,95 + 3,60 + 3,60 + 6,95) – ((2,15 x 0,80) + (0,75 x 3,07)) = 59,2775 m²

Lavanderia: 3,00 x (7,10 + 7,10 + 1,75 + 1,75) – ((2,15 x 0,95) + (0,55 x 1,60) + (0,55 x 1,27)) = 49,479 m²

Área total: 8,1965 + 8,1965 + 59,2775 + 49,479 = 125,1495 m²

6.1.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM

Sanitário Masculino: 3,00 x (3,45 + 3,45 + 1,75 +1,75) – ((2,15 x 0,70) + (0,55 x 1,27)) = 8,1965 m²

Sanitário Feminino: 3,00 x (3,45 + 3,45 + 1,75 + 1,75) – ((2,15 x 0,70) + (0,55 x 1,27)) = 8,1965 m²

Sanitário Feminino 2: 3,00 x (6,95 + 3,60 + 3,60 + 6,95) – ((2,15 x 0,80) + (0,75 x 3,07)) = 59,2775 m²

Lavanderia: 3,00 x (7,10 + 7,10 + 1,75 + 1,75) – ((2,15 x 0,95) + (0,55 x 1,60) + (0,55 x 1,27)) = 49,479 m²

Área total: 8,1965 + 8,1965 + 59,2775 + 49,479 = 125,1495 m²

7.0 PISOS INTERNOS/ RODAPES/ PEITORIS

7.1 PISOS

7.1.1 LASTRO DE CONCRETO ESP = 5 CM

Sala 08: 7,45 x 6,95 = 51,7775 m²

Sala 11: 7,40 x 6,96 = 51,5040 m²

Sala 12: 6,97 x 7,48 = 52,1356 m²

Área total: 51,7775 + 51,5040 + 52,1356 + 0,3375 = 155,4171 m²

7.1.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM

Sala 08: 7,45 x 6,95 = 51,7775 m²

Sala 11: 7,40 x 6,96 = 51,5040 m²

Sala 12: 6,97 x 7,48 = 52,1356 m²

Área total: 51,7775 + 51,5040 + 52,1356 + 0,3375 = 155,4171 m²

7.1.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

Sala 08: 7,45 x 6,95 = 51,7775 m²

Sala 11: 7,40 x 6,96 = 51,5040 m²

Sala 12: 6,97 x 7,48 = 52,1356 m²

Área total: 51,7775 + 51,5040 + 52,1356 = 155,4171 m²

7.1.4 PISO CERÂMICO ESMALTADO PEI-5 RESISTÊNCIA QUÍMICA B

Sanitário Masculino:(3,45 x 1,75) = 6,0375 m²

Sala dos Professores: 3,63 X 3,60 = 13,068 m²

Sala de Espera: 6,10 x 3,60 = 21,96 m²

Secretária: 7,00 x 5,55 = 38,85 m²

Diretoria: 3,65 x 4,05 = 14,7825 m²

Coordenação: 3,20 x 7,45 = 23,84 m²

Biblioteca: 6,97 x 11,20 = 78,064 m²

Sala 01: 7,00 x 7,45 = 52,15 m²

Sala 02: 7,43 x 6,97 = 51,7871 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 3,60 x 7,00 = 25,20 m²

Sala 03: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Informática: 7,45 x 6,95 = 51,7775 m²

Sala 04: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 05: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 06: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 07: 7,00 x 7,40 = 51,80 m²

Sala 13: 7,00 x 7,40 = 51,80 m²

Sala 14: 6,95 x 7,45 = 51,7775 m²

Sala 15: 7,00 x 7,45 = 52,15 m²

Área total: 6,0375 + 13,068 + 21,96 + 38,85 + 14,7825 + 23,84 + 78,064 + 52,15 + 51,7871 + 25,20 + 51,7775 + 51,7775 + 51,7775 + 51,7775 + 51,7775 + 51,80 + 51,80 + 51,7775 + 52,15 = 792,1541 m²

7.2 RODAPÉ CERÂMICO ESMALTADO PEI – 4 RESISTÊNCIA QUÍMICA A

Sala dos Professores: 13,56 m

Sala de Espera: 13,10 m

Secretária: 23,40 m

Diretoria: 10,85 m

Coordenação: 13,85 m

Biblioteca: 35,44 m

Sala 01: 28,00 m

Sala 02: 27,90 m

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 20,30 m

Sala 03: 27,90 m

Sala 04: 27,90 m

Sala 05: 27,90 m

Sala 06: 27,90 m

Sala 07: 27,90 m

Sala 13: 27,90 m

Sala 14: 27,90 m

Sala 15: 28,00 m

Área: 13,56 + 13,10 + 23,40 + 10,85 + 13,85 + 35,44 + 28,00 + 27,90 + 20,30 + 27,90 + 27,90 + 27,90 + 27,90 + 27,90 + 27,90 + 27,90 + 28,00 = 389,40 m

8.0 PINTURA

8.1 EXTERNA

8.1.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS

Parede externa do Banheiro Masculino 1: 1,00 x 1,50 = 1,50 m²

8.1.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Perímetro: 3,00 x (22,95 + 3,97 + 7,70 + 7,70 + 22,95 + 22,95 + 34,33 + 34,33 + 23,00 + 23,00 + 17,65 + 17,65) – ((1,60 x 3,20 x 30) + (1,56 x 3,20 x 10) + (0,55 x 3,20 x 3) + (0,75 x 3,07 x 2) + (0,55 x 1,27 x 3) + (1,60 x 1,27 x 3) + (1,30 x 1,59 x 2) + (0,55 x 1,60) + (1,80 x 2,15) + (2,00 x 2,15)) = 479,7595 m²

8.1.3 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE

Calçada da Entrada: 1,80 x 4,75 = 8,55 m²

Calçada em torno das Salas: 0,90 x 297,59 = 267,8310 m²

Calçada da Quadra: 2,50 x 43,82 = 109,55 m²

Circulação 3: 4,35 x 27,60 = 120,06 m²

Área total: 8,55 + 267,8310 + 109,55 + 120,06 = 505,991 m²

8.2 INTERNAS

8.2.1 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Secretária: 1,50 x 1,00 = 1,50 m²

Sala dos Professores: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Coordenação: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Biblioteca: (2,00 x 1,00) x 2 = 4,00 m²

Sala 01: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 02: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializado: 1,00 x 1,00 = 1,00 m²

Sala 03: (1,80 x 1,00) x 2 = 3,60 m²

Informática: (2,00 x 1,00) = 2,00 m²

Sala 04: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 05: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 06: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 07: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 08: 1,60 x 1,00 = 1,60 m²

Sala 13: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 14: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sala 15: (1,50 x 1,00) x 2 = 3,00 m²

Sanitário Masculino 2: (1,80 x 1,00) x 2 = 3,60 m²

Área Total: 1,50 + 3,00 + 3,00 + 4,00 + 3,00 + 3,00 + 1,00 + 3,60 + 2,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 1,60 + 3,00 + 3,00 + 3,00 + 3,60 = 50,30 m²

8.2.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

Salas dos Professores: 3,00 x (3,63 + 3,63 + 3,60 + 3,60) – ((1,30 x 1,59) + (2,15 x 0,95)) = 39,2705 m²

Secretária: 3,00 x (7,00 + 7,00 + 5,55 + 5,55) – ((2,15 x (0,95 + 0,85)) + (1,60 x (3,20 + 1,27))) = 64,278 m²

Almoxarifado: 3,00 x (1,70 + 1,70 + 7,00 + 7,00) – ((2,15 x 0,85) + (1,60 x 1,27)) = 48,3405 m²

Diretoria: 3,00 x (3,65 + 4,05 + 4,05) – (2,15 x 0,95) = 33,2075 m²

Coordenação: 3,00 x (3,20 + 3,20 + 7,45) – (2 x 1,60 x 3,20) = 31,31 m²

Biblioteca: 3,00 x (6,97 + 6,97 + 11,20 + 11,20) – ((2,15 x 0,95) + (3 x 1,60 x 3,20)) = 91,6175 m²

Sala 01: 3,00 x (7,00 + 7,00 + 7,45 + 7,45) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,4175 m²

Sala 02: 3,00 x (6,97 + 6,97 + 7,43 + 7,43) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala 03: 3,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializada: 3,00 x (3,60 + 7,00 + 7,00 + 3,60) – ((2,15 x 0,95) + (1,60 x 3,20) = 56,4375 m²

Informática: 3,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala 04: 3,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala 05: 3,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala 06: 3,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala 07: 3,00 x (7,00 + 7,00 + 7,40 + 7,40) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala 08: 3,00 x (7,45 + 7,45 + 6,95 + 6,95) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,56 x 3,20)) = 74,3735 m²

Sala 09: 3,00 x (6,95 + 6,95 + 7,40 + 7,40) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,56 x 3,20)) = 74,0735 m²

Sala 10: 3,00 x (7,45 + 7,45 + 7,00 + 7,00) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,56 x 3,20)) = 74,6735 m²

Sala 11: 3,00 x (7,40 + 7,40 + 6,96 + 6,96) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,56 x 3,20)) = 74,1335 m²

Sala 12: 3,00 x (6,97 + 6,97 + 7,48 + 7,48) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,56 x 3,20)) = 74,6735 m²

Sala 13: 3,00 x (7,00 + 7,00 + 7,40 + 7,40) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala 14: 3,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,1175 m²

Sala15: 3,00 x (7,00 + 7,00 + 7,45 + 7,45) – ((2,15 x 0,95) + (2 x 1,60 x 3,20)) = 74,4175 m²

Sanitário Masculino 2: 3,00 x (1,18 + 1,20 + 2,08) = 13,38 m²

Circulação 1: 3,00 x (57,15 + 57,15) – ((3,65 x 3,00) + (14 x 2,15 x 0,95)) = 303,3555 m²

Circulação 2: 3,00 x (22,85 + 22,85) – (7 x 2,15 x 0,95) = 122,8025 m²

Circulação 3: 3,00 x (15,80 + 15,80) = 94,80 m²

Sanitário Masculino 3: 3,00 x 4,80 = 14,40 m²

Sanitário Feminino 3: 3,00 x 4,80 = 14,40 m²

Dispensa da Cozinha: 3,00 x 7,75 – ((2,15 x 0,95) + (0,56 x 1,27)) = 20,4963 m²

Refeitório: 3,00 x (7,50 + 7,25 + 7,25) – (2,15 x 0,95) = 63,9575 m²

Sala de Ed. Física: 3,00 x 4,05 – 3,60 x 1,00 = 8,55 m²

Área Total: 39,2705 + 64,278 + 48,3405 + 33,2075 + 31,31 + 91,6175 + 74,4175 + 74,1175 + 74,1175 + 56,4375 + 74,1175 + 74,1175 + 74,1175 + 74,1175 + 74,1175 + 74,3735 + 74,0735 + 74,6735 + 74,1335 + 74,6735 + 74,1175 + 74,1175 + 74,4175 + 13,38 + 303,3555 + 122,8025 + 94,80 + 14,40 + 14,40 + 20,4963 + 63,9575 + 8,55 = 2208,4233 m²

8.2.3 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETOS, DUAS DEMÃOS.

Sanitário Masculino 1: 3,45 x 1,75 = 6,0375 m²

Sanitário Feminino 1: 3,45 x 1,75 = 6,0375 m²

Sanitário Masculino 2: 3,40 x 7,10 = 24,14 m²

Sanitário Feminino 2: 3,40 x 7,10 = 24,14 m²

Cozinha: 4,50 x 5,40 = 24,30 m²

Área total: 6,0375 + 6,0375 + 24,14 + 24,14 + 24,30 = 84,655 m²

8.2.4 APLICAÇÃO DE ESMALTE EM SUPERFICIE

Salas dos Professores: 2,00 x (3,63 + 3,63 + 3,60 + 3,60) – ((0,50 x 1,59) + (0,15 x 0,95)) = 27,9825 m²

Secretária: 2,00 x (7,00 + 7,00 + 5,55 + 5,55) – ((0,15 x (0,95 + 0,85)) + (0,70 x (3,20 + 1,27))) = 46,801 m²

Almoxarifado: 2,00 x (1,70 + 1,70 + 7,00 + 7,00) – ((0,15 x 0,85) + (0,70 x 1,27)) = 16,3835 m²

Diretoria: 2,00 x (3,65 + 4,05 + 4,05) – (0,15 x 0,95) = 23,3575 m²

Coordenação: 2,00 x (3,20 + 3,20 + 7,45) – (2 x 0,70 x 3,20) = 18,8775 m²

Biblioteca: 2,00 x (6,97 + 6,97 + 11,20 + 11,20) – ((0,15 x 0,95) + (3 x 0,70 x 3,20)) = 65,8175 m²

Sala 01: 2,00 x (7,00 + 7,00 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 53,1775 m²

Sala 02: 2,00 x (6,97 + 6,97 + 7,43 + 7,43) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 03: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala de Atendimento Educacional Especializada: 3,00 x (3,60 + 7,00 + 7,00 + 3,60) – ((2,15 x 0,95) + (1,60 x 3,20) = 56,4375 m²

Informática: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 04: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 05: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 06: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 07: 2,00 x (7,00 + 7,00 + 7,40 + 7,40) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 08: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 09: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 10: 2,00 x (7,00 + 7,00 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 53,1775 m²

Sala 11: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 12: 2,00 x (6,97 + 6,97 + 7,48 + 7,48) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 53,1775 m²

Sala 13: 2,00 x (7,00 + 7,00 + 7,40 + 7,40) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala 14: 2,00 x (6,95 + 6,95 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 52,9775 m²

Sala15: 2,00 x (7,00 + 7,00 + 7,45 + 7,45) – ((0,15 x 0,95) + (2 x 0,70 x 3,20)) = 53,1775 m²

Sanitário Masculino 2: 3,00 x (1,18 + 1,20 + 2,08) = 13,38 m²

Circulação 1: 2,00 x (57,15 + 57,15) – ((3,65 x 2,00) + (14 x 0,15 x 0,95)) = 219,305 m²

Circulação 2: 2,00 x (22,85 + 22,85) – (7 x 0,15 x 0,95) = 90,4025 m²

Circulação 3: 2,00 x (15,80 + 15,80) = 63,20 m²

Sanitário Masculino 3: 2,00 x 4,80 = 9,60 m²

Sanitário Feminino 3: 2,00 x 4,80 = 9,60 m²

Dispensa da Cozinha: 2,00 x 7,75 – ((0,15 x 0,95) + (0,56 x 1,27)) = 14,6463 m²

Refeitório: 2,00 x (7,50 + 7,25 + 7,25) – (0,15 x 0,95) = 43,8575 m²

Sala de Ed. Física: 2,00 x 4,05 – 3,60 x 1,00 = 4,50 m²

Área total: 27,9825 + 46,801 + 16,3835 + 23,3575 + 18,8775 + 65,8175 + 53,1775 + 52,9775 + 52,9775 + 56,4375 + 52,9775 + 52,9775 + 52,9775 + 52,9775 + 52,9775 + 52,9775 + 52,9775 + 53,1775 + 52,9775 + 53,1775 + 52,9775 + 52,9775 + 53,1775 + 13,38 + 219,305 + 90,4025 + 63,20 + 9,60 + 9,60 + 14,6463 + 43,8575 + 4,50 = 1572,5883 m²

8.2.5 PINTURA DE SUPERFICIE COM TINTA GRAFITE

Galpão: 6,80 x 30,55 = 207,74 m²

Refeitório: 7,50 x 7,25 = 54,3750 m²

Circulação 4: 3,70 x 20,00 = 74,00 m²

Área total: 207,74 + 54,3750 + 74,00 = 336,115 m²

8.2.6 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMÃOS

Esquadrias: 30 x (1,60 x 3,20) + 10 x (1,56 x 3,20) + 3 x (0,55 x 3,20) + 2 x (0,75 x 3,07) + 3 x (0,55 x 1,27) + 3 x (1,60 x 1,27) + 2 x (1,30 x 1,59) + (0,56 x 1,27) + (0,55 x 1,60) = 227,3217 m²

8.2.7 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA, DUAS DEMÃOS

Porta 90 x 210 cm: 7 X (((0,95 X 2,15) X 2) + ((2,10 + 2,10 + 0,90) X 0,03)) + (0,15 X (2,10 + 2,10 + 0,90) = 35,021 m²

Porta 60 x 1,80 cm: 4 X (((0,60 X 1,80) X 2) + ((1,80 + 1,80 + 0,60) X 0,03)) = 9,144 m²

Área total: 35,021 + 9,144 = 44,165 m²

9.0 LIMPEZA

9.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Prédio 1: 62,56 x 18,76 = 1173,6256 m²

Prédio 2: 24,46 x 19,16 = 468,6536 m²

Área coberta/rampa: 11,90 x 5,96 = 70,924 m²

Circulação 4: 3,06 x 5,46 = 16,7076 m²

Galpão: 32,08 x 16,36 = 524,8288 m²

Área total: 1173,6265 + 468,6536 + 70,924 + 16,7076 + 524,8288 = 2254,7405 m²

## 25 de outubro de 2017.

___________________________

João Zefiro Junior

Engenheiro Responsável

CREA: 5069488152

ART:

___________________________

Cristiano Salmeirão

Prefeito Municipal