# MEMORIA DE CÁLCULO

(Quantitativos Físicos)

OBRA:     Término da construção da Unidade Básica de Saúde do Bairro Colinas

LOCAL:   Rua Aldo Cinquini – Residencial Colinas.

CIDADE:  BIRIGUI – SP.

- –  COBERTURA

  - Estrutura metálica p/ telhas aço zincado trapezoidal pintada

Área = (5,00m x 2,50m) + (2,80m x 1,70m)

Área = 17,26 m2

  - Telhas de aço zincado esp. 0,50 mm

Área = (8,40m x 9,40m) + (5,80m x 5,40m) + (5,00m x 2,50m) + (2,80m x 1,70m)

Área = 127,54 m2

  - Cumeeiras de aço zincado esp. 0,50 mm

Comprimento =  8,40 m + 5,40 m + 2,50 m + 1,70 m

Comprimento = 18,00 m

  - Calha em chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 40 cm

Calha  =  (4 unid. x 4,53 m) + (4 unid.  x 3,10 m)

Área  =  30,52 m

  - Rufo tipo pingadeira em chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 30 cm

Calha  =  (4 unid. x 4,53 m) + (4 unid.  x 3,10 m)

Área  =  30,52 m

- –  ESQUADRIAS

2.1  -   Esquadrias de ferro

2.1.1-  Corrimão tubular pintado p/ rampa de acesso = 12,00 m

2.2  -   Retirada de Esquadrias de madeira

2.2.1-  Retirada de porta de madeira  0,70 x 2,10 m  =    6 unidades

2.2.2-  Retirada de porta de madeira  0,80 x 2,10 m  =    7 unidades

2.2.3-  Retirada de porta de madeira  0,90 x 2,10 m  =  16 unidades

2.2.4-  Retirada de batente de madeira  0,70 x 2,10 m  =    6 unidades

2.2.5-  Retirada de batente de madeira  0,80 x 2,10 m  =    7 unidades

2.2.6-  Retirada de batente de madeira  0,90 x 2,10 m  =  16 unidades

2.3  -   Esquadrias de alumínio

2.3.1-  Porta de alumínio de abrir de 1 folha de 0,70 x 2,10 m x 6 unid.   =      8,82 m2

2.3.2-  Porta de alumínio de abrir de 1 folha de 0,80 x 2,10 m x 7 unid.   =    11,76 m2

2.3.3-  Porta de alumínio de abrir de 1 folha de 0,90 x 2,10 m x 16 unid. =    30,24 m2

2.3.4-  Cantoneira de alumínio 1” x 1” p/proteção de quina de parede = 6 unid. x (0,70 +

0,70 + 2,10 m) + 7 unid. x (0,80 + 0,80 + 2,10 m) + 16 unid. x (0,90 + 0,90 +

2,10 m)  =  109,30 m

3  –  REVESTIMENTO DE PAREDES

3.1.4– Azulejo branco 20 x 20 cm de 1ª qualidade c/ rejunte branco 1ª qualidade

Área de azulejo   =   2,00 m2

4    –  FORRO

4.1  -  Forro PVC réguas de 200 mm x 10 mm fixado em estrutura de metalon

Forro = (2,00m x 2,70m) + (2,00m x 2,70m) + (2,20m x 2,70m) + (2,45m x 2,70m) + (2,45m x 2,70m) + (1,30m x 2,70m) + (3,20 m x 4,00 m) + (14,30 m x 1,20 m) + (1,20m x 2,00m) + (1,20m x 4,00m) + (2,10m x 2,70m) + (2 unid.x4,00m x 4,00m) + (6,00 m x 4,00 m) + (3 unid. x 2,50 m x 3,50 m) + (7,90 m x 1,60 m) + (4,05 m x 2,50 m) + (3,55 m x 2,50 m) + (4,60 m x 1,70 m) + (6,60 m x 2,60 m) + (7,80 m x 6,60 m) + (5,20 m x 1,80 m) + (3,50 m x 2,70 m) + (2,10 m x 1,70 m) + (2 unid. x 3,50 m x 3,50 m) + (4,80 m x 1,20 m) + (3.50 m x 3,50 m) + (1,70 m x 1,20 m)  +

(1,70 m  x 1,20 m) + (1,70 m  x 2,20 m) + (2,20 m  x 1,70 m) + (3,50 m  x 1,70m) +

(2 unid.x 3,50m x 3,50m) + (1,70m x 2.00m) + (2,70m x 1,80m) + (4.80m x 1,70m) + (4,80 m x 1,20 m)  =  395,79 m2

5    –  CALÇADA DE CONTORNO DO PRÉDIO

5.1 -   Execução de calçada (largura 1,00 m) em lastro de concreto desempenado

áspero (esp. 7 cm) sobre solo regularizado e apiloado

A  =  (1,00m x 1,75m) + (1,00m x 1,20m) + (1,00m x 1,20m) = (1,00m x 1,20m) +

+ (1,00m x 1,20m) + (2 unid.x 0,42m x 1,00m) + (0,90m x1,00m) + (0,36m x1,00m)

+ (0,67m x 1,00m)    =    9,32 m2

5.2 -   Piso tátil alerta

Comprimento = 2,00 metros

6    –    INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS

6.1 –    Louças e Metais

6.1.1 -  Vaso sanitário comum de louça branca com tampo =  1 unidades

6.1.2 -  Vaso sanitário p/ PNE de louça branca e acessórios =  2 unidades

6.1.3 -  Cuba de louça branca média de sobrepor completa =  4 unidades

6.1.4 -  Bancada de granito preto p/ lavatório 100x60 cm (esp. 2 cm) =  4 unidades

6.1.5 -  Lavatório de louça branca c/ acessórios p/ PNE  =  2 unidades

6.1.6 -  Bancada de granito (esp. 2 cm) 1,00 x 0,60 m =  0,60 m2

6.1.7 -  Tampo de aço inóx (pia) c/ uma cuba central de 0,55 x 1,20m  =  1 unidade

6.1.8 - Tampo de inox sem cuba, L = 0,50 m  =  2,70 m

6.1.9 - Tampo de inox sem cuba, L = 0,50 m  =  1,45 m

6.1.10-Tampo de inox sem cuba, L = 0,50 m  =  2,10 m

6.1.11- Tampo de inox (pia) c/ 1 cuba, 0,55 x 2,70 m  =   1 unidade

6.1.12 -Tampo de inox (pia) c/ 1 cuba, 0,55 x 3,50 m  =   1 unidade

6.1.13- Tampo de inox (pia) c/ 2 cubas 0,55 x 2,70 m  =  1 unidade

6.1.14- Tampo de inox (pia) c/ 2 cubas 0,55 x 4,00 m  =  1 unidade

6.1.15- Torneira mono comando ½” alavanca p/ PNE  =  2 unidades

6.1.16- Tanque de aço inox c/ 1 batedor completo  =   2 unidades

6.1.17-Torneiras de parede curta ¾ '' cromada p/ jardim =  6 unidades

6.1.18-Torneiras de mesa ¾ '' cromada p/ lavatório = 15 unidades

6.1.19-Torneiras de mesa ¾ '' cromada bica móvel p/ pia = 7 unidades

6.1.20-Torneiras de parede longa ¾ '' cromada p/ tanque = 2 unidades

6.1.21-Papeleira de louça = 6 unidades

6.1.22-Saboneteira de louça = 9 unidades

6.1.23- Barras de apoio cromada fixada nas paredes 40 cm p/ PNE = 4 unidades

6.1.24- Barras de apoio cromada fixada no contorno dos lavatórios PNE= 2 unid.

6.1.25- Sifão flexível p/ pia ¾” x 11/2”  =  5 unidades

6.1.26- Sifão de borracha p/ lavatório e tanque  =  7 unidades

6.1.27- Válvula p/ lavatório em plástico branco 1” sem unho e c/ladrão =  5 unid.

6.1.28- Engate flexível p/ lavatório em plástico branco ½”x30cm  =  16 unidades

6.1.29- Conjunto ligação plástica p/vaso sanit. (espude,tubo e canopla)=16 unid.

7    –   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

7.1  -   Entrada de energia padrão CPFL categoria C-5 = 1 cj.

7.2  -   Cabo de energia 70 mm2 isolação 0,6/1 kv = 108,00  m

7.3  -   Poste duplo T 7,5 m x 300 DAN padrão CPFL = 1 unid.

7.4  -   Caixa metálica tipo L padrão CPFL acessórios/visor = 1 unid.

7.5  -   Caixa metálica tipo T padrão CPFL acessórios/visor = 2 unid.

7.6  -   Luminária de embutir c/ chapa de aço tratado c/pintura, eletrostática c/ refletor

em alumínio e aletas planas de chapa de aço bcas 2x40W  =  55 unid

7.7  -   Luminária de embutir c/ chapa de aço tratado c/pintura, eletrostática c/ refletor

em alumínio e aletas planas de chapa de aço bcas 2x20W  =  11 unidades

7.8  -   Luminária de globo leitoso ou tartaruga para lâmpada de 60 W  =  22 unid

7.9  -   Ventilador de teto na cor branca/preta c/ 3 pás 127 V c/ cpntrole  =  10 cj

7.10-   Chuveiro elétrico 220 V = 2 unid.

7.11-   Tomada 2P + T = 80 unid.

7.12-   Tomada 3P FNT 25 A (ar condicionado) =  12 unid.

7.13-   Interruptores simples 1 tecla =  29 unid.

7.14-   Interruptores paralelos 1 tecla =  6 unid.

7.15-   Quadro de distribuição de norma DIN c/ chave geral e barra/150 A p/ 32

disjuntores monopolares =  2 cj.

7.16-   Caixa passagem 60x60x12 cm c/ tampa telebras n° 4    =   1 cj

7.17-   Caixa passagem 40x40x12 cm c/ tampa telebras n° 3    =   2 cj

7.18-   Eletroduto Galvanizado Eletrolitico tipo leve 1'' c/ conexões  =  210,00 m

7.19-   Pontos de instalação de ar condicionado tipo split    =  12 unid.

CABOS FLEXIVEIS ISOLAMENTO 750 V

7.20-  1,5 mm ²  =     800,00 m

7.21-  2,5 mm ²  =  2.400,00 m

7.22-  4 mm ²     =     600,00 m

7.23-  6 mm ²     =     500,00 m

7.24-  Cabo de Cobre Flex 16 mm²  =  160,00 m

7.25-  Cabo de Cobre Flex 35 mm²  =  200,00 m

7.26-  Cabo de Cobre Nu 35 mm²  =  80,00 m

7.27-  Cabo de Cobre Nu 50 mm²  =  120,00 m

SPDA

7.28-  Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas/para-raios =  205,00 m

7.29-  Captor tipo terminal aéreo, h=600 mm, diâm. 3/8" galv. a fogo = 23 unid.

7.30-  Suporte p/ tubo de proteção com chapa de encosto, D = 2"  =  61 unid.

7.31-  Bucha nylon S8 c/par.aço zinc.cab.chata rosca soberba 4,8x50mm=150un.

7.32-  Bucha nylon S6 c/ par.aço zinc.cab.chata rosca soberba 4,2x45mm=45 un.

7.33-  Haste Copperweld 5/8 x 3,0 m c/ conector  =  11 unidades

7.34-  Grampo paralelo em alumínio fundido ou estrudado de 2 parafusos, pasta

antioxidante, fornecimento e instalação  =  11 unidades

7.35-  Eletroduto PVC rígido roscável DN 20mm (3/4") incl.conexões = 11 barras

7.36-  Abraçadeira tipo D 3/4" c/ parafuso = 45 unidades

7.37-  Conector parafuso fendido SPLIT-BOLT p/cabo de 35 mm2 = 22 unidades

Sistema de Proteção contra Incêndio

7.38-  Placas de Sinalização  =  5 unidades

7.39-  Bloco Autonomo de emergência p/ 3 horas (autonomia) = 5 unidades

7.40-  Extintor de Incêndio Pó Quimico Seco (PQS 4 Kg)  =  3 unidades

7.41-  Extintor A Pressurizada 10 litros  =  2 unidades

8   -    PINTURA

8.1 -    INTERNA

8.1.1-  Massa PVA interna 2 demãos   =  373,50 m2

8.1.2-  Latex acrilico sobre massa corrida parede 2 demãos  =  747,00 m2

8.1.3-  Esmalte sintético em caixilhos e grades de ferro (2 demãos) = 14,46 m2

8.2 -    EXTERNA

8.2.1-  Textura acrílica sobre selador   =  774,00 m2

8.3 -    MURO DE DIVISA

8.3.1-  Latéx acrílico no muro de divisa (2 demãos)

Área = 2,20m x (26,00m + 49,31m + 26,00m + 0,15m + 25,85m + 49,01m

+ 25,85m + 0,15m) + (25,85m + 49,31m + 25,85m) x 0,15m =  460,25 m2

9   -    VIDRO

9.1-   Vidro pontilhado e = 3 mm c/ 2 massas

Área  =  (2 unid. x 1,18 m x 0,60 m) + (5 unid. x 1,48 m x 1,09 m) + (0,95 m x 0,84 m) + (1,00 m x 0,60 m) + (1,48 m x 1,09 m) + (0,99 m x 1,09 m) + (1,19m x 1,09m) + (4 unid. x 1,19m x0,59m) + (1,50m x1,10m) + (4 unid.x 1,79m x1,09m) + (2 unid.x 0,99m x 0,59m) + (3 unid. x 1,78m x 1,09m) + (0,74m x 0,75m) + (3 unid. x 1,48 m x 1,09 m) + (2 unid. x 1,49 m x 1,09 m) + (1,78 m x 1,09 m) + (18 unid. x 1,50 m x 0,50 m)   =   58,20  m2

PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10 mm PONTILHADO

9.2-   Porta de Vidro Temperado de correr (1,45x2,10m) pontilhado (esp.10 mm) = 3 unidades

9.3-   Porta de Vidro Temperado de abrir (2,20x2,10 m) pontilhado (esp.10 mm) = 1 unidade

10  -    SERVIÇOS COMPLEMENTARES
           BALCÃO ATEND. RECEPÇÃO /COZINHA /ESTERILIZAÇÃO

10.1-   Azulejo decorado 10x10cm de 1ª qualidade = 110,00m x0,10m = 11,00 m2

10.2-   Guichê de granito 70x30cm na Sala Esterilização (2 pçs) = 2 unid.x 0,70 m

x 0,30m = 0,42 m2

AJARDIMENTO – ÁREA EXTERNA

10.3-   Arbusto com altura entre 0,7 e 1,0 m  =  40 unidades

10.4-   Arbusto com altura maior que 1 m  =  25 unidades

10.5-   Plantio de arvores maior que 2 m  =  10 unidades

10.6-   Plantio de grama em placas inclusive preparo solo  = 185,34 m2

TUBULAÇÃO PARA AR COMPRIMIDO E OXIGENIO

10.7-   Tubo cobre classe E 15 mm  =  55,00 m

10.8-   Conexão cobre classe E 15 mm  =  30 unidades

TUBULAÇÃO PARA GLP

10.9 -  Tubo cobre p/ gas liquef. Petroleo classe E 15 mm  =  4 metros

10.10- Cotovelo de cobre p/ GLP classe E 15 mm  =  4 unidades

11-     ACABAMENTO E LIMPEZA FINAL

11.1-  Patio estacionamento com brita e=3 cm  = 141,12 m2 x 0,03m =   4,23 m3

11.2-  Limpeza e verificação final  =  435,97 m2 (Auto-Cad)

Birigui,  04  de  Novembro  de  2.014.

-----------------------------------------                    -------------------------------------------------------

Engº MAURICIO PEREIRA                       Eng.º ALEXANDRE JOSÉ S. LASILA

Diretor Depto.Obras e Projetos                          Secretário Adjunto de Obras

-----------------------------------------------------------------

Eng.º RUBENS FRANCO DA SILVEIRA

Secretário de Obras